бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Вологодский колледж технологии и дизайна»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПО ПМ 03     ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

для специальности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Вологда

2023

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Разработчик:

Бречалова Елена Ивановна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании предметной цикловой комиссии  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Протокол №1 от 30.08. 2021, Протокол №1 от 30.08.2022, №11 от 15.06.2023.

- Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ 03     Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (углубленный уровень подготовки), рабочей программы  ПМ. 03     Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций обучающихся.

Контролируемые компетенции:

Общие компетенции:

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов)

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий

уметь:

- обрабатывать различные виды одежды;

- составлять последовательность обработки;

- выполнять подбор оборудования для швейного цеха, раскройного цеха,

подготовительного производства;

- выполнять раскладки лекал на изделие.

знать:

- способы обработки различных видов одежды;

- основные этапы производства одежды;

- оборудование основных подразделений швейного предприятия;

- принципы организации поточного производства.

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины.

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет по УП.03. и ПП.03.; экзамен по МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды; квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ. 03.  Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.

Цель квалификационного экзамена проверить степень освоения студентами соответствующими профессиональными компетенциями и приобретением практического опыта.

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации

БПОУ  ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», реализующий подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий | - предложение альтернативных способов обработки (сборочные схемы, технические условия) с учетом особенностей конструкции, свойств материалов, условий производства; - выбор и обоснование оптимального способа обработки с точки зрения потребительских и производственных критериев. | Текущий контроль в форме: - наблюдения за выполнением практических работ; - оценка работ, выполненных в рамках самостоятельной работы студентов; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практикам. Защита курсового проекта. Квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами | - составление сборочной схемы изготовления изделия; - составление технологической последовательности на изготовление изделия; - составление схемы разделения труда и ее анализ; - разработка предложений по внедрению схемы разделения труда; - оставление последовательности с схемы разделения труда с использованием САПР |  |
| ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов) | - оценка комплекта лекал (шаблонов): соответствие техническим требованиям, особенности комплекта лекал, свойства материалов, влияющие на раскладку; - выполнения рациональной раскладки с соблюдением технических условий и использованием типовых приемов; - определение экономичности раскладки, ее соответствия нормативам. |  |
| ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции | - осуществление рабочих приемов технического контроля качества в установленной последовательности; - заполнение документации, отражающей результаты технического контроля качества; - анализ результатов технического контроля качества. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления швейных изделий; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов; |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - проектирование швейного изделия и процесса его изготовления и использованием САПР |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов изготовления швейных изделий |  |

| Результаты обучения (практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Практический опыт |  |
| поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий; | - выполнение практических заданий |
| Умения: |  |
| - обрабатывать различные виды одежды; - составлять последовательность обработки; - выполнять подбор оборудования для швейного цеха, раскройного цеха, подготовительного производства; - выполнять раскладки лекал на изделие. | - выполнение практических заданий; - самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| - способов обработки различных видов одежды; - основных этапов производства одежды; - оборудование основных подразделений швейного предприятия; - принципов организации поточного производства. | - устный опрос - письменный опрос - тестирование - самостоятельная работа |

3. Кодификатор оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства |  | Краткая характеристика оценочного средства |  | Представление оценочного средства в ФОС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | Задания для самостоятельной работы |  | Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. |  | Комплект заданий |  |  |
| 2 | Зачет |  | Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. |  | Вопросы по темам/разделам дисциплины |  |  |
| 3 | Контрольная работа |  | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу |  | Комплект контрольных заданий по вариантам |  |  |
| 4 | Портфолио |  | Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах. |  | Структура портфолио |  |  |
| 5 |  | Проект |  | Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. |  | Темы индивидуальных проектов |  |
| 6 |  | Реферат |  | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. |  | Темы рефератов |  |
| 7 |  | Сообщение Доклад |  | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы |  | Темы докладов, сообщений |  |
| 8 |  | Тест |  | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. |  | Комплект тестовых заданий |  |

3. Оценка освоения курса

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие и профессиональные компетенции, умения, знания.

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице

| № | Тип (вид) задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений |
| 2 | Устные ответы | Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов |
| 3 | Практическая работа | Выполнение не менее 80% - положительная оценка |
| 4 | Проверка конспектов, рефератов, творческих работ, презентаций | Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам оформления работы |

Таблица 1

Шкала оценки образовательных достижений (тестов)

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

Таблица 2

Критерии и нормы оценки устных ответов

| «5» | за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа |
| --- | --- |
| «4» | если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения |
| «2» | если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал |
| «1» | за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

Критерии и нормы оценки на экзамене

оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на все три вопроса продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а два других доводятся до логического завершения при наводящих вопросах преподавателя;

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца;

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.

4. Материалы к текущему контролю успеваемости по

МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды

| Тема программы | Вопросы и задания для текущего контроля |
| --- | --- |
| Раздел 1. Поузловая обработка швейных изделий Тема 1.1 Общие сведения об одежде | - Общие сведения об ассортименте одежде; её классификация по условиям эксплуатации, назначению, половозрастному признаку. - Назовите основные этапы производства одежды: моделирование и конструирование, подготовка к раскрою, раскрой, изготовление изделий. Содержание каждого этапа и его роль в производстве одежды. - Назовите виды нормативно-технической документации на изготовление одежды, ее назначения и краткое содержание. - Назовите виды лекал, их назначение. Какие лекала входят в комплект лекал, его содержание и маркировка. |
| Тема 1.2 Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента | - Организация рабочего места при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте. - Выполните схемы ручных стежков: прямых, косых, крестообразных, петлеобразных, петельных. Напишите области применения стежков. - Назовите технические условия на выполнение ручных, машинных, утюжильных работ. - Назовите термины ручных, машинных работ; термины влажно-тепловой обработки. - Составьте техническое описание модели платья. Схематично зарисуйте детали кроя платья и укажите названия срезов. - Выполните последовательность на обработку застежки заданного вида. - Определите дефекты в образцах карманов, установление причин дефектов и способов их устранения. - Выполните сравнительный анализ обработки двух способов прорезного кармана. - Выполните последовательность на обработку воротника и соединение воротника с горловиной. - Выполнение последовательности на обработки рукавов соединение их с изделием. - Назовите способы обработки низа изделия в зависимости от вида материала и конструкции изделия. - Выполните схемы машинных швов соединительной группы. Укажите параметры швов. - Выполните схемы швов краевой группы. Укажите технические условия. - Выполните схемы швов отделочной группы. - Составьте описание внешнего вида платья. - Выполните схематические зарисовки деталей кроя, обозначение срезов деталей кроя платья (жакета). |
| Тема 1.3 Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента | - Напишите технические условия соединения рукава с проймой в изделии с втачным покроем рукава. - Напишите возможные дефекты, которые возникают при втачивании рукава. - Как проверить правильность соединения рукава с изделием? - Напишите требования к соединению подкладки с изделием. - Напишите технические условия на обработку подкладки пальто. - Составьте последовательность соединения подкладки с изделием при массовом изготовлении одежды? - Напишите в какой последовательности соединяется подкладка с изделием при индивидуальном изготовлении одежды? - Напишите особенности конструкции пальто покроя реглан. Зарисуйте детали кроя пальто и укажите названия срезов деталей кроя. - Назовите как обрабатывается пройма, и соединяются рукава пальто покроя реглан? - Напишите особенности конструкции пальто с цельнокроеными рукавами. - Напишите, в какой последовательности выполняется влажно-тепловая обработка деталей пальто с цельнокроеными рукавами. - Выполните схему соединения ластовицы в пальто с цельнокроеными рукавами. - Какая разница между двухшовным втачным рукавом и рукавом покроя реглан? - Составьте описание внешнего вида жилета по модели. Зарисуйте необходимы детали кроя с наименованием срезов и линий. - Напишите, чем отличается обработка полочек жилета от обработки полочек жакета. - Какие операции входят в обработку спинки жилета, составьте последовательность обработки. - В какой последовательности соединяются боковые, плечевые срезы и срезы горловины спинки? - Напишите виды и способы обработки утепляющих прокладок. - Напишите последовательность соединения утепляющей прокладки с рукавами. - Напишите операции окончательной отделки пальто. |
| Раздел 2. Оборудование швейного производства Тема 2.2 Основные сведения о механизмах швейных машин | Какие рабочие органы машины участвую в образовании челночного стежка? Назовите основное значение каждого рабочего органа в швейной машине челночного стежка. Выполните схему челночного стежка. Какие основные этапы образования стежка? |
| Тема 2.3 Швейные машины челночного стежка Тема 2.4 Швейные машины цепного стежка | - Выполните сравнительную характеристику машин челночного и цепного стежка. - Назовите основные конструктивные отличия машины классов 1022М и 97-А. - Как регулируется механизм иглы, челнока и двигателя ткани в базовых машинах общего назначения? - Для каких операций в изготовлении швейных изделий используют однониточную цепную строчку? - Назовите в чем отличие машины класса 2222М от машины класса 1022М? - Назовите какие швейные машины относят к машинам многониточного цепного стежка? - Назовите преимущества машин многониточного цепного стежка. |
| Тема 2.5 Полуавтоматы | - Назовите основные виды механизмов в универсальных, специализированных и автоматизированных швейных машинах. - Составьте сводную таблицу швейного оборудования, предлагаемого на рынке оборудования для швейных предприятий по материалам специальных периодических изданий, материалов Интернета, информации торговых предприятий, работающих в регионе. - Назовите отличительные признаки швейных машин полуавтоматического действия. - Какие операции в полуавтомате выполняются в автоматическом режиме без участия оператора? - Назовите по каким признакам различают полуавтоматы для пришивания пуговиц? - Выполните сравнительную характеристику полуавтоматов классов 827 и 1095. - Назовите основные параметры петли и их регулирование на швейном полуавтомате класса 25-А - Выполните сравнительную характеристику машин полавтоматического действия. |
| Тема 2.6 Оборудование для влажно-тепловой обработки | - Назовите виды клеевых материалов. - Зачем и как производиться дублирование деталей. - Назовите последовательность выполнения влажно-тепловой обработки полочек. - Назовите по каким признакам различают типы утюгов? - Назовите для каких целей используют парогенератор марки МП-4? - Назовите в чем преимущество прессов по сравнению с утюгами? - Каков порядок влажно-тепловой работы на прессе? - Выпишите в какой последовательности происходит влажно-тепловая обработка на паровоздушном манекене? - Каким образом устанавливается время пропаривания и удаления пара? |
| Тема 2.7 Оборудование подготовительного и раскройного производств | - Выпишите виды оборудования подготовительно-раскройного производства. - В своей работе использовать справочники швейного оборудования. - Выполните сводную таблицу швейного оборудования, предлагаемого на рынке оборудования для швейных предприятий по материалам специальных периодических изданий, материалов Интернета, информации торговых предприятий, работающих в регионе. |
| Раздел 3. Оптимизация технологии изготовления изделия. Контроль качества продукции | - Понятия и оформление последовательности обработки изделия. Понятие неделимой операции. - Сущность количественной и качественной промерки материалов. - Назовите виды лекал. ТУ на их изготовление. - Перечислите функции экспериментального цеха, его связь с другими подразделениями предприятия массового пошива. - Назовите задачи и цели стандартизации. - В какой последовательности проводится контроль качества готовых швейных изделий. - Какими меловыми обозначениями пользуются при проверке качества готовых изделий. Определение сортности готового изделия. |
| Раздел 4. Проектирование технологических процессов швейных цехов | - Понятия и расчет ритма потока, мощности потока, организационной операции. Условия согласования времени операции. - Способы настилания материалов, их преимущества и недостатки. - Какие способы расчета площади лекал используют на предприятии? - Назовите обязанности конструктора-модельера на предприятиях индивидуального и массового пошива. - Назовите этапы изготовления изделия с примерками при индивидуальном производстве. - Назовите функции раскройного цеха предприятия массового пошива. - Составьте расчет отраслевого процента межлекальных отходов (Во), расчет длины раскладки (Нр). - Экономичность выполнения раскладки. Назовите факторы, влияющие на экономичность раскладки - Назовите функции подготовительного цеха предприятия массового пошива. Его связь с другими подразделениями предприятия. - Назовите типы потоков. Виды запуска кроя в поток на предприятиях массового пошива. - Способы обмеловки настилов при централизованном раскрое. - Контроль качества кроя, подготовка кроя к запуску в производство. |

Задания для текущего контроля по МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды

Задание 1.Найдите соответствие между названиями и  схемой шва:

| - Запошивочный | А. |  |
| --- | --- | --- |
| - Двойной | Б. |  |
| - Обтачной | В. |  |
| - Обтачной в простую рамку | Г. |  |
| - Расстрочной | Д. |  |
| - Накладной. | Е. |  |

Задание 2. Установите последовательность машинных работ при обработке кармана. Дайте название операциям 2,4,5

Задание 3. Найдите соответствие между классом машины  и её назначением:

1. 1022-М кл	1. Обметывание срезов

2. 2222 кл	2. Стачивание тканей пальтовых тканей

3.  302 кл 	3. Втачивание рукавов

4. 51 кл.	4. Выметывание бортов

Вопросы для проверки знаний по темам:

«Обработка брюк»; «Особенности обработки жилета»; «Особенности изготовления мужских пиджаков»

- Зарисуйте и назовите детали кроя мужских брюк, назовите срезы деталей. Напишите технические условия на выкраивание деталей.

- Напишите этапы начальной обработки мужских брюк.

- Напишите ТУ обработки подкладки брюк и соединения подкладки с передними половинками брюк.

- Составьте правильную последовательность обработки кармана в брюках. (Схема 1)

- Определите дефекты обработки  в обработке застежки брюк. (Схема 2) Запишите дефекты.

- Напишите ТУ обработки боковых и шаговых срезов брюк.

- Напишите ТУ обработки средних срезов брюк.

- Выполните схему обработки верхнего среза брюк, укажите последовательность выполнения строчек.

- Выполните схему обработки низа брюк без манжет.

- Зарисуйте и назовите детали кроя мужского жилета, назовите срезы деталей. Напишите технические условия на выкраивание деталей.

- Напишите этапы начальной обработки жилета.

- Определите на схеме обработки полочек жилета ошибки и выполните схему правильно. (Схема 3)

- Напишите этапы обработки спинки жилета, укажите ТУ.

- Напишите последовательность соединения плечевых и боковых срезов жилета.

- Напишите технические условия дублирования деталей мужского пиджака.

- Дайте название строчкам  обработки прорезного кармана. В чем особенность обработки данного кармана. (Схема 4)

- Дайте название строчкам  обработки прорезного кармана с листочкой. В чем особенность обработки данного кармана. (Схема 5)

- Напишите особенности обработки нижнего воротника мужского пиджака.

- Напишите особенности обработки верхнего воротника мужского пиджака.

- Напишите особенности соединения нижнего воротника с верхним мужского пиджака.

Тренировочные задания и их решения

Задание-тест: Классификация и характеристика потоков Швейных цехов

- По организационной форме потоки бывают

  - а) со свободным ритмом работы

  - б) несекционные

  - в) многоассортиментные

- В секционных потоках выделяют: t а) три секции

  - б) две секции

  - в) ни одной секции

- Величина транспортной партии (пачки) зависит от:

  - а) вида пошиваемого ассортимента t б) организационной формы работы потока

  - в) применяемых транспортных средств

  - г) продолжительности выполнения операции '

  - 4. Мощность потока характеризуется:

  - а) выпуском единиц в смену 1 * б) количеством установленного в потоке оборудования # в) площадью, занимаемой потоком

- w*' г) количеством основных рабочих в потоке

- В потоках с централизованным питанием возможен:

  - а) только пачковый запуск деталей и полуфабрикатов

  - б) только поштучный запуск деталей и полуфабрикатов

  - в) пачковый и поштучный запуск деталей и полуфабрикатов

- По способу запуска моделей на поток различают потоки:

  - а) с комбинированным запуском

  - б) с пачковым запуском

  - в) с последовательно-ассортиментным запуском

- Многомодельные потоки характеризуются:

  - а) выпуском нескольких моделей одного вида изделия

  - б) выпуском одной модели изделий различного ассортимента

  - в) выпуском различных видов изделий

- По структуре различают потоки:

  - а) конвейерные

  - б) секционные

  - в) многоассортиментные

- Несекционные потоки используются при изготовлении изделий:

  - а) стабильного ассортимента

  - б) большой трудоемкости

  - в) небольшой трудоемкости

- Потоки 1-го, 2-го и 3~го поколения различаются:

  - а) уровнем используемой техники и технологии

  - б) видом пошиваемых изделий

  - в) мощностью

Ответы: 1 — а; 2 — а, б; 3 — а, б, в; 4 — а, г; 5 — в; 6 — а, в; 7 — а; 8 — б; 9 — в; 10 — а.

Задание-тест: Типы потоков швейных цехов

- Назвать потоки, постоянно работающие в свободном ритме работы:

а) конвейерный

б) агрегатно-групповой

в) комбинированный

2. Агрегатно-групповой поток имеет следующие преимущества:

а) увеличение запаса незавершенного производства

б) отсутствие потерь времени при смене моделей

в) полное освоение рабочими обработки деталей различных моделе

3. В агрегатно-групповых потоках используются следующие
транспортные средства:

а) конвейер

б) подвесные каретки

в) напольные тележки

4. При изготовлении каких изделий используются агрегатные
Потоки:

а) для изготовления изделий с небольшой трудоемкостью
          монтажных линиях потоков по изготовлению верхней одежды

б) для изготовления изделий стабильного ассортимента

5. Какой поток характеризуется выделением отдельных спе-
циализированных групп?

а) групповой

б) поток малых серий

в) агрегатно-групповой

6. Назвать потоки, которые могут работать в строгом ритме
работы:

а) конвейерный

б) агрегатно-групповой

в) агрегатный

7. Агрегатный поток имеет следующие недостатки:

а) увеличение запаса незавершенного производства

б) отсутствие потерь времени при смене моделей

8. В каких потоках повышается возможность использования
Индивидуальных способностей исполнителей:

а) конвейерный со строгим ритмом работы

б) агрегатно-групповой

в) агрегатный

9. Какой поток характеризуется минимальным запасом незащищенного производства:

а) агрегатный
          б) конвейерный со строгим ритмом работы

в) конвейерный со свободным ритмом работы
10. В каком потоке рабочие места располагаются без обязательного соблюдения технологической последовательности:

а) групповой

б) поток малых серий

в) агрегатно-групповой

Ответы: 1 — б; 2 — б, в; 3 — в; 4 — а; 5 — в; 6 — а; 7 — а;
б, в; 9 — 6; 10 — 6.

Примерный перечень тем для рефератов по МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды

- Организация работы основных производств передовых предприятий в области производства одежды

- Автоматизация процессов проектирования швейных производств.

- Новые методы обработки изделий верхней одежды.

- Особенности обработки швейных изделий из ворсовых тканей.

- Особенности обработки швейных изделий из тонких, прозрачных материалов.

- Особенности обработки швейных изделий из искусственной и натуральной кожи.

- Особенности обработки швейных изделий из синтетических материалов.

- Особенности обработки швейных изделий из трикотажных полотен.

- Особенности обработки швейных изделий из дублированных материалов.

- Прогрессивные способы обработки швейных изделий.

Примерный перечень тем курсового проекта по МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды

- Проектирование одномодельного потока по пошиву женской демисезонной куртки.

- Проектирование одномодельного потока по пошиву мужской куртки.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто для младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского плаща для младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению демисезонного пальто для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто в спортивном стиле для женщин младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению демисезонного пальто для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто в спортивном стиле для женщин младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского комплекта в классическом стиле для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению плаща для женщин младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто в спортивном стиле для женщин младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского плаща для младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто для средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского костюма для средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского костюма для старшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто в спортивном стиле для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского пальто в спортивном стиле для женщин младшей возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению женского комплекта в классическом стиле для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению плаща для женщин средней возрастной группы.

- Проектирование одномодельного потока по изготовлению плаща для женщин старшей возрастной группы.

Материалы для промежуточной аттестации по МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды

Примерный перечень вопросов

- Назвать виды нормативно-технической документации на изготовление одежды, ее назначения и краткое содержание.

- Назвать виды лекал, их назначение. Какие лекала входят в комплект лекал, его содержание и маркировка.

- Организация рабочего места при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.

- Назвать ассортиментные группы швейных изделий и классификацию швейных изделий по назначению, возрастным группам, по сезону. Перечислить современные потребительские требования к одежде.

- Назовите основные этапы производства одежды: моделирование и конструирование, подготовка к раскрою, раскрой, изготовление изделий. Раскройте содержание каждого этапа и его роль в производстве одежды.

- Назвать технические условия на выполнение ручных, машинных, утюжильных работ.

- Назвать разновидности изделий легкого ассортимента. Детали кроя платья с втачным покроем рукава: назовите наименование линий и срезов деталей.

- Назовите термины и определения ручных, машинных работ; термины влажно-тепловой обработки.

- Назовите группы и виды машинных швов; области применения. Назовите параметры швов.

- Назвать виды ручных работ, применяемых при изготовлении одежды. Назвать виды ручных стежков, их назначение.

- Назвать значение и процессы влажно-тепловой обработки изделий. Перечислить требования к организации рабочего места для влажно-тепловых работ; технические условия на выполнение влажно-тепловых работ.

- Назвать виды клеевых материалов. Перечислить основные направления в применении клеевых материалов. Назвать особенности обработки деталей клеевыми прокладочными материалами.

- Назвать требования соединения подкладки с изделием; технические условия на обработку подкладки пальто.

- Назвать технические условия на раскрой деталей.

- Назвать виды и способы обработки утепляющих прокладок.

- Назвать способы обработки низа изделия в зависимости от вида материала и конструкции изделия.

- Назвать значение окончательной отделки изделия. Назвать операции окончательной отделки пальто; технические условия выполнения операций.

- Назвать виды юбок; детали кроя и названия срезов.

- Назвать виды кокеток в различных изделиях. Назвать способы обработки кокеток и соединения их с изделием.

- Назвать основные задачи системы стандартизации; виды контроля качества на предприятии. Назовите основные документы, регулирующие контроль качества на предприятии.

- Назвать структуру и назначение технологической последовательности; этапы составления технологической последовательности.

- Назвать факторы, влияющие на выбор методов обработки.

- Назвать критерии качества обработки узлов и деталей.

Выполните зарисовку нескольких вариантов оформления спинок пальто. Схематично зарисуйте детали спинок одного из варианта.

- Выполнить схему технологического узла с указанием последовательности строчек. Узел: карман в рельефном шве изделия.

- Выполнить последовательность на обработку прорезного кармана с

двумя обтачками и клапаном в пальто.

- Выполните последовательность на обработку накладного кармана на подкладке в пальто.

- Выполните последовательность на обработку прорезного кармана с втачной листочкой.

- Выполнить схему обработки потайной застежки пальто. Указать последовательность строчек на схеме.

- Назвать виды застежек в верхней одежде. Составить технологическую

последовательность обработки борта подбортом в пальто. Назвать способы обработки шва обтачивания борта.

- Назвать технические условия обработки плечевых срезов пальто. Составить технологическую последовательность соединения воротника с горловиной изделия стачным швом.

- Назвать виды воротников в верхней одежде. Составить последовательность обработки стояче-отложного воротника пальто. Выполнить технологическую схему узла.

- Составить последовательность обработки прорезного кармана с втачной листочкой в пальто.

- Составить описание внешнего вида пальто.

Выполните схематические зарисовки деталей кроя, обозначение срезов деталей кроя пальто. Назвать направление нити основы в деталях кроя.

- Составить технологическую последовательность обработки двухшовного рукава пальто. Назвать технические условия соединения рукава с проймой в изделии с втачным покроем рукава.

- Назвать особенности конструкции пальто покроя реглан. Зарисовать детали кроя пальто и указать названия срезов деталей кроя. Составить последовательность обработки пальто покроя реглан.

- Составить описание внешнего вида жилета по модели.  Зарисовать необходимы детали кроя с наименованием срезов и линий.

Составить этапы последовательности обработки жилета на подкладке.

- Выполнить последовательность обработки воротника и соединения воротника с горловиной в женском пальто.

- Назвать виды манжет, способы обработки манжет. Выполнить технологическую схему обработки низа рукава манжетами в верхней одежде. Укажите последовательность строчек.

- Назвать детали кроя мужских брюк. Составить последовательность обработки застежки мужских брюк.

- Назвать особенности конструкции пальто с цельнокроеными рукавами.

Составить последовательность обработки пальто с цельнокроеными рукавами. Выполните технологическую схему соединения ластовицы в пальто с цельнокроеными рукавами.

- Составить последовательность обработки юбки. Выполнить схему обработки верхнего среза юбки притачным поясом.

- Составить последовательность обработки брюк. Выполнить технологическую схему обработки низа брюк.

- Назвать технические условия обработки боковых, шаговых и средних срезов брюк.

- Выполнить технологическую схему обработки карманов с отрезным бочком на передних половинках брюк.

- Назвать технические условия обработки рельефных швов, вытачек в

изделии. Составить последовательность начальной обработки полочек

пальто.

46.Назвать признаки технологической классификации швейного оборудования. Назвать классы машин.

47. Выполнить сравнительную характеристику машин челночного и цепного стежка.

48.Назвать основное значение каждого рабочего органа в швейной

машине челночного стежка.

49.Назвать основные типы швейных машин челночного стежка специального назначения; области применения.

50.Назвать основные типы швейных машин цепного однониточного стежка; области применения машин.

51.Назвать преимущества машин многониточного цепного стежка. Назвать классы и назначение машин многониточного цепного стежка.

52.Назвать отличительные признаки швейных машин             полуавтоматического действия; вид и назначение машин.

53.Назвать оборудование для влажно-тепловой обработки: вид и назначение.

54.Назвать оборудование раскройного производства: вид и назначение оборудования.

55.Назвать оборудование подготовительного производства: вид и назначение.

56.Назвать основные стадии проектирования потока: исходные данные

для проектирования потока; выбор моделей и материалов, технологии и

оборудования.

57. Назвать типы потоков, условия организации потока. Дайте краткую характеристику поточного производства.

58.Назвать основные параметры предварительного расчета основного потока, формулы расчета.

59. Назвать назначение технологической схемы разделения труда, графика синхронности операций.

60.Назвать функции экспериментального цеха предприятия массового

пошива, его связь с другими подразделениями предприятия.

61.Назвать функции раскройного цеха предприятия массового пошива; его связь с другими подразделениями предприятия.

62. Назвать функции подготовительного цеха предприятия массового

пошива; его связь с другими подразделениями предприятия.

63. Назвать виды лекал; технические условия на изготовление лекал.

64. Назвать технические условия на выполнения раскладки лекал.

65. Назвать способы настилания материалов, их преимущества и

недостатки.

66. Назвать способы расчета площади лекал на

предприятии; факторы влияющие на экономичность раскладки.

67.Назовите обязанности конструктора-модельера на предприятиях

индивидуального и массового пошива.

68. Назвать структурные подразделения швейных предприятий

индивидуального и массового пошива.

69.Назвать этапы изготовления изделия с примерками при

индивидуальном производстве.

70.Назвать особенности проектирования многомодельного потока.

Материалы для промежуточной аттестации по ПМ 03     Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве

Промежуточная аттестация по ПМ 03     Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве проводится в форме экзамена. Экзамен в письменной форме по выполнению практического задания.

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания: учебные аудитории колледжа

2. Максимальное время выполнения задания: 6 ч

3. Практическое задание:

- технологическая последовательность оформляется в табличной форме

на листах формата А4  с одной стороны листа;

- раскладка оформляется на листах миллиметровки.

4. По окончанию выполнения задания работу сдают для оценивания комиссии.

Задание для экзамена:

1. Проанализируйте модель представленную на эскизе. Составьте     описание модели. Составьте спецификацию деталей кроя. Спецификацию деталей кроя оформите в табличной форме.

Таблица 1. – Спецификация деталей кроя.

| № п/п | Наименование деталей | Количество лекал | Количество деталей кроя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из основной ткани |  |  |
|  | Из подкладочной ткани |  |  |
|  | Из прокладочных материалов |  |  |

2. Составьте технологическую последовательность на модель в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполните в табличной форме.

Таблица 2. – Технологическая последовательность обработки и отделки_________

| № п\п | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Затраты времени, сек | Оборудование, приспособленияинструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Графа 2 - содержит информацию о содержании неделимых операций;

графа3 - специальность исполнителей по виду применяемого оборудования:

М-  машинная, С - спецмашинная, У-утюжильная, П -прессовая, Р- ручная,

А -   п/автоматическая, автоматическая;

графа 4 - разряды устанавливают по тарифно-квалификационному справочнику;

графа 5 - нормы времени определяют по нормативным справочникам;

графа 6- указывается класс машины, завод-изготовитель или фирма, марка

применяемого приспособления, номер ручных игл и ножниц согласно ГОСТу

3. Выполните однокомплектную раскладку лекал на основной ткани в масштабе 1:4. Ткань костюмная полушерстяная гладкокрашеная. Раскладка ткани «лицом вниз». Ширина рамки раскладки 140 см.

Критерии выставления оценок

– оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием. При выполнении практического задания набрал от 14 до 12 баллов;

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием программного материала; при выполнении практического задания набрал от 11 до 9 баллов;

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного материала; работа представлена не в полном объеме. При выполнении практического задания набрал от 8 до 7 баллов;

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе выполнения работы; работа не выполнена. При выполнении практического задания набрал менее 7 баллов.

| № п\п | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание модели составлено в полном объеме. | 0 – нет 1 - да |
| 2 | Составлена спецификация деталей кроя с учетом всех деталей кроя, необходимых для изготовления модели. |  |
| 3 | Составлена технологическая последовательность обработки изделия, заполнены все графы последовательности. | 0 – нет 1 - да |
| 4 | В последовательности прописаны все неделимые операции изготовления изделия | 0 – нет 1 - да |
| 5 | В технологической последовательности составлены технические требования к изделию, дающие представления об особенностях обработки данной модели; в соответствии с методами обработки и ТУ. | 0 – нет 1 - да |
| 6 | В технологической последовательности правильно указаны разряды работ | 0 – нет 1 - да |
| 7 | В технологической последовательности правильно указана специальность исполнителей по виду применяемого оборудования | 0 – нет 1 - да |
| 8 | В технологической последовательности указано оборудование (приспособления) которое соответствуют выполняемой операции. | 0 – нет 1 - да |
| 9 | В технологической последовательности правильно использована терминология всех видов работ. | 0 – нет 1 - да |
| 10 | Выполнена раскладка в соответствии с заданием; в раскладке использованы все необходимые лекала. | 0 – нет 1 - да |
| 11 | Выполнена раскладка в соответствии с заданием, с учетом направления нити основы и допустимых отклонений от нити основы; в раскладке учтено направление ворса, рисунка ткани. | 0 – нет 1 - да |
| 12 | На лекалах в раскладке указаны направления нити основы, монтажные надсечки, припуски на швы. | 0 – нет 1 - да |
| 13 | Раскладка выполнена экономично, оптимально для данной модели. Не большой процент межлекальных выпадов. | 0 – нет 1 - да |
| 14 | Раскладка выполнена аккуратно, отсутствуют дефекты (грязь, пятна) | 0 – нет 1 - да |

Перечень вопросов для подготовки к

квалификационному экзамену  по ПМ 03     Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.

- Назвать виды нормативно-технической документации на изготовление одежды, ее назначения и краткое содержание.

- Назвать виды лекал, их назначение. Какие лекала входят в комплект лекал, его содержание и маркировка.

- Организация рабочего места при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.

- Назвать ассортиментные группы швейных изделий и классификацию швейных изделий по назначению, возрастным группам, по сезону. Перечислить современные потребительские требования к одежде.

- Назовите основные этапы производства одежды: моделирование и конструирование, подготовка к раскрою, раскрой, изготовление изделий. Раскройте содержание каждого этапа и его роль в производстве одежды.

- Назвать технические условия на выполнение ручных, машинных, утюжильных работ.

- Назвать разновидности изделий легкого ассортимента. Детали кроя платья с втачным покроем рукава: назовите наименование линий и срезов деталей.

- Назовите термины и определения ручных, машинных работ; термины влажно-тепловой обработки.

- Назовите группы и виды машинных швов; области применения. Назовите параметры швов.

- Назвать виды ручных работ, применяемых при изготовлении одежды. Назвать виды ручных стежков, их назначение.

- Назвать значение и процессы влажно-тепловой обработки изделий. Перечислить требования к организации рабочего места для влажно-тепловых работ; технические условия на выполнение влажно-тепловых работ.

- Назвать виды клеевых материалов. Перечислить основные направления в применении клеевых материалов. Назвать особенности обработки деталей клеевыми прокладочными материалами.

- Назвать требования соединения подкладки с изделием; технические условия на обработку подкладки пальто.

- Назвать технические условия на раскрой деталей.

- Назвать виды и способы обработки утепляющих прокладок.

- Назвать способы обработки низа изделия в зависимости от вида материала и конструкции изделия.

- Назвать значение окончательной отделки изделия. Назвать операции окончательной отделки пальто; технические условия выполнения операций.

- Назвать виды юбок; детали кроя и названия срезов.

- Назвать виды кокеток в различных изделиях. Назвать способы обработки кокеток и соединения их с изделием.

- Назвать основные задачи системы стандартизации; виды контроля качества на предприятии. Назовите основные документы, регулирующие контроль качества на предприятии.

- Назвать структуру и назначение технологической последовательности; этапы составления технологической последовательности.

- Назвать факторы, влияющие на выбор методов обработки.

- Назвать критерии качества обработки узлов и деталей.

Выполните зарисовку нескольких вариантов оформления спинок пальто. Схематично зарисуйте детали спинок одного из варианта.

- Выполнить схему технологического узла с указанием последовательности строчек. Узел: карман в рельефном шве изделия.

- Выполнить последовательность на обработку прорезного кармана с

двумя обтачками и клапаном в пальто.

- Выполните последовательность на обработку накладного кармана на подкладке в пальто.

- Выполните последовательность на обработку прорезного кармана с втачной листочкой.

- Выполнить схему обработки потайной застежки пальто. Указать последовательность строчек на схеме.

- Назвать виды застежек в верхней одежде. Составить технологическую

последовательность обработки борта подбортом в пальто. Назвать способы обработки шва обтачивания борта.

- Назвать технические условия обработки плечевых срезов пальто. Составить технологическую последовательность соединения воротника с горловиной изделия стачным швом.

- Назвать виды воротников в верхней одежде. Составить последовательность обработки стояче-отложного воротника пальто. Выполнить технологическую схему узла.

- Составить последовательность обработки прорезного кармана с втачной листочкой в пальто.

- Составить описание внешнего вида пальто.

Выполните схематические зарисовки деталей кроя, обозначение срезов деталей кроя пальто. Назвать направление нити основы в деталях кроя.

- Составить технологическую последовательность обработки двухшовного рукава пальто. Назвать технические условия соединения рукава с проймой в изделии с втачным покроем рукава.

- Назвать особенности конструкции пальто покроя реглан. Зарисовать детали кроя пальто и указать названия срезов деталей кроя. Составить последовательность обработки пальто покроя реглан.

- Составить описание внешнего вида жилета по модели.  Зарисовать необходимы детали кроя с наименованием срезов и линий.

Составить этапы последовательности обработки жилета на подкладке.

- Выполнить последовательность обработки воротника и соединения воротника с горловиной в женском пальто.

- Назвать виды манжет, способы обработки манжет. Выполнить технологическую схему обработки низа рукава манжетами в верхней одежде. Укажите последовательность строчек.

- Назвать детали кроя мужских брюк. Составить последовательность обработки застежки мужских брюк.

- Назвать особенности конструкции пальто с цельнокроеными рукавами.

Составить последовательность обработки пальто с цельнокроеными рукавами. Выполните технологическую схему соединения ластовицы в пальто с цельнокроеными рукавами.

- Составить последовательность обработки юбки. Выполнить схему обработки верхнего среза юбки притачным поясом.

- Составить последовательность обработки брюк. Выполнить технологическую схему обработки низа брюк.

- Назвать технические условия обработки боковых, шаговых и средних срезов брюк.

- Выполнить технологическую схему обработки карманов с отрезным бочком на передних половинках брюк.

- Назвать технические условия обработки рельефных швов, вытачек в

изделии. Составить последовательность начальной обработки полочек

пальто.

46.Назвать признаки технологической классификации швейного оборудования. Назвать классы машин.

47. Выполнить сравнительную характеристику машин челночного и цепного стежка.

48.Назвать основное значение каждого рабочего органа в швейной

машине челночного стежка.

49.Назвать основные типы швейных машин челночного стежка специального назначения; области применения.

50.Назвать основные типы швейных машин цепного однониточного стежка; области применения машин.

51.Назвать преимущества машин многониточного цепного стежка. Назвать классы и назначение машин многониточного цепного стежка.

52.Назвать отличительные признаки швейных машин             полуавтоматического действия; вид и назначение машин.

53.Назвать оборудование для влажно-тепловой обработки: вид и назначение.

54.Назвать оборудование раскройного производства: вид и назначение оборудования.

55.Назвать оборудование подготовительного производства: вид и назначение.

56.Назвать основные стадии проектирования потока: исходные данные

для проектирования потока; выбор моделей и материалов, технологии и

оборудования.

57. Назвать типы потоков, условия организации потока. Дайте краткую характеристику поточного производства.

58.Назвать основные параметры предварительного расчета основного потока, формулы расчета.

59. Назвать назначение технологической схемы разделения труда, графика синхронности операций.

60.Назвать функции экспериментального цеха предприятия массового

пошива, его связь с другими подразделениями предприятия.

61.Назвать функции раскройного цеха предприятия массового пошива; его связь с другими подразделениями предприятия.

62. Назвать функции подготовительного цеха предприятия массового

пошива; его связь с другими подразделениями предприятия.

63. Назвать виды лекал; технические условия на изготовление лекал.

64. Назвать технические условия на выполнения раскладки лекал.

65. Назвать способы настилания материалов, их преимущества и

недостатки.

66. Назвать способы расчета площади лекал на

предприятии; факторы влияющие на экономичность раскладки.

67.Назовите обязанности конструктора-модельера на предприятиях

индивидуального и массового пошива.

68. Назвать структурные подразделения швейных предприятий

индивидуального и массового пошива.

69.Назвать этапы изготовления изделия с примерками при

индивидуальном производстве.

70.Назвать особенности проектирования многомодельного потока.