бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Методические рекомендации

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Вологда,

2023

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Разработчик: Бречалова Е.И., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании предметной цикловой комиссии  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Протокол №1 от 30.08. 2021, Протокол №1 от 30.08.2022, №11 от 15.06.2023.

# Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по  учебной дисциплине МДК.03.01Основы обработки различных видов одежды,

предназначены для студентов, обучающихся по специальности 29.02.04Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (углубленный уровень подготовки)

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д.

Цель практических занятий – формирование практических умений: выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием практических занятий является решение задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками, инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.

Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая.

Выполнение практических работ направлено на формирование общих компетенций:

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов)

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий

уметь:

- обрабатывать различные виды одежды;

- составлять последовательность обработки;

- выполнять подбор оборудования для швейного цеха, раскройного цеха,

подготовительного производства;

- выполнять раскладки лекал на изделие.

знать:

- способы обработки различных видов одежды;

- основные этапы производства одежды;

- оборудование основных подразделений швейного предприятия;

- принципы организации поточного производства.

О проведении практической работы обучающимся сообщается заблаговременно: когда предстоит практическая работа, какие вопросы нужно повторить, чтобы ее выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время  выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической работы.

Перед выполнением практической работы повторяются правила техники безопасности.

Критерии оценки результатов практической работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность общеучебных умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- четкое и правильное выполнение заданий.

Таблица 1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| «Отлично» | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением технических условий, пропорций выполненного образца, имеет высокое качество выполнения. |
| «Хорошо» | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на хорошем профессиональном уровне с имеющимися несоответствиями ТУ и небольшими нарушениями в выполнении образца имеет хорошее качество выполнения, присутствует неаккуратность в работе. |
| «Удовлетвори-тельно» | Задание имеет незавершенный вид, выполнено не в соответствии с ТУ представленного образца. Низкий уровень качества исполненной работы. |
| «Неудовлетво-рительно» | Незаконченность задания и не соответствие с ТУ. Низкий уровень качества представленного образца. |

Таблица 2- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| «Отлично» | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением технических условий, пропорций представленного образца, имеет высокое качество выполнения. Правильно составлена последовательность обработки узла. |
| «Хорошо» | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на хорошем профессиональном уровне с имеющимися несоответствиями ТУ и небольшими нарушениями в выполнении образца имеет хорошее качество выполнения, присутствует неаккуратность в работе. Имеются ошибки при составлении последовательности обработки узла. |
| «Удовлетвори-тельно» | Задание имеет незавершенный вид, выполнено не в соответствии с ТУ представленного образца. Низкий уровень качества исполненной работы. Имеются грубые ошибки при составлении последовательности обработки узла. |
| «Неудовлетво-рительно» | Незаконченность задания и не соответствие с ТУ. Низкий уровень качества представленного образца. Последовательность обработки узла не составлена. |

Таблица 3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую (лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности при выполнении практической работы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетвори-тельно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении практической работы. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетво-рительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не выполнивший их. |

Перечень практических занятий

По МДК 03.01. Основы обработки различных видов одежды

| № | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Общие сведения об одежде |  |  |
|  | Выполнение описания моделей по плану. | 2 |
|  | Выполнение схематических зарисовок деталей кроя платья, обозначение срезов. | 2 |
|  | Выполнение схематических зарисовок деталей кроя жакета, обозначение срезов. | 2 |
| Тема 1.2 Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента |  |  |
|  | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. | 1 |
|  | Выполнение ручных стежков: прямые, косые, петлеобразные. | 2 |
|  | Выполнение ручных стежков: петельные, крестообразные, специального назначения. | 2 |
|  | Выполнение машинных швов соединительной группы. | 2 |
|  | Выполнение машинных швов отделочной группы. | 2 |
|  | Терминология машинных работ. Технические условия на выполнение машинных работ. | 2 |
|  | Обработка отделочных деталей. | 2 |
|  | Выполнение образца накладного кармана. | 2 |
|  | Выполнение образца прорезного кармана. | 2 |
|  | Выполнение образца кармана в шве изделия. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки. Обработка бортов подбортами. | 2 |
|  | Обработка бортов планками. Выполнение образца. Составление последовательности. | 4 |
|  | Составление последовательности обработки застежки. | 2 |
|  | Выполнение образца. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. | 4 |
|  | Выполнение последовательности и образца обработка горловины обтачкой. | 2 |
|  | Выполнение последовательности на обработку рукава. Выполнение образца. | 2 |
|  | Выполнение образца и последовательности обработки низа рукава манжетами. | 2 |
|  | Выполнение последовательности на обработку рукавов различных конструкций и соединения их с изделием. | 2 |
|  | Выбор способов обработки низа изделия. | 2 |
| Тема 1.3 Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента |  |  |
|  | Составление описания модели пальто. Зарисовка деталей кроя пальто. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки шлицы в среднем шве. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки прорезного кармана с клапаном. | 4 |
|  | Выполнение образца обработки прорезного кармана с листочкой с втачными концами; с настрочными концами. | 4 |
|  | Выполнение образца обработки. Обработка кармана в шве изделия. | 4 |
|  | Выполнение образца обработки накладного кармана с подкладкой. | 2 |
|  | Определение дефектов в образцах карманов, установление причин дефектов и способов их устранения. | 2 |
|  | Обработка среза борта подбортом | 4 |
|  | Выполнение образца обработки потайной застежки пальто | 4 |
|  | Выполнение образца отложного воротника | 2 |
|  | Выполнение образца. Соединения воротника с горловиной. | 2 |
|  | Обработка воротника, цельнокроеного с основными деталями. Составление последовательности обработки. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки двухшовного рукава. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки шлицы рукава. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки низа рукава манжетами пальто. | 2 |
|  | Выполнение последовательности соединения рукавов с проймами. | 2 |
|  | Виды дополнительных накладок. Выполнение плечевой накладки. | 2 |
|  | Вычерчивание деталей кроя подкладки. | 2 |
|  | Обработка подкладки пальто. Составление последовательности обработки. | 2 |
|  | Составление последовательности обработки изделия с утепляющей прокладкой. | 2 |
|  | Операции окончательной отделки пальто. | 2 |
|  | Выполнение последовательности обработки пальто покроя реглан. | 2 |
|  | Выполнение последовательности обработки пальто с цельнокроеными рукавами. | 2 |
|  | Составление последовательности обработки юбки. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки застежки юбки. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки верхнего среза юбки. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки кармана брюк. | 2 |
|  | Выполнение образца обработки застежки брюк. | 3 |
|  | Выполнение образца обработки низа брюк. | 1 |
|  | Выполнение последовательности обработки мужского жилета. Выполнение образца обработки полочки жилета. | 2 |
|  | Выполнение последовательности обработки кармана мужского пиджака. | 2 |
| Раздел 2. Оборудование швейного производства |  |  |
|  | Строение иглы. Подбор игл в зависимости от материала. | 1 |
|  | Устройство челночного комплекта. Регулировка | 1 |
|  | Выполнить сравнительную характеристику швейных машин челночного стежка. Заправка машины. | 2 |
|  | Выполнить сравнительную характеристику швейных машин челночного стежка. Заправка машины. | 2 |
|  | Выполнение сравнительной характеристики швейных машин цепного стежка | 2 |
|  | Выполнение сравнительной характеристики оборудования для влажно- тепловой обработки | 2 |
|  | Выполнение подбора оборудования для швейного цеха, раскройного цеха, подготовительного производства. | 2 |
| Раздел 3. Оптимизация технологии изготовления изделия. Контроль качества продукции |  |  |
| Тема 3.1 Выбор рациональных методов обработки |  |  |
|  | Выбор оптимальных методов обработки узла на основе визуального и лабораторного исследования качества выполненных образцов | 2 |
| Тема 3.2 Контроль качества продукции |  |  |
|  | Выполнение технического контроля качества швейного изделия. Оформление документации, отражающей результаты контроля | 2 |
| Тема 3.3 Последовательность обработки изделий |  |  |
|  | Составление схемы сборки на изделие, заданное эскизом. | 4 |
|  | Выполнение последовательности на изготовление заданного изделия (платье, жакет) | 4 |
|  | Выполнение последовательности на изготовление заданного изделия (пальто, плащ) | 4 |
| Раздел 4. Проектирование технологических процессов швейных цехов |  |  |
|  | Зарисовка модели. Составление описания модели. Составление спецификации. | 2 |
|  | Выбор методов обработки заданного изделия. Выбор оборудования | 1 |
|  | Составление технологической последовательности на изготовление изделия. | 8 |
|  | Выполнение анализа технологической последовательности. | 1 |
|  | Выполнение предварительного расчета потока. | 2 |
|  | Выполнение технологической схемы потока. | 2 |
|  | Анализ технологической схемы потока. | 1 |
|  | Выполнение планировки потока. Размещение рабочих мест в потоке. | 2 |
|  | Выполнение схемы потока, схемы движения полуфабриката. | 2 |
|  | Выполнение комплекта лекал на изделие (платье). Составление спецификации. | 2 |
|  | Выполнение комплекта лекал на изделие ( пальто). Составление спецификации. | 1 |
|  | Выполнение расчета площади лекал (платье, пальто) | 1 |
|  | Выполнение раскладки лекал на изделие (платье) Определение величины межлекальных потерь. | 2 |
|  | Выполнение раскладок лекал (пальто) Определение величины межлекальных потерь. | 2 |

Практические работы № 1, №2, №3

Тема: Общие сведения об одежде

Цель:

- научиться составлять описание модели по плану;

- научиться выполнять схематические зарисовки деталей кроя;

- изучить названия срезов деталей кроя платья, направления нити основы в деталях кроя.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, схемы деталей кроя платья; ноутбуки, проектор.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя платья.

- Как определить направление нити основы в деталях кроя?

- Назовите виды лекал, их назначение.

- Какие лекала входят в комплект лекал?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Ход работы

Практическая работа № 1. Выполнение описания моделей по плану.

Рассмотреть технический рисунок модели платья. Составить описание модели по плану.

План описания:

- Название, назначение модели, вид материала.

- Силуэт, объем.

- Конструктивное формообразование.

- Покрой рукава. Характеристика рукава.

- Вид застежки, характеристика.

- Вид воротника (оформление горловины)

- Отделочные детали.

- Рекомендуемые размеры.

Практическая работа № 2. Выполнение схематических зарисовок деталей кроя платья, обозначение срезов.

Выполнение зарисовки деталей кроя в масштабе 1:4. Указать названия срезов деталей кроя платья, направления нити основы на этих деталях, допустимые отклонения от нити основы.

Практическая работа № 3. Выполнение схематических зарисовок деталей кроя жакета, обозначение срезов.

Выполнение зарисовки деталей кроя в масштабе 1:4. Указать названия срезов деталей кроя жакета, направления нити основы на этих деталях, допустимые отклонения от нити основы.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы №4

Тема: Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента

Цель:

- научиться организовывать рабочее место для выполнения ручных работ;

- научиться выполнять ручные стежки и строчки;

- научиться использовать терминологию ручных работ.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы ручных стежков и строчек, инструменты и приспособления.

Контрольные вопросы:

- Назовите правила техники безопасности при выполнении ручных работ.

- Дайте определение: стежка, строчки и шва.

- Назовите назначение ручных стежков и строчек.

- Классификация ручных стежков и строчек.

- Назовите термины, применяемые при выполнении ручных работ.

- Назовите технические условия на выполнении ручных работ.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа №4 . Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.

Составить инструкцию по технике безопасности и организации рабочего места.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю

Практическая работа № 5. Выполнение ручных стежков: прямые, косые, петлеобразные. Выполнить стежки каждого вида с соблюдением ТУ на лоскуте ткани размером 20см*20см, длина строчки 16-18см.

Практическая работа № 6. Выполнение ручных стежков: петельные, крестообразные, специального назначения. Выполнить стежки каждого вида с соблюдением ТУ на лоскуте ткани размером 20см*20см, длина строчки 16-18см.

Ход работы

Обучающиеся изучают конструкцию ручных стежков и строчек, полученных от преподавателя, используя папки образцов ручных стежков и строчек. Дается характеристика каждого ручного стежка в соответствии с классификацией. Графическое изображение ручных стежков и строчек выполняется в размерах, соответствующих технологическим условиям (ТУ), которые следует отобразить на схемах. Итоги работы представляются в виде схем стежков в тетради для практических работ и образцов стежков и строч

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю. Образцы на лоскуте ткани размером 20см*20см, длина строчки 16-18см, предоставить на проверку.

Критерии оценки: Таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы №7  №8, №9

Тема: Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента

Цель:

- научиться организовывать рабочее место для выполнения машинных работ;

- научиться выполнять машинные швы;

- научиться использовать терминологию.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, оборудование мастерской, инструменты и приспособления.

Контрольные вопросы:

- Назовите правила техники безопасности при выполнении машинных работ.

- Назовите назначение машинных швов соединительной группы.

- Назовите назначение машинных швов краевой группы.

- Назовите назначение машинных швов отделочной группы.

- Назовите термины, применяемые при выполнении машинных работ.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 7. Выполнение машинных швов соединительной группы.

Практическая работа № 8. Выполнение машинных швов отделочной группы.

Ход работы

1. Изучить конструкции машинных ниточных швов.

2. Изучить образцов машинных ниточных швов.

3. Охарактеризовать машинные ниточные швы в соответствии с квалификацией.

4. Изучить графические изображения машинных ниточных швов.

5. Выполнить образцы машинных ниточных швов

Методические указания

Обучающиеся изучают конструкцию машинных ниточных швов, полученных от преподавателя, используя папки образцов машинных ниточных швов. Дается характеристика каждого машинного ниточного шва в соответствии с классификацией. Графическое изображение машинных ниточных швов выполняется в размерах, соответствующих технологическим условиям (ТУ), которые следует отобразить на схемах. Схемы выполнить в тетради для практических работ.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю; образцы машинных швов (размер 15*15) в папке для практических работ сдать преподавателю на проверку.

Критерии оценки: таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы №10, №11, №12,№13

Тема: Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке карманов;

- научиться выполнять различные виды карманов;

- научиться использовать терминологию.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, инструменты и приспособления.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды карманов.

- Назовите методы обработки карманов

- Назовите термины, применяемые при выполнении различных видов карманов

- Технические условия на выполнении различных видов карманов.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 10. Обработка отделочных деталей.

Практическая работа № 11. Выполнение образца накладного кармана.

Практическая работа № 12. Выполнение образца прорезного кармана.

Практическая работа № 13. Выполнение образца кармана в шве изделия.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки различные виды карманов.

2.	Изучить образцы различных видов карманов.

3.	Изучить графические изображения различных видов карманов

4.	 Выполнить образцы различных видов карманов.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного вида кармана полученного от преподавателя, используя папки образцов карманов. В результате работы студенты должны составить последовательность обработки данного вида кармана и выполнить образец предложенного кармана.

Форма отчетности: образцы карманов представить в папке для практических работ.

Критерии оценки: таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы №14 -№22

Тема: Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться использовать терминологию;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки деталей одежды;

- научиться выполнять образцы обработки, соблюдая технические условия и последовательность обработки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды застежек.

- Назовите методы обработки застежки платья.

- Назовите термины, применяемые при выполнении обработки бортов подбортами.

- Технические условия на выполнении различных видов застежек.

- Назовите виды воротников.

- Назовите методы обработки низа рукава.

- Назовите виды рукавов.

- Назовите методы обработки нижнего среза платья.

- Назовите ТУ на обработку рукава.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 14. Выполнение образца обработки. Обработка бортов подбортами.

Практическая работа № 15. Обработка бортов планками.

Выполнение образца. Составление последовательности.

Практическая работа № 16. Составление последовательности обработки застежки.

Практическая работа № 17. Выполнение образца. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной.

Практическая работа № 18. Выполнение последовательности и образца обработка горловины обтачкой.

Практическая работа № 19. Выполнение последовательности на обработку рукава. Выполнение образца.

Практическая работа № 20. Выполнение образца и последовательности обработки низа рукава манжетами.

Практическая работа № 21. Выполнение последовательности на обработку рукавов различных конструкций и соединения их с изделием.

Практическая работа № 22. Выбор способов обработки низа изделия.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить технологическую последовательность обработки.

6. Выполнить образцы заданного технологического узла.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного  технологического узла полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить последовательность обработки данного способа обработки и выполнить образец предложенного технологического узла. Технологическую последовательность представить в форме последовательности выполнения действий, с указанием ТУ.

Форма отчетности: образцы  представить в папке для практических работ, последовательность в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №2- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 23

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- научиться составлять описание модели по плану;

- научиться выполнять схематические зарисовки деталей кроя;

- изучить названия срезов деталей кроя пальто, направления нити основы в деталях кроя.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, схемы деталей кроя пальто; ноутбуки, проектор.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя пальто.

- Как определить направление нити основы в деталях кроя?

- Назовите виды лекал, их назначение.

- Какие лекала входят в комплект лекал?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Ход работы

Практическая работа № 23. Составление описания модели пальто. Зарисовка деталей кроя пальто.

Рассмотреть технический рисунок модели пальто (жакета). Составить описание модели по плану. Зарисовать детали кроя пальто.

План описания:

- Название, назначение модели, вид материала.

- Силуэт, объем.

- Конструктивное формообразование.

- Покрой рукава. Характеристика рукава.

- Вид застежки, характеристика.

- Вид воротника (оформление горловины)

- Отделочные детали.

- Рекомендуемые размеры.

Методические указания.

Выполнение зарисовки деталей кроя в масштабе 1:4. Указать названия срезов деталей кроя платья, направления нити основы на этих деталях, допустимые отклонения от нити основы.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа №24

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке шлицы;

- научиться выполнять образец обработки шлицы;

- научиться использовать терминологию.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, инструменты и приспособления.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды шлиц.

- Назовите термины, применяемые при выполнении обработки шлицы.

- Технические условия на выполнении узла.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 24. Выполнение образца обработки шлицы в среднем шве.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки шлицы в среднем шве спинки пальто.

2.	Изучить образцы обработки узла.

3.	Изучить графические изображения.

4.	 Выполнить образец технологического узла.

Форма отчетности: образцы представить в папке для практических работ.

Критерии оценки: таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы №25-№ 26

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке карманов;

- научиться выполнять различные виды карманов;

- научиться использовать терминологию.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, инструменты и приспособления.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды карманов.

- Назовите методы обработки карманов

- Назовите термины, применяемые при выполнении различных видов карманов

- Технические условия на выполнении различных видов карманов.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 25 Выполнение образца обработки прорезного кармана с клапаном.

Практическая работа № 26. Выполнение образца обработки прорезного кармана с листочкой с втачными концами; с настрочными концами.

Практическая работа № 27. Выполнение образца обработки.  Обработка  кармана в шве изделия.

Практическая работа №28.Выполнение образца обработки накладного кармана с подкладкой.

Практическая работа №29.Определение дефектов в образцах карманов, установление причин дефектов и способов их устранения.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки различные виды карманов.

2.	Изучить образцы различных видов карманов.

3.	Изучить графические изображения различных видов карманов

4.	 Выполнить образцы различных видов карманов.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного вида кармана полученного от преподавателя, используя папки образцов карманов. В результате работы обучающиеся должны составить последовательность обработки данного вида кармана и выполнить образец предложенного кармана.

Определение дефектов в образцах карманов (заданных преподавателем) записать в тетради в табличной форме. Указать  причины дефектов и способов их устранения.

Таблица 3.1. – Виды дефектов.

| Дефект обработки | Причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Форма отчетности: образцы карманов представить в папке для практических работ; тетрадь с практическим заданием № 35.

Критерии оценки: таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы № 30- №38

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться использовать терминологию;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки деталей одежды;

- научиться выполнять образцы обработки, соблюдая технические условия и последовательность обработки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды застежек.

- Назовите методы обработки застежки пальто.

- Назовите термины, применяемые при выполнении обработки бортов подбортами.

- Технические условия на выполнении различных видов застежек.

- Назовите виды воротников.

- Назовите методы обработки низа рукава.

- Назовите виды рукавов..

- Назовите ТУ на обработку рукава.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 30. Обработка среза борта подбортом.

Практическая работа № 31.Выполнение образца обработки потайной застежки пальто. Выполнение образца. Составление последовательности.

Практическая работа № 32. Выполнение образца отложного воротника.

Практическая работа № 33. Выполнение образца. Соединения воротника с горловиной.

Практическая работа № 34.Обработка воротника, цельнокроеного с основными деталями. Составление последовательности обработки.

Практическая работа № 35. Выполнение образца обработки  двухшовного рукава.

Практическая работа № 36. Выполнение образца обработки шлицы рукава.

Практическая работа № 37. Выполнение образца обработки низа рукава манжетами пальто.

Практическая работа № 38. Выполнение последовательности соединения рукавов с проймами.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить технологическую последовательность обработки.

6. Выполнить образцы заданного технологического узла.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного  технологического узла полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить последовательность обработки данного способа обработки и выполнить образец предложенного технологического узла. Технологическую последовательность представить в форме последовательности выполнения действий, с указанием ТУ.

Форма отчетности: образцы  представить в папке для практических работ, последовательность в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №2- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 39

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке дополнительных накладок в верхней одежде.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды дополнительных накладок.

- Назовите назначение дополнительных накладок.

- Технические условия на выполнении дополнительных накладок.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 39. Виды дополнительных накладок. Выполнение плечевой накладки.

Ход работы

1.	Изучить методы соединения плечевых накладок и подокатников с изделием  на подкладке.

2.	Изучить образцы соединения плечевых накладок и подокатников с изделием  на подкладке.

3.	Изучить графические изображения узлов.

4.	Составить сертификацию деталей кроя узла и выполнить их рисунки.

5.	Выбрать методы обработки узла.

6.	Разработать схемы сборки узла.

7.	Составить последовательность поузловой обработки узла.

Форма отчетности: отчет представить в папке для практических работ.

Критерии оценки: таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 40

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- научиться выполнять схематические зарисовки деталей кроя;

- изучить названия срезов деталей кроя пальто, направления нити основы в деталях кроя.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, схемы деталей кроя пальто; ноутбуки, проектор.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя пальто.

- Как определить направление нити основы в деталях кроя?

- Назовите виды лекал, их назначение.

- Какие лекала входят в комплект лекал?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Ход работы

Практическая работа № 40. Вычерчивание деталей кроя подкладки.

Методические указания.

Выполнение зарисовки деталей кроя в масштабе 1:4. Указать названия срезов деталей кроя, направления нити основы на этих деталях, допустимые отклонения от нити основы.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №1- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы № 41- №45

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться использовать терминологию;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки деталей одежды;

- научиться выполнять образцы обработки, соблюдая технические условия и последовательность обработки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите методы обработки подкладки, соединение с изделием.

- Технические условия обработки изделия с утепляющей прокладкой.

- Назовите операции окончательной отделки пальто, технические условия.

- Назовите особенности покроя реглан.

- Назовите детали кроя пальто с рукавами покроя реглан.

- Назовите особенности обработки изделия с цельнокроеными рукавами.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 41. Обработка подкладки пальто. Составление последовательности обработки.

Практическая работа № 42. Составление последовательности обработки изделия с утепляющей прокладкой.

Практическая работа № 43. Операции окончательной отделки пальто.

Практическая работа № 44.  Выполнение последовательности обработки пальто покроя реглан.

Практическая работа № 45. Выполнение последовательности обработки пальто с цельнокроеными рукавами.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить технологическую последовательность обработки.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного технологического узла, полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить последовательность обработки данного способа обработки. Технологическую последовательность представить в форме последовательности выполнения действий, с указанием ТУ.

Форма отчетности: образцы  представить в папке для практических работ, последовательность в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №2- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практические работы № 46- №51

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться использовать терминологию;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки деталей одежды;

- научиться выполнять образцы обработки, соблюдая технические условия и последовательность обработки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя юбки.

- Назовите детали кроя брюк.

- Назовите способы обработки застежки юбки.

- Назовите способы обработки верхнего среза юбки.

- Назовите способы обработки низа брюк.

- Технические условия обработки застежки брюк.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 46. Составление последовательности обработки юбки.

Практическая работа №47. Выполнение образца обработки застежки юбки.

Практическая работа № 48.Выполнение образца обработки верхнего среза юбки

Практическая работа № 49.Выполнение образца обработки кармана брюк.

Практическая работа №50. Выполнение образца обработки застежки брюк.

Практическая работа № 51.Выполнение образца обработки низа брюк.

Практические работы № 52- №53

Тема: Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться использовать терминологию;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки деталей одежды;

- научиться выполнять образцы обработки, соблюдая технические условия и последовательность обработки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки, инструменты и приспособления. Оборудование мастерской.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя мужского жилета.

- Назовите особенности обработки полочки жилета.

- Назовите ТУ деталей кроя кармана мужского пиджака.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 52. Выполнение последовательности обработки мужского жилета. Выполнение образца обработки полочки жилета.

Практическая работа № 53 Выполнение последовательности обработки кармана мужского пиджака.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить технологическую последовательность обработки.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного  технологического узла полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить последовательность обработки данного способа обработки. Технологическую последовательность представить в форме последовательности выполнения действий, с указанием ТУ.

Форма отчетности: последовательность в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №2- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Раздел 2. Оборудование швейного производства

Практическая работа № 54- №60

Цель:

- систематизировать теоретические знания по оборудованию швейного производства;

- научиться осуществлять подбор оборудования;

- научиться выполнять сравнительную характеристику оборудования;

- научиться основным технологическим  приёмам по работе с оборудованием.

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Вопросы для подготовки к работе

- Назначение швейных машин 97-А кл и 1022-М кл ОЗЛМ.

- Назовите отличительные особенности механизмов машины

97-А кл и 1022-М кл.

3.   Перечислить детали, участвующие в заправке верхней и нижней ниток.

4.  Как правильно привести машину в движение?

5.  Как отрегулировать длину стежка?

6. Из каких деталей состоит устройство для намотки на шпульку?

7. Как правильно намотать нитку на шпульку?

8. Назовите варианты машины1022 – М  кл .

Практическая работа № 54. Строение иглы. Подбор игл в зависимости от материала

Ход работы:

1. Повторить строение иглы.

2. Осуществить подбор игл в зависимости от материала. Оформить работу в тетради.

Практическая работа № 55. Устройство челночного комплекта.

Ход работы:

- Ознакомиться с устройством и работой механизмов машины.

- Составить краткую схему заправки игольной и челночной ниток.

- Заправить верхнюю и нижнюю нитки.

- Выполнить прямую и фигурную машинные строчки.

- Изучить основные регулировки машин.

- Намотать нитку на шпульку.

Практическая работа № 56 Выполнить сравнительную характеристику швейных машин челночного стежка.

Практическая работа № 57 Выполнение сравнительной характеристики швейных машин цепного стежка.

Практическая работа № 58 Выполнение подбора оборудования для швейного цеха, раскройного цеха, подготовительного производства.

Ход работы:

1. Составить техническую характеристику машин. Записать в табличной форме.

Таблица  - Характеристика технологического оборудования рекомендуемого для изготовления _______________

| Назначение оборудова-ния | Вид обрабаты-ваемых материалов | Класс, предприя-тие изгото-витель | Вид строчки | Максима-льная длина стежка, мм | Максимальная толщина материала, мм | Частота вращения гл. вала, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Тема: Выбор рациональных методов обработки

Цель:

- систематизировать теоретические знания по обработке деталей;

- научиться выбирать рациональные способы обработки деталей одежды;

- научиться выполнять анализ качества обработки отдельных узлов и изделия.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа № 61. Выбор оптимальных методов обработки узла на основе визуального и лабораторного исследования качества выполненных образцов.

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить отчет-анализ качества представленных образцов.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного  технологического узла полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить анализ качества обработки данного узла.

Форма отчетности: отчет в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 61

Тема: Выбор рациональных методов обработки

Цель:

- систематизировать теоретические знания по теме;

- научиться выбирать рациональные способы контроля качества;

- научиться выполнять анализ качества обработки отдельных узлов и изделия.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа№ 62.  Выполнение технического контроля качества швейного изделия. Оформление документации, отражающей результаты контроля

Ход работы

1.	Изучить методы обработки заданного технологического узла.

2.	Изучить образцы обработки заданного технологического узла.

3.	Изучить графические способа обработки.

4. Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

5.	 Составить отчет-анализ качества представленных образцов.

Методические указания

Обучающиеся изучают методы обработки определенного  технологического узла полученного от преподавателя, используя папки образцов. В результате работы, обучающиеся должны составить анализ качества обработки данного узла.

Форма отчетности: отчет в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 63- № 65

Тема: Последовательность обработки изделий

Цель:

- систематизировать теоретические знания по теме;

- научиться выбирать рациональные способы обработки изделия;

- научиться осуществлять выбор оборудования;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки изделия.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки.

Контрольные вопросы:

- Какие операции называют неделимыми?

- Какие операции называют организационными?

- Назовите назначение технологической последовательности.

- Какие параметры учитывают при составлении последовательности?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа№ 63.  Составление схемы сборки на изделие, заданное эскизом.

Практическая работа№64. Выполнение последовательности на изготовление заданного изделия (платье, жакет)

Практическая работа№ 65. Выполнение последовательности на изготовление заданного изделия (пальто, плащ)

Ход работы

- Изучить технический рисунок, описание модели.

- Выделить особенности обработки изделия. Определить способы обработки.

- Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

- Выбрать и обосновать оборудование и приспособления для изготовления изделия.

- Составить технологическую последовательность обработки изделия в табличной форме.

Методические указания

На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки по неделимым операциям.

Нормы времени устанавливают по отраслевым нормативам времени. Если используют новое высокопроизводительное оборудование, время уточняется. Технологическая последовательность может быть представлена в табличном виде.

Таблица  – Технологическая последовательность обработки и отделки_____________

| № п\п | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Затраты времени, сек | Оборудование, приспособленияинструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

графа 2 - содержит информацию о содержании неделимых операций;

графа3 - специальность исполнителей по виду применяемого оборудования: М- машинная, С - спецмашинная, У-утюжильная, П -прессовая, Р- ручная, А -п/автоматическая, автоматическая;

графа 4 - разряды устанавливают по тарифно-квалификационному справочнику;

графа 5 - нормы времени определяют по нормативным справочникам;

графа 6- указывается класс машины, завод-изготовитель или фирма, марка применяемого приспособления, тип подушек, номер ручных игл и ножниц согласно ГОСТу

Форма отчетности: отчет в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Раздел 4. Проектирование технологических процессов швейных цехов

Практическая работа № 66.

Тема: Технологический этап проектирования потока

Цель:

- научиться составлять описание модели по плану;

- научиться составлять спецификацию деталей кроя.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, схемы деталей кроя; ноутбуки, проектор.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя платья.

- Как определить направление нити основы в деталях кроя?

- Назовите виды лекал, их назначение.

- Какие лекала входят в комплект лекал?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Ход работы

Практическая работа № 67. Зарисовка модели. Составление описания модели. Составление спецификации.

Методические рекомендации

Выполнить технический рисунок модели. Описание составить по плану. План описания:

- Название, назначение модели, вид материала.

- Силуэт, объем.

- Конструктивное формообразование.

- Покрой рукава. Характеристика рукава.

- Вид застежки, характеристика.

- Вид воротника (оформление горловины)

- Отделочные детали.

- Рекомендуемые размеры.

Спецификацию составить в табличной форме.

Таблица 4.1. Спецификация деталей кроя.

| №п/п | Наименование детали | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекал | деталей кроя |
|  | Из ткани верха |  |  |
|  | Из подкладочной ткани |  |  |
|  | Из прокладочных материалов |  |  |

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 68- № 69

Тема: Технологический этап проектирования потока

Цель:

- систематизировать теоретические знания по теме;

- научиться выбирать рациональные способы обработки изделия;

- научиться осуществлять выбор оборудования;

- научиться составлять технологическую последовательность обработки изделия.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки.

Контрольные вопросы:

- Какие операции называют неделимыми?

- Какие операции называют организационными?

- Назовите назначение технологической последовательности.

- Какие параметры учитывают при составлении последовательности?

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа№ 67. Выбор методов обработки заданного изделия. Выбор оборудования

Практическая работа№ 68.Составление технологической последовательности на изготовление изделия.

Практическая работа№ 69.Выполнение анализа технологической последовательности.

Ход работы

- Изучить технический рисунок, описание модели.

- Выделить особенности обработки изделия. Определить способы обработки.

- Изучить технические условия на раскрой деталей и пошив.

- Выбрать и обосновать оборудование и приспособления для изготовления изделия.

- Составить технологическую последовательность обработки изделия в табличной форме.

- Составить анализ технологической последовательности.

Методические указания

Характеристика оборудования, рекомендуемого для изготовления изделия приводится в таблице 4.2, 4.3.

Таблица 4.2 - Характеристика технологического оборудования рекомендуемого для изготовления _______________

| Назначение оборудова-ния | Вид обрабаты-ваемых материалов | Класс, предприя-тие изгото-витель | Вид строчки | Максима-льная длина стежка, мм | Максимальная толщина материала, мм | Частота вращения гл. вала, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 4.3 - Характеристика оборудования для влажно-тепловой обработки.

| Назначение оборудования | Марка оборудования, тип привода, предприятие изготовитель | Режимы ВТО | Максимальная длительность автоматического цикла, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки по неделимым операциям.

Нормы времени устанавливают по отраслевым нормативам времени. Если используют новое высокопроизводительное оборудование, время уточняется. Технологическая последовательность может быть представлена в табличном виде.

Таблица 4.1. – Технологическая последовательность обработки и отделки_____________

| № п\п | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Затраты времени, сек | Оборудование, приспособленияинструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

графа 2 - содержит информацию о содержании неделимых операций;

графа3 - специальность исполнителей по виду применяемого оборудования: М- машинная, С - спецмашинная, У-утюжильная, П -прессовая, Р- ручная, А -п/автоматическая, автоматическая;

графа 4 - разряды устанавливают по тарифно-квалификационному справочнику;

графа 5 - нормы времени определяют по нормативным справочникам;

графа 6- указывается класс машины, завод-изготовитель или фирма, марка применяемого приспособления, тип подушек, номер ручных игл и ножниц согласно ГОСТу

Анализ технологической последовательности включает в себя расчеты трудоемкости изготовления изделия. Выполнить расчет трудоемкости на ручных, машинных, утюжильных, специальных машинных работах.

Форма отчетности: отчет в тетради для практических работ.

Критерии оценки: таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 70-№74

Тема: Проектирование одномодельного потока

Цель:

- систематизировать теоретические знания по теме;

- научиться выбирать рациональные способы обработки изделия;

- научиться выполнять проектирование одномодельного потока.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, образцы, графические схемы обработки.

Контрольные вопросы:

- Какие виды потоков вы знаете?

- Какие этапы проектирования одномодельного потока?

- Назовите назначение технологической последовательности.

- Основные параметры: такт потока, мощность потока, условия согласования потока.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Практическая работа№ 70. Выполнение предварительного расчета потока.

Практическая работа№ 71. Выполнение технологической схемы потока.

Практическая работа№ 72. Анализ технологической схемы потока.

Практическая работа№ 73. Выполнение планировки потока. Размещение рабочих мест в потоке.

Практическая работа№ 74. Выполнение схемы потока, схемы движения полуфабриката.

Ход работы

- На основе данных практической работы №68 выполнить предварительный расчет потока.

- Составить технологическую схему потока.

- Выполнить анализ технологической схемы потока.

- Выполнение планировки потока. Размещение рабочих мест в потоке.

- Выполнение схемы потока, схемы движения полуфабриката.

- Составить отчет по работе.

Методические указания

Предварительный расчет швейного потока.

Цель предварительного расчета потока состоит в том, чтобы на начальной стадии проекта, на основе анализа исходных данных выявить наиболее рациональную форму организации потока.

Исходными данными для предварительного расчета потока являются: ассортимент изделий; количество моделей; один из параметров потока (выпуск изделий в смену, количество рабочих, производственная площадь - для реконструкции); трудоемкость изготовления изделия.

При предварительном расчете потока определяются основные параметры: такт потока, мощность потока (выпуск изделий в смену, количество рабочих).

Такт потока , сек, рассчитывается по формулам

t = T/N;

или

t = R/Mсм

где Т - трудоемкость изготовления, сек; N - количество рабочих; R - продолжительность смены, сек;  Мсм - мощность или выпуск изделий в смену, ед.

Число рабочих (N) определяется по формулам:

N = T/t;

или

N = TMсм/R

Количество рабочих в потоке можно определить по площади S , занятой потоком:

N = S/Sн

где S - производственная площадь, м2; Sн - норма площади на одного рабочего, с учетом проходов, оборудования, м2.

Основные условия согласования времени операций потока с тактом определяются по формулам:

∑ tp = (0,95 ÷ 1,05)t К - для конвейерных потоков;

∑tp = (0,9 ÷ 1,1)t К - для агрегатно-групповых потоков,

где t - такт потока, сек, K – количество рабочих, занятых на выполнении одной организационной операции.

Операции, затрата времени которых больше такта, но кратна ему, называют кратными.

Для согласования потока, кроме условий согласования операций по времени соблюдаются определенные производственные требования:

В конвейерном потоке:

- строгое соблюдение последовательности технологической операции;

- ограниченное применение кратных операций.

В агрегатно-групповых потоках:

- широко применяются кратные операции;

- возврат полуфабрикатов;

- максимальная специализация операций, обеспечивающая наилучшее использование рабочей силы и оборудования;

- комплектование ведется, соблюдая технологическую целесообразность, сокращение вспомогательных приемов работы;

- однородность операций по разрядам, обрабатываемым материалам, специальностям;

- возможность использования двух видов оборудования на одном рабочем месте.

Технологическая схема разделения труда.

Технологическая схема основного потока (основной документ потока) составляется на основании последовательности технологической обработки и условий согласования времени операций потока. На её основе производится расстановка рабочих мест, определение потребности и монтаж оборудования, оснащение рабочих мест, расчет заработной платы, ТЭП.  Технологическая схема потока должна быть представлена в виде таблицы 3.1.

Таблица 4.4. Технологическая схема разделения труда одномодельного потока

Наименование изделия______________________

Расчетный выпуск в смену, ед.________________

Количество рабочих в потоке__________________

Затрата времени на изготовление изделия, с______

Такт потока, с_____________________________

Условия согласования времени, с_______________

| Номер организационной операции | Номер неделимой операции | Стадия, узел содержание неделимых операций | Специальность | Разряд | Коли-чество рабочих | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Анализ технологической схемы разделения труда.

Коэффициент согласования Кс определяющий загруженность потока, определяется по формуле:

Кс= Т/Nфt,

где T - трудоемкость изделия в потоке, сек, Nф - фактическое количество рабочих, t - такт потока, сек.

Поток в целом считается согласованным правильно, если Кс = 1 ±0,02; если Кс < 1 - в потоке больше недогруженных операций, если Кс > 1 - в потоке больше перегруженных операций. Если коэффициент согласования отклоняется от единицы более допустимого, то уточняют такт потока.

График согласования времени операции.

График согласования показывает время выполнения операции и отклонения времени от такта.  График строят в прямоугольных осях координат. По оси ординат откладывают в масштабе затрату времени на выполнение организационной операции потока (в пределах условий согласования). По оси абсцисс проставляют количество рабочих в потоке с указанием специальности. Из точек на оси абсцисс, характеризующих операцию, проводят ординаты до пересечения с горизонтальными прямыми, соответствующими времени выполнения каждой операции. Каждая точка пересечения этих прямых показывает координаты операции. Если по графику ряд операций будет иметь отклонения от заданных условий согласования, то уточняют затраты времени на операции; вносят изменения в технологическую последовательность; изменяют режимы обработки.

План размещения рабочих мест на потоке.

Планировка потоков в цехе и размещение рабочих мест в потоке зависит от выбранного способа организации технологического процесса и предусматривает следующие этапы: выбор типов и размеров рабочих мест в соответствии с каждой организационной операцией технологической схемы разделения труда; выбор расположения рабочих мест на потоке. Исходными данными для разработки и установления потока в цехе (на участке) являются:

- план цеха;

- типовые нормы производственных площадей на одного рабочего;

- технологическая схема разделения труда по изготовлению изделия и ее монтажный график;

- типы и размеры рабочих мест и мест хранения полуфабрикатов;

- число единиц оборудования (сводка оборудования);

- организационная форма потока;

- тип транспортных устройств для перемещения кроя и полуфабрикатов;

- нормы безопасности труда.

Рабочие места и оборудование на участке (секциях) могут размещаться либо прямолинейно, в соответствии с технологической последовательностью, либо группами, в которых выполняется обработка одного узла. В первом случае передача деталей может быть прямолинейной или зигзагообразной, во втором - прямолинейность движения не обязательна, главным условием здесь является сокращение расстояния между рабочими местами и отсутствие необходимости применять транспортные средства.

Количество поточных линий в агрегатных и конвейерных потоках определяют в зависимости от длины всего потока. Длина агрегата для обеспечения нормального движения людских потоков не должна превышать 35 метров.

Расположение поточных линий и групп на плане цеха зависит от типа потока и применяемых транспортных средств. Во всех случаях оно должно обеспечить рациональное использование площади цеха в соответствии с нормативами и техникой безопасности.

Для потоков с расположением рабочих мест по принципу прямой линии (конвейерный, агрегатный) длина агрегата должна быть кратна шагу рабочего места потока. Направление движения полуфабриката и готовых изделий по поточным линиям должно обеспечит непрерывность подачи кроя до сдачи готовой продукции. Прежде чем приступить к размещению рабочих мест, необходимо наметить участки заготовки деталей, монтажную и отделочную секции, участок контроля и комплектования готовых изделий. Затем приступить к размещению рабочих мест и оборудования на каждом участке с учетом выбранной формы технологического потока, вида, размера оборудования и рабочих мест. В зависимости от установленной формы организации производства заготовительная и монтажная секции могут быть размещены в одном цехе, а отделочная в другом специализированном цехе. Место запуска следует располагать со стороны подачи кроя, а место выпуска -- со стороны сдачи готовой продукции на склад, стремясь к тому, чтобы пути транспортирования кроя, п/фабриката, готовых изделий и движения людей.

Рабочее место -- это место, где непосредственно выполняется технологический процесс. Оно включает в себя рабочий стол с установленным на нем соответствующим оборудованием, инструментами и приспособлениями, стул, рабочую зону для исполнителя, зону нахождения полуфабриката до и после выполнения операции. Размер рабочей зоны зависит от позы исполнителя (стоя, сидя), а также от вида выполняемых работ и технологического оборудования. На рис. 3.4. приведен пример размещения рабочих мест на конвейере с регламентированной скоростью движения, указаны размеры некоторых рабочих зон, а также рабочих столов для запуска кроя и выпуска продукции.

Типы и размеры рабочих мест выбирают в зависимости от вида изготовляемых изделий и вида используемых транспортных средств. Размеры рабочих мест приведены в таблице приложения.

При планировке рабочих мест должны быть учтены требования техники безопасности, пожаробезопасности и санитарные нормы.

Согласно санитарным нормам предусматривают следующие размеры проходов по длине и ширине цеха (не менее):

- расстояние по длине цеха от торцевых стен до агрегатов - 3 - 4,5 м, между агрегатами 1,5 м, если здесь не располагаются места запуска и выпуска изделий, и 2 - 2,5 м при размещении между агрегатами мест запуска и выпуска;

- расстояние по ширине цеха от стен до агрегатов -1,1 - 1,2 м;

- расстояние между агрегатами по ширине цеха при расположении 2 - 3 агрегатов - 2 - 2,5 м;

- расстояние между агрегатами по ширине цеха при расположении 4 агрегатов - 1,5 - 2 м;

- ширина главного прохода - 3 - 3,5;

- расстояние между группами - 0,8 - 1,2 м;

- расстояние между колонной и рабочим местом -0,15 м (на конвейерном потоке), 0,4 м - (для остальных)

- расстояние между соседними рабочими местами для ручных и утюжных работ стоя - 0,5м;

- для машинных сидя - 0,55 м;

- расстояние между прессами - 0,8 - 1,5 м;

- расстояние между рабочим местом (без рабочего) и прессом - 0,3 - 0,5 м;

- расстояние между прессом и зоной рабочего места - 0,6-0,8 м;

- расстояние между прессами без рабочего - 0,4 - 0,5 м;

- расстояние от междустолья до утюжных и прессовых рабочих мест - 0,1м;

- расстояние между смежными рабочими местами без рабочего - 0,1м.

Рабочее место для запуска изделий имеет следующие размеры:

- ширина 1,1 -1,2 м;

- длина стола для потоков по изготовлению пальто - 2 - 2,5 м;

- длина стола для потоков по изготовлению костюмов и платьев - 1,8 - 2,0 м;

- длина стола для потоков по изготовлению белья - 1,5 - 1,8 м;

Размеры междустолий:

- для потоков по изготовлению пальто - 0,6 - 0,7 м;

- для потоков по изготовлению костюмов и платьев - 0,5 - 0,6 м;

- для потоков по изготовлению белья - 0,4 - 0,5 м.

Кроме рабочих мест должны иметься соответствующие места для хранения деталей кроя и готовой продукции. Крой хранят на специальных одно- и двухъярусных стеллажах с ячейками, расположенными в зоне запуска. Ширина полок 0,7-0,8 м, длина и высота ячеек в зависимости от размера пачек кроя 0,5-0,9 м. Высота не более 2 м, длина устанавливается в зависимости от запаса деталей.

Готовые изделия хранят в неподвешенном состоянии на стеллажах. Верхние изделия, платья из шерсти и шелка хранят в подвешенном состоянии на передвижных кронштейнах.

Планировка выполняется на миллиметровой бумаге М 1:100 или 1:50 с указанием номеров организационных операций и видов работ. При этом можно стрелками указывать направление движения технологического потока, перемещения деталей и полуфабрикатов, движения транспортных средств, места запуска кроя и выпуска готовой продукции и хранения полуфабриката.

Схема движения полуфабриката.

Схема движения полуфабриката выполняется на плане основного потока. Схема выполняется на миллиметровой бумаге М 1:100 или 1:50 с указанием номеров организационных операций и видов работ. При этом стрелками указывать направление движения технологического потока, перемещения деталей и полуфабрикатов. На схеме движение деталей и полуфабриката показать линиями определенных для каждой модели цветом.

Форма отчетности: работу выполнить в тетрадях для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

Практическая работа № 75- №79.

Тема: Экспериментальное, подготовительное и раскройное производства. Выполнение экономичных раскладок лекал (шаблонов)

Цель:

- научиться выполнять экономичные раскладки лекал;

- научиться выполнять расчеты экономичности раскладки.

Приобретаемые умения и знания:

Умения: обрабатывать различные виды одежды;

Знания: способов обработки различных видов одежды

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1-ОК9; ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Учебно-методическое оснащение рабочего места: основная и дополнительная литература, технические рисунки моделей одежды, схемы деталей кроя; ноутбуки, проектор.

Контрольные вопросы:

- Назовите детали кроя жакета.

- Как определить направление нити основы в деталях кроя?

- Назовите виды лекал, их назначение.

- Какие лекала входят в комплект лекал?

- Какие параметры влияют на экономичность раскладки

- Назовите виды раскладок.

Литература: Силаева М.А. Технология одежды. Учебник.

Ход работы

Практическая работа № 75. Выполнение комплекта лекал на изделие (платье). Составление спецификации.

Практическая работа № 76. Выполнение комплекта лекал на изделие ( пальто). Составление спецификации.

Практическая работа № 77. Выполнение расчета площади лекал (платье, пальто)

Практическая работа №78. Выполнение раскладки лекал на изделие (платье) Определение величины межле кальных потерь.

Практическая работа № 79.Выполнение раскладок лекал (пальто) Определение величины межлекальных потерь.

Методические рекомендации

Комплект лекал.

Комплект лекал выполнить в М 1:4.  Представить лекала ткани верха, подкладки, прокладочных материала, в соответствии со спецификацией деталей кроя. На каждом лекале, входящем в комплект, указывают номер модели, размер, рост, полнотную группу, наименование материала (основной, подкладка), наименование детали. На каждое лекало наносят линии направления нити основы и допускаемых отклонений от него.

Расчет площади лекал.

Установление нормы расхода материалов на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия определяется наиболее приемлемым для студента способом: геометрическим, комбинированным, методом повторных раскладок. Данные о площади лекал заносятся в таблицу 4.5.

Таблица 4.5.  Расчет площади лекал.

| № п/п | Наименование детали. | Количество деталей 0,5 комплекте | Площадь деталей, см | Количество деталей в полном комплекте | Площадь деталей, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Расчет отраслевого процента межлекальных отходов.

Нормативная величина межлекальных отходов (Во) определяется с помощью справочной литературы. Сначала определяется отправная величина в зависимости от возрастной группы, обхвата груди и вида рукава, изделия(для плечевой одежды), возрастной группы и роста (для поясной одежды). Далее определяются изменения величины межлекальных отходов в зависимости от числа полных комплектов лекал деталей в раскладке, доли мелких деталей, способа настилания, вида материала и конструктивных особенностей изделия.

Расчитать предварительную норму длины раскладки (Нр)  по формуле:

Нр   = Sл  · 100 / (100-Во) · Шр  , где

Нр – норма раскладки (ее длина),

Sл  -  площадь лекал,

Шр  - ширина рамки раскладки,

Во   -  отраслевой процент межлекальных отходов.

Фактическая раскладка изделия.

Для выполнения раскладки лекал необходимо учитывать вид поверхности ткани, характер рисунка, вид раскладки, способ настилания ткани.

Для выполнения экономичных раскладок необходимо руководствоваться следующими правилами:

- раскладку лекал нужно начинать с размещения крупных деталей;

- детали с прямыми срезами необходимо укладывать по кромке ткани;

- фигурные, сложные контуры следует располагать внутри раскладки, по возможности сопрягая ее, т.е. выступы одних деталей укладывают в соответствующие выемки других;

- если имеется расчетная норма длины настила для определенного изделия, то раскладку следует начинать с разных концов;

- межлекальные отходы целесообразно компоновать в одном месте раскладки.

При выполнении раскладки лекал следует помнить, что раскладка лекал в два комплекта экономнее, чем в один.

Раскладка выполняется на миллиметровой бумаге на все виды материалов: верха, подкладки, приклада. На деталях кроя указывается: наименование детали, направление нити основы и отклонения. Межлекальные выпады заштриховываются под углом 45 град.

После выполнения раскладки определяется фактическая величина межлекальных отходов, Вф, % по формуле:

Вф= (Sр – Sл)*100  / Sр,

где Sл - площадь лекал, см2; Sр - площадь раскладки, см2.

Целесообразно оформить карту расхода ткани в табличной форме.

Таблица 4.6. Карта расхода ткани на ____________(наименование изделия).

Рост...

Размер...

Полнотно-возрастная группа...

| Наименование ткани, артикул | Вид ткани | Рамка раскладки |  | Расход ткани, см2 | Площадь лекал, см2 | Межлекальные потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |  |  |

Делается вывод о рациональности выполненной раскладки.

Форма отчетности: работу выполнить в тетради для практических работ, сдать на проверку преподавателю.

Критерии оценки: Таблица №3- Критерии оценки результатов практической работы обучающихся.

# Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Пошив изделий по индивидуальным заказам. /Силаева М.А.  – М.: «Академия», 2017.

- Технология швейного производства. Лабораторный практикум: Учебное пособие / Мохор Г.В. - Мн.: РИПО, 2017.

- Технология швейных изделий: История моды мужских костюмов и особенности процессов индустриального производства: учеб. пособие / П.Н. Умняков, Н.В. Соколов, С.А. Лебедев; под общ. ред. П.Н. Умнякова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.

Дополнительные источники:

- Проектирование костюма: Учебник / Л.А.Сафина, Л.М.Тухбатуллина, В.В. Хамматова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.

- Конструирование швейных изделий. Проектирование современных швейных изделий на индивидуальную фигуру: Учебное пособие/Кочесова Л. В., Коваленко Е. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018.

- Проектирование швейных изделий в САПР: Учебное пособие / Шершнева Л.П., Сунаева С.Г. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018.

- Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие/ Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018.

Периодические издания:

- Швейная промышленность (научно-технический и производственный журнал».

- журнал «Ателье»/

Интернет-ресурсы:

- www.modanews.ru

- www.burdamode.com