бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»                                               № 580 от 31.08. 2022

№ 514 от 22.06. 2023

Методические рекомендации

по выполнению практических занятий

ПМ.02 Конструирование швейных изделий

МДК. 02. 01 Теоретические основы конструирования швейных изделий

МДК. 02. 02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология

швейных изделий

(базовый уровень подготовки)

Вологда

2023

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий.

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Разработчик:

Тушина Т.Ю., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Цыпышева О.А., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе 
предметной цикловой комиссией, Протокол № 1 от 31.08.2022, Протокол № 11 от 15.06.2023

- Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по ПМ. 02 Конструирование швейных изделий для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д.

Цель практических занятий – формирование практических умений: выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием практических занятий является решение задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками, инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.

Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры;

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий;

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер;

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного изделия.

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся овладевают следующими

умениями:

- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей конструкций;

- использовать методы конструктивного моделирования;

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;

- использовать САПР швейных изделий;

знаниями:

- размерную типологию населения;

- принципы и методы построения чертежей конструкций;

- приемы конструктивного моделирования;

- способы построения шаблонов деталей и их градацию;

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий;

О проведении практических занятий обучающимся сообщается заблаговременно: когда предстоит практическая работа, какие вопросы нужно повторить, чтобы ее выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической работы.

Перед выполнением практической работы повторяются правила техники безопасности.

Критерии оценки результатов практических занятий студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность общеучебных умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- четкое и правильное выполнение заданий.

Критерии оценки результатов практической работы обучающихся:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую (лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности при выполнении практического занятия. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетворительно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении практического занятия. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не выполнивший их. |

Перечень практических занятий

| № | Тема |  | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01 Теоретические основы конструирования. |  |  |  |  |
|  | - Практическое занятие № 1 Описание внешнего вида изделия по эскизу модели |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 2 Проведение измерений размеров тела. |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 3 Построение чертежа БК основы прямой юбки |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 4 Построение чертежа конической юбки. |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 5 Построение чертежа базовой конструктивной основы брюк. |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 6 Расчет и построение базисной сетки плечевой основы. |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 7 Построение чертежа БК основы плечевой одежды. |  | 2 |  |
|  | - Практическое занятие № 8 Построение чертежа БК основы втачного рукава. |  | 1 |  |
| МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий |  |  |  |  |
|  |  | - Практическое занятие №1 Построение чертежа исходной модельной конструкции демисезонного пальто прямого силуэта. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 2 Построение чертежа исходной модельной конструкции жакета полуприлегающего силуэта. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 3 Построение чертежа исходной модельной конструкции платья приталенного силуэта. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 4 Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных изделий (по заданию преподавателя) |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 5 Построение карманов, борта, петель, лацкана двубортных изделий (по заданию преподавателя) |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие №6 Построение воротников различных форм. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие №7 Построение капюшонов различных моделей. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 8 Перевод и оформление вытачек на выпуклость груди и лопаток в изделиях различного ассортимента |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 9 рельефов и кокеток в изделиях различных силуэтов и ассортиментных групп. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие №10 Построение фалд, складок, сборок на деталях переда и спинки в соответствии с эскизом. |  | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 11 Построение модельной конструкции без изменения силуэтной формы по заданию преподавателя |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 12 Проектирование изделий с рубашечным покроем рукава с щелевидной проймой |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 13 Построение исходной модельной конструкции (ИМК) женского жакета с рукавом покроя реглан различными методами. |  | 6 |
|  |  | - Практическое занятие № 14 Построение исходной модельной конструкции женского пальто с цельнокроеным рукавом. |  | 6 |
|  |  | - Практическое занятие № 15 Построение исходной модельной конструкции женского жакета с рукавом комбинированного покроя. |  | 6 |
|  |  | - Практическое занятие № 16 Построение модельных конструкции изделий различного ассортимента по эскизу (по заданию преподавателя) |  | 6 |
|  |  | - Практическое занятие №17 Изготовление основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей зимнего пальто. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 18 Изготовление основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей женского платья |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 19 Изготовление основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей брюк |  | 3 |
|  |  | - Практическое занятие № 20Проверка качества посадки женского жакета (демисезонного пальто), изготовленного из макетного материала и примерка его на фигуре или манекене. Устранение дефектов. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 21Проверка качества посадки женских брюк, изготовленных из макетного материала. Устранение дефектов. |  | 1 |
|  |  | - Практическое занятие № 22 Расчет и построение чертежей базовых конструкций (БК) детских пальто для девочек и мальчиков разных возрастных групп (по заданию преподавателя) |  | 6 |
|  |  | - Практическое занятие № 23 Расчет и построение чертежей базовых конструкций (БК) детских брюк для девочек и мальчиков разных возрастных групп (по заданию преподавателя) |  | 5 |
|  |  | - Практическое занятие № 24 Варианты перевода, размоделирования и оформления вытачек на выпуклость груди, живота и лопаток. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 25 Варианты проектирования линий рельефов и кокеток в изделиях различных силуэтов и ассортиментных групп. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 26 Построение модельной конструкции (МК) детского пальто для девочек и мальчиков разных возрастных групп по эскизу. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 27 Построение модельной конструкции (МК) детских брюк для девочек и мальчиков разных возрастных групп по эскизу. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 28Построение модельной конструкции (МК) детского комбинезона для девочек и мальчиков разных возрастных групп по эскизу. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 29 Построение модельной конструкции (МК) детского изделия с рукавом покроя реглан по эскизу |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 30 Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов детского комплекта (куртка, комбинезон). |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 31 Проверка качества посадки детского комплекта, изготовленного из макетного материала и примерка его на фигуре или манекене. Устранение дефектов. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 32 Построение базовой конструкции (БК) демисезонного пальто прямого силуэта |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 33 Построение базовой конструкции (БК) брюк |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 34 Расчет и построение боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 35 Расчет и построение борта, петель, лацкана однобортных и двубортных изделий. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 36 Выполнить развертку рукава (одношовного, двухшовного, трехшовного). |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 37 Варианты перевода, размоделирования и оформления вытачек на выпуклость груди, живота и лопаток. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 38 Варианты моделирования втачных рукавов в соответствии с эскизом. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 39 Построение модельной конструкции (МК) мужского пиджака по эскизу. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 40 Построение модельной конструкции (МК) мужского жилета по эскизу. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 41 Построение модельной конструкции (МК) мужских брюк по эскизу. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 42 Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов мужского пиджака |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 43 Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов мужских брюк. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 44 Расчет и построение БК женского пальто (платья, блузы) на индивидуальную фигуру. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 45 Расчет и построение БК мужского пальто (пиджака) на индивидуальную фигуру. |  | 4 |
|  |  | - Практическая работа № 46 Расчет и построение БК женских брюк на индивидуальную фигуру. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 47 Расчет и построение БК мужских брюк на индивидуальную фигуру. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 48 Построение ИМК женского пальто (платья, блузы) на индивидуальную фигуру |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 49 Построение ИМК мужского пальто (жакета) на индивидуальную фигуру. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 50 Построение ИМК женских брюк на индивидуальную фигуру. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 51 Построение ИМК мужских брюк на индивидуальную фигуру. |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 52 Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов женского или мужского костюма на индивидуальную фигуру (по заданию преподавателя) |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 53 Раскрой ткани, подготовка изделия к примерке. Последовательность проведения 1 и 2 примерок. Уточнение качества посадки изделия на конкретной фигуре. Устранение дефектов. |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 54 Проектирование исходной модельной конструкции по выбранным исходным данным |  | 10 |
|  |  | - Практическое занятие № 55 Выполнение приемов конструктивного моделирования 1, 2 вида |  | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 56 Выполнение приемов конструктивного моделирования 3 вида |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 57 Разработка модельной конструкции по ее графическому изображению |  | 4 |
|  |  | - Практическое занятие № 58 Разработка комплекта шаблонов для проектируемого изделия |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 59 Выполнить градацию деталей проектируемого изделия по размерам и ростам |  | 10 |
|  |  | - Практическое занятие № 60 Составление таблицы измерений изделий и шаблонов (в работе используются модель изделия, выполненная в период учебной практики) Табель мер |  | 2 |
|  |  | - Практическое занятие № 61 Осуществлять контроль соответствия рабочих чертежей изделия и технологической оснастки художественно – конструкторскому проекту (детали и узлы, которые могут повлиять на внешний вид конструкции и удобство эксплуатации изделия). |  | 4 |
|  |  | - Итого |  | 215 |

# Практическая работа №1

Описание внешнего вида изделия по эскизу модели.

Цель работы: закрепить знания по форме и силуэту изделия, покрою одежды, научиться писать описание внешнего вида изделия.

Содержание работы:

Освоение последовательности написания описания модели.

Методические указания к выполнению работы:

Работа выполняется индивидуально каждым студентом.

Ознакомиться   со   структурой и содержанием плана описания внешнего вида.

Составить описание моделей по предложенным эскизам.

Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

Какие основные термины и определения одежды вы знаете?

По каким признакам классифицируется одежда?

Литература:

И.А.Радченко Основы конструирования и моделирования одежды-М. Издательский центр «Академия», 2012-464с.

Э.К.Амирова, О.В. Сакулина Конструирование одежды-М. Издательский центр «Академия», 2010-416с.

План описание внешнего вида модели.

1. Общие сведения:

-вид изделия (пальто, жакет…);

-половая принадлежность (женское, мужское);

-назначение (повседневное, нарядное);

- сезонность (демисезонное, зимнее…);

-материал из которого изготовлено изделие;

- силуэт (прямой, приталенный…);

- форма (жесткая (классическая), мягкая, спортивная);

- покрой рукавов;

- вид застежки (до верха, закрытая, открытая, центральная, смещенная, встык на молнию, количество петель, пуговиц…)

Примечание. Общие сведения оформляются одним предложением через запятую.

2. Подробное описание полочки (переда) (наличие и месторасположение вытачек, рельефов, кокеток, складок, карманов…).

3. Подробное описание спинки (наличие и месторасположение вытачек, рельефов, кокеток, складок…).

4. Подробное описание рукава (покрой, наличие швов, форма оката, объем под проймой, длина рукава, ширина по линии низа.)

5. Подробное описание воротника (покрой, форма отлетов и концов воротника, величина стойки, прилегание к шее…)

6. Описание отделки (отделочная строчка, вышивка, аппликация, кружево, комбинированная ткань…)

7. Рекомендуемые размеры, роста, плотности, возрастная группа.

# Практическая работа №2

# Размерная характеристика тела человека

Цель работы: Изучение размерных стандартов, ознакомление с методикой антропометрических обследований. Изучение методики измерений тела человека, необходимых для конструирования одежды.

Содержание работы:

1.Изучение размерных стандартов (ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86). Ознакомление с методикой антропометрических исследований.

2.Составление таблицы 1- Размерные признаки тела человека

Методические указания к выполнению работы:

Работа выполняется индивидуально каждым студентом.

Ознакомиться   со   структурой и содержанием	ГОСТа 17522-72 Типовые

фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды:

- Метод измерения:

  - общие положения;

  - основные антропометрические точки (таблица 1);

  - разметка исходных точек;

  - размерные признаки (таблица 2).

- Размерные признаки, принятые для измерения типовых фигур.

- Распределение типовых фигур (таблица 3).

- Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур (таблица 4)

Изучить:

- основные правила измерения тела человека;

-положение антропометрических точек, зарисовать фигуру с указанием основных антропометрических точек;

-размерные признаки и методы их определения, зарисовывать схемы измерений. Просмотреть таблицы распределение типовых фигур и абсолютных величин размерных признаков типовых фигур.

В качестве отчета по работе должны быть представлены:

- схемы антропометрических точек,

таблица определения размерных признаков и метод их измерения.

Таблица 1- Размерные признаки тела человека

| Условное обозначение |  | Наименование размерного признака | Техника замера | Схема измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По ЕМКО СЭВ | По ЕМКО- 80 |  |  |  |
| Т1 Т4 | Р … | Рост ….. | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки ………и т.д. |  |

Рекомендуемая литература:

- ГОСТ   17522-72   Типовые фигуры женщин.	Размерные признаки для проектирования одежды.

- ГОСТ	52771-2007 Классификация типовых фигур женщин по ростам. Размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

Цель работы: Овладение техникой снятия размерных признаков тела человека, необходимых для конструирования одежды массового производства, установления типа конкретной фигуры (рост, размер, полнотная группа), умения пользоваться таблицами абсолютных величин размерных признаков типовых фигур (ГОСТ 17522-72, ОСТ17-326-81)

Содержание работы:

Ознакомиться с методикой антропометрических исследований Проведение обмера тела по заданной программе, занесение результатов в таблицу

  - Определение типа фигуры (рост, размер, полнотная группа)

  - Запись величин размерных признаков типовой фигуры по ГОСТ (ОСТ)

  - Определение величин отклонений размерных признаков конкретной и типовой фигуры

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов

Методические указания к выполнению работы:

Работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измерителя, т.е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Измерители должны точно фиксировать положение каждой антропометрической точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. Измеряемый в процессе измерений должен сохранят определенную позу, постановку головы, режим дыхания и т. п.

Антропометрическое обследование начинают с разметки на поверхности тела измеряемого необходимых антропометрических точек. Линию талии фиксируют эластичной тесьмой. Измерения начинают сверху. Парные измерения всегда производят по правой (наиболее развитой) стороне тела. Результат записывают в таблицу 1. Далее каждый студент индивидуально выбирает по основным размерным признакам по ГОСТ или ОСТу типовую фигуру, наиболее близкую к реальной.

В ходе работы необходимо выполнить сравнительный анализ абсолютных величин по каждому размерному признаку, определить отклонения величин размерных признаков конкретной фигуры от типовой, заполнив таблицу1, определить тип телосложения, пропорций фигуры.

Пособия и инструменты: схема измерений тела, ростомер, сантиметровая лента, линейка, угольник, гибкая пластина размером 20*30см, ГОСТы и ОСТы

Контрольные вопросы:

1.Что такое антропометрические точки как их определяют?

2.Что такое размерные признаки тела человека как их определяют?

3.Как подразделяют  размерные  признаки  в зависимости от способа?

5 Как подразделяют линейные и дуговые размерные признаки?

6. Какие размерные признаки называют тотальными? Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю форму тела человека?

7.Что такое пропорции, и какие размерные признаки их определяют?

8.Что такое телосложение, и   по каким  признакам выделяют типы       телосложения мужчин и женщин?

9.Что такое осанка и каковы ее признаки и виды?

10.Чем отличаются линейные размерные признаки от дуговых?

11 Какие существуют разновидности формы верхних и нижних конечностей?

Таблица 2 - Измерительная таблица

| Символы размерного признака, | Наименование размерного признака | Размеры тела, см. |  | отклонение + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конкрет ной | типовой (по ГОСТ) |  |
|  | Рост |  |  |  |
|  | Высота точки основания шеи |  |  |  |
|  | Высота линии талии |  |  |  |
|  | Высота остисто–подвздошной передней точки |  |  |  |
|  | Высота коленной точки |  |  |  |
|  | Высота подъягодичной складки |  |  |  |
|  | Обхват шеи |  |  |  |
|  | Обхват груди первый |  |  |  |
|  | Обхват груди второй |  |  |  |
|  | Обхват груди третий |  |  |  |
|  | Обхват талии |  |  |  |
|  | Обхват бедер с учетов выступания живота |  |  |  |
|  | Обхват бедра |  |  |  |
|  | Обхват колена |  |  |  |
|  | Расстояние от линии талии до пола сбоку |  |  |  |
|  | Расстояние от линии талии до пола спереди |  |  |  |
|  | Длина ноги по внутренней поверхности |  |  |  |
|  | Обхват запястья |  |  |  |
|  | Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки |  |  |  |
|  | Расстояние от точки основания шеи до обхвата запястья |  |  |  |
|  | Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди I |  |  |  |

|  | Высота груди |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина талии спереди |  |  |  |
|  | Дуга через высшую точку плечевого сустава |  |  |  |
|  | Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учётом выступания лопаток |  |  |  |
|  | Длина спины до талии с учетом выступания лопаток |  |  |  |
|  | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи |  |  |  |
|  | Ширина груди |  |  |  |
|  | Расстояние между сосковыми точками |  |  |  |
|  | Ширина спины |  |  |  |
|  | Обхват подъема стопы |  |  |  |
|  | Переднезадний диаметр руки |  |  |  |
|  | Обхват икры |  |  |  |
|  | Обхват плеча |  |  |  |
|  | Обхват кисти |  |  |  |
|  | Ширина плечевого ската |  |  |  |
|  | Расстояние от линии талии до плоскости сидения |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

1.Конструирование	одежды.	Э.К.	Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А Т. Труханова - М. - Академия, 2010

2.ГОСТ 17 521-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

3.ОСТ 17 326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Отчетом по лабораторной работе должны быть результаты обмера конкретной фигуры, оформленные в табличной форме (табл.1), сравнительный анализ типовой и конкретной фигуры и морфологические признаки конкретной фигуры.

Практическая работа № 3

Построение чертежа базовой конструктивной основы прямой юбки.

Цель работы: Изучить последовательность выполнения расчётов конструктивных отрезков и последовательность построения (БК) базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру по методике СЭВ.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение	технического	расчёта	конструктивных	отрезков	для построения БК прямой юбки.

- Построение чертежа БК юбки, М 1:1.

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: схемы построения БК прямой двухшовной женской юбки, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Контрольные вопросы:

- Какие покрои юбок используются в женской одежде?

- Какие юбки относят к прямым юбкам?

- Какие исходные данные необходимы для построения чертежа БК юбки?

4.Какие варианты расположения вытачек на линии используются в прямых юбках

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежа БК прямой двухшовной женской юбки по ЕМКО ЦОТШЛ и заполнения таблицы 1. Проанализировать модные тенденции юбок по журналам мод и Internet источникам. Чертеж конструкции деталей выполняется на миллиметровой бумаге в М1:1, по расчетам таблицы 2.

Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel, заполняя таблицы 1, 2, 3 (аналогично ЛР №2,).

Примечание. Размер изделия дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

1.ЕМКО ЦОТШЛ 1 том.

2.ЕМКО ЦОТШЛ 2 том.

3.Конспект занятий.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК прямой юбки М1:1.

# Практическая работа №4 Построение БК конической юбки

Цель работы: Научиться строить чертежи различных вариантов конических    юбок на типовую фигуру.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК конических юбок (клеш, малый колокол, полусолнце).

- Построение чертежей БК юбки, М 1:1 и М1:10

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Контрольные вопросы:

- Какие юбки относятся к коническим?

- Назовите разновидности конических юбок.

- Сущность построения конических юбок.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно.

Расчет конструктивных отрезков оформить в табличной форме.

Значение коэффициента К, зависящего от степени расклешенности юбки: для юбки «клеш»-1,4;	для юбки «клеш большой» -1,2;

для юбки «колокол малый» -1,0;	для юбки «колокол средний» -0,9; для юбки «колокол большой» - 0,8;	для юбки «полусолнце» -0,64; для юбки «солнце» -0,32.

Таблица 1- Расчет построения чертежа конических юбок. Размер ……….

| Отрезок | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка. см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М1:1 | М1:10 |
| О-41- юбка клеш Юбка колокол Юбка полусолнце | 0,5КТ18=0,5*1,4* =0,5*0,8* =0,5*0,64* |  |  |

Примечание. Размер и вид юбок дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

- Конструирование одежды. Э.К.Амирова,  О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А Т. Труханова - М. :Академия, 2010, стр. 41-44

- Конспект занятий.

# В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетной таблицы, должны быть представлены чертежи БК юбки М1:1и двух юбок в М1:10

# Лабораторная работа № 5

Построение чертежа БК брюк на типовую женскую фигуру

Цель работы:Изучить последовательность выполнения расчётов конструктивных отрезков и последовательность построения (БК) базовой конструкции брюк на типовую фигуру по методике ЦОТШЛ.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение	технического	расчёта	конструктивных	отрезков	для построения БК и ИМК брюк.

- Построение чертежа БК и ИМК брюк, М 1:1 и М1:5

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: схемы построения БК женских брюк, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Методические вопросы:

- Какие размерные признаки и прибавки необходимые для конструирования брюк?

- Назовите разновидности брюк.

- Как называются конструктивные линии и основные линии деталей брюк?

- Как рассчитать положение горизонтальных линий брюк?

- Как рассчитать ширину брюк на уровне талии? высоты изделия? колена? низа?

- Конструкция отклонения задней части брюк.

- От чего зависит величина отведения верхней задней части брюк?

- Какие факторы определяют хорошее качество посадки брюк на фигуре?

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежа БК брюк по ЕМКО ЦОТШЛ и заполнения таблицы 1. Чертеж конструкции деталей выполняется на миллиметровой бумаге в М1:1, по расчетам таблицы 2. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel, заполняя таблицы 1, 2, 3 (аналогично ЛР №2,3).

Примечание. Размер изделия дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО ЦОТШЛ 1 том.

- ЕМКО ЦОТШЛ 2 том.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК и ИМК в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

# Практическая  работа №6 и №7

Построение чертежа БК жакета женского, полуприлегающего силуэта на типовую фигуру

Цель работы: Освоить методику выполнения технических расчетов конструктивных отрезков чертежа БК. Научиться выбирать прибавки, необходимые для расчета и построения чертежа БК жакета, выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые фигуры.

Содержание работы:

  - Выбор исходных данных, используя таблицу 1 из Л.Р.№1 и таблицу 7 из тома 2 ЕМКО ЦОТШЛ стр. 78 – 86.

  - Выполнение технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК жакета.

  - Построение чертежа БК спинки, переда и рукава, М 1:1 и М1:4

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты:

Схемы  построения  базовой  конструкции плечевой одежды,	чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Методические вопросы:

- Что такое базисная сетка?

- Последовательность построения базисной сетки;

- Последовательность построения проймы переда и спинки;

- Последовательность построения горловины и плечевой линии спинки;

- Последовательность построения горловины и плечевой линии переда;

- Последовательность построения вытачки на выпуклость груди.

- Построение средней линии пинки.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Исходные данные выдаются каждому студенту преподавателем заранее. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей пальто женского демисезонного по ЕМКО ЦОТШЛ и заполнения таблиц 1-3. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel.

Таблица 1 –Размерные признаки фигуры

| Символ размерного признака Тi | Абсолютная величина размерного признака, см |
| --- | --- |

Таблица 2 –Прибавки к конструктивным отрезкам

| № п/п | Отрезок | ПС | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Таблица 3 – Базовая конструкция. Жакет женский. Силуэт – полуприлегающий.

Размер:

| Номер системы | Отрезок | Формула | Исходная величина (см) /А-В/ | Прибавка , см |  |  | готовом изделии /А-В/+ПК | технологический | Приб ПТ общая авка П=ПК+ПТ | Величина отрезка на чертеже (см) /А- В/+П | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на свободу ПС | на пакет ПП | конструктивная ПК=ПС+ПП |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШЛ 1 том, стр28-46.

  - ЕМКО СЭВ 2том, стр. 78 – 86.

  - Конспект занятий.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК переда спинки и рукава жакета в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

# Лабораторная работа №8 Построение чертежа БК  втачного рукава

Цель работы: Изучить последовательность выполнения различных конструкций втачных рукавов: одношовного, двухшовного, трёхшовного по ЕМКО СЭВ

Содержание работы:

- Подготовка БК втачного рукава к проектированию ИМК;

- Построение чертежей конструкций рукавов: одношовного, двухшовного, (трёхшовного), используя методические рекомендации или том 2 стр. 14-16, 26-27, 62 – 65;

- Контроль качества посадки рукавов. Расчет ПОР и распределение ПОР относительно проймы.

Методические вопросы:

- Какие виды втачных рукавов вы знаете?

- Перечислите основные этапы построения БК рукава.

- От чего зависит форма рукава?

- Назовите детали рукавов, их конструктивные линии.

- Какой должна быть величина переднего переката?

- Какой должна быть величина локтевого переката вверху?

- Какой должна быть величина локтевого переката по линии низа?

- Как определяют величину локтевого переката по линии локтя?

- Как изменяется посадка по окату рукава в трехшовном рукаве?

- От чего зависит величина сутюживания растяжения заднего и переднего срезов верхней части рукава?

Пособия и инструменты:

Плакаты учебные, чертежные инструменты, том 2 ЕМКО СЭВ

Методические указания к выполнению работы:

- Работа выполняется по чертежам лабораторных работ №№2-4.

- В соответствии с заданием преподавателя выполняются развертки БК рукавов пальто, жакета и платья.

- На заключительном этапе рассчитывается посадка по окату рукава (ПОР) относительно проймы на одно изделие. Результаты расчета оформляют в табличной форме.

Таблица - Распределение посадки по окату рукава относительно проймы.

Пальто (жакет, платье)

| Участок | I | II | III | IV | V | VI | I - VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %ПОРф |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПф, см |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОР, см |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОР, см |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

- Лапшина Л В. Учебное пособие по теме: «Проектирование ИМК втачных рукавов».

- Конспект лекций по разделу.

- Единая методика конструирования одежды ЕМКО ЦОТШЛ Том 2 Базовые конструкции женской одежды. М.,1988 (стр.14-16, 26-27, 62-65)

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи ИМК рукавов пальто, жакета и платья в М1:1 выполненные в соответствии с эскизом, расставлены контрольные знаки по окату рукава и пройме пальто (жакета, платья), заполнена таблица распределения посадки по окату рукава относительно проймы

# Практическое занятие  № 1

Построение БК пальто женского демисезонного прямого силуэта на типовую фигуру

Цель работы: Закрепление знаний по разработке БК женского пальто, навыков выполнения технических расчётов СОКО одежды, графических приёмов построения БК по методике ЦОТШЛ.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение	технического	расчёта	конструктивных	отрезков	для построения БК пальто д/с прямого силуэта.

- Построение чертежа БК спинки, переда и рукава, М 1:1 и М1:5

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические вопросы:

- Как определить ширину базисной сетки БК?

- Назвать формулу для определения ширины проймы?

- Как определяется ширина переда пальто?

- Варианты оформления локтевого сгиба БК рукава?

- Какие размерные признаки необходимы для построения БК рукава?

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel, заполняя таблицы 1, 2, 3 (см ЛР №2,3).

Примечание. Размер изделия дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

  - ЦОТШЛ 1 том,

  - Конспекты лекций.

Конспект занятий. В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК переда спинки и рукава пальто в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

# Практическое занятие  № 2

Построение БК жакета женского, полуприлегающего силуэта на типовую фигуру

Цель работы: Освоить методику выполнения технических расчетов конструктивных отрезков чертежа БК. Научиться выбирать прибавки, необходимые для расчета и построения чертежа БК жакета, выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые фигуры.

Содержание работы:

  - Выбор исходных данных, используя таблицу 1 из Л.Р.№1 и таблицу 7 из тома 2 ЦОТШЛ .

  - Выполнение технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК жакета.

  - Построение чертежа БК спинки, переда и рукава, М 1:1 и М1:5

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты:

Схемы  построения  базовой  конструкции плечевой одежды,	чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Методические вопросы:

- Что такое базисная сетка?

- Последовательность построения базисной сетки;

- Последовательность построения проймы переда и спинки;

- Последовательность построения горловины и плечевой линии спинки;

- Последовательность построения горловины и плечевой линии переда;

- Последовательность построения вытачки на выпуклость груди.

- Построение средней линии пинки.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Исходные данные выдаются каждому студенту преподавателем заранее. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей пальто женского демисезонного по ЕМКО СЭВ и заполнения таблиц 1-3. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel.

Таблица 1 –Размерные признаки фигуры 	(           )

| Символ размерного признака Тi | Абсолютная величина размерного признака, см |
| --- | --- |

Таблица 2 –Прибавки к конструктивным отрезкам

| № системы | Отрезок | ПС | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-91 |  |  |
| 2 | 11-21 |  |  |
| 3 | 11-31 |  |  |
| 4 | 11-41 |  |  |
| 5 | 41-51 |  |  |
| 6 | и т.д. |  |  |

Таблица 3 – Базовая конструкция. Жакет женский. Силуэт – полуприлегающий.

Размер:

| Номер системы | Отрезок | Формула | Исходная величина (см) /А-В/ | Прибавка , см |  |  | готовом изделии /А-В/+ПК | технологический | Приб ПТ общая авка П=ПК+ПТ | Величина отрезка на чертеже (см) /А- В/+П | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на свободу ПС | на пакет ПП | конструктивная ПК=ПС+ПП |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

  - ЕМКО ЦОТШЛ 2том,

  - Конспект занятий.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК переда спинки и рукава жакета в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

# Практическое занятие  № 3

Построение базовой конструкции (БК) платья женского прилегающего силуэта на типовую фигуру

Цель работы: Освоить методику выполнения технических расчетов конструктивных отрезков чертежа БК. Научиться выбирать прибавки, необходимые для расчета и построения чертежа БК платья. Закрепить последовательность построения чертежа БК плечевого изделия, конструкции верхней и нижней части рукава по методике СЭВ.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение	технического	расчёта	конструктивных	отрезков	для построения БК платья.

- Построение чертежа БК спинки, переда и рукава, М 1:1 и М1:5

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: схемы построения базовой конструкции плечевой одежды, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Методические вопросы:

- В чем отличие построения БК жакета от БК платья?

- Какие	размерные	признаки	необходимы	для	расчета	основных горизонталей и вертикалей базисной сетки изделия?

- От чего зависит раствор вытачки на выпуклость лопаток?

- Как определить раствор вытачки на выпуклость груди?

- Как определить ВОР?

- Как определяется ШОР?

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel, заполняя таблицы 1, 2, 3 (см ЛР №2).

Примечание. Размер изделия дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

  - ЦОТШЛ 1 том,

  - ЦОТШЛ 2том,

  - Конспект занятий.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК переда спинки и рукава платья в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

Практическое занятие  № 4-7

Тема: «Построение карманов,борта, петель, лацкана и

воротников различных форм.»

Цель занятия: Построить конструкцию воротника, застежки и карманы в соот- ветствии с эскизом.

Задания:

1.Изучение и анализ эскиза женского платья (блузы) в соответствии с индиви- дуальным заданием: тип застежки, конструкция воротника, форма и размер кармана.

2.Подбор соответствующей базовой конструкции плечевого изделия, ее уточ- нение.

3.Выполнить построение типа застежки в соответствии с эскизом. Найти фор- му карманов и их расположения в изделии в соответствии с заданием.

Пособия и инструменты:

Чертежи базовых конструкций, эскизы моделей одежды, чертежные принад- лежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы.

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

Контрольные вопросы

- Какие существуют конструктивные особенности при проектировании разных типов застежек: центральных, смещенных, планка, встык?

- Назвать последовательность построения воротников в соответствии с задани- ем? Как проверить конструкцию воротника и ее соответствие с эскизом?

- Назвать правила построения карманов, их расположение на деталях полочки?

- Как проверить модельную конструкцию плечевого изделия, пропорции деко- ративных деталей, их размещение, оформление?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Работа выполняется студентами индивидуально с использованием БК пле- чевого изделия в соответствии с эскизом, М 1:1. Изучить влияние конструк- тивных и декоративных линий на пропорции одежды; их расположение, направление.

Виды застежек: функциональные и декоративные. Связь характера застежки с общим объемом изделия. Правила расчета борта, связь с диаметром пуго- вицы. Оформление центральных, смещенных и застежки типа планка, встык. Выбор основных элементов конструкции, создающих форму и модель во- ротника: высота стойки, характера линии ее перегиба, степени прилегания воротников к шее, линии раскепа и уровня расположения точки уступа, ши- рина отлета и его длина, конфигурация по краю и оформление концов во- ротника, деталей.

Для освоения приемов конструирования разрабатывают МК изделия с вы- бранным типом застежки, воротником и карманами в соответствии с эски- зом.

Конструирование застежек.

В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли мо- гут быть горизонтальны, вертикальные и наклонные. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Рас- стояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуго- вицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние уве- личивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают от- носительно линии полузаноса на 0,3….0,5см в сторону борта; только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изде- лии на линии полузаноса.

В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2….5мм.

Ширина борта(полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8…2,5см, для пальтовой 3…4,5см.

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой со- ставляют: 6..8см для костюмной группы, 8..10 см - для пальтовой. Расстоя- ние от петли до края борта для костюмной группы 1,5..2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изде- лиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень нижней петли в издели- ях большой длины ( пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

#### Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориен- тируясь на положение вспомогательных линий рисунка, используя вычисли- тельный масштаб изображения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомых величин их рекомендуется уста- навливать от разных начальных точек, в разных направлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий. Рис. 2.1. проектирование застежки

Открытая застежка с лацканом требует специального построения. Лацкан сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке модели, основываясь на оценке пропорции между длиной и шириной лацкана, между шириной лац- кана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака нумерацией выполняемых операций. Последовательностью преду- смотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины K в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полуза- носа. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров ри- сунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника.

#### Рис. 2.1. проектирование застежки

Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше или ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с по- мощью натурального значения угла β на рисунке модели.

Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана про- изводится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметрич- ное отображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном кон- струировании может выполняться различными способами(способ шаблона, перпендикуляров, перегибание чертежа и копирование резцом нужных ли- ний).

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогатель- ные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман состав- ляет 15…16см для жакета, 16….17 см- для пальто (плаща).Длина входа в верх- ний карман жакета -11 см. Размеры накладных карманов обычно больше при- веденных значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые ил- люзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1…1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1см. Не делают это только на тканях в клетку и в полоску. Верхний передний край накладного кармана опус- кают на 0,7…1см.

Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания ли- сточки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями осно- вы полочки. При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классиче- ского прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез по- лочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытач- ку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего кармана относительно вытачки на 1...2 см в сторону борта.

Конструирование воротников.

Требования к внешней форме и конструкции воротников.

Стойка как самостоятельный воротник может разной степени прилегать к шее или отставать от нее. Линия основания стойки, т.е. линия соединения ее с гор- ловиной изделия, должна лежать в одной воображаемой наклонной плоскости. Этим объясняется особенность моделирования горловины при ее расширении; значительное увеличение ширины горловины и ее глубины спереди не сопро- вождают таким же углублением горловины на спинке. Для изучения этой осо- бенности полезно поработать с линией горловины на манекене.

Очень высокие стойки проектируются с учетом размеров головы, т.к. такая стойка прилегает не к шее, а к лицу и затылку. Стойка, как элемент любого другого воротника (например, отложного) не должна излишне отставать от шеи

Очень высокие стойки проектируются с учетом размеров головы, т.к. такая стойка прилегает не к шее, а к лицу и затылку. Стойка, как элемент любого другого воротника (например, отложного) не должна излишне отставать от шеи сзади.

Также немного требований к конструкции воротников. Длина среза стойки во- ротника должна быть равна длине горловины изделия. Линии среза стойки и отлета должны пересекаться с линией середины воротника под прямым углом. На срезе стойки должна быть надсечка для плечевого шва. Угол воротника между срезом стойки и концом воротника необходимо оформлять таким обра- зом, чтобы контур воротника хотя бы на небольшом участке вписывался в со- ответствующий контур горловины переда.

Сопоставляя конструкции рассматриваемых воротников легко заметить, что контуры срезов соединения их с горловиной имеют различные конфигурации. В воротнике стойка этот срез почти прямой, деталь близка к развертке цилин- дра. В Отложном воротнике срез стойки вогнутый - это говорит о том, что стойка воротника в данном случае является разверткой усеченного конуса, вследствие чего сгиб такого воротника отстает от шеи. Чем больше кривизна вогнутого среза, тем дальше он отстает от шеи. При максимальной возможной кривизне среза стойки воротник превращается в плосколежащий.

Существует множество схем построения различных воротников в виде плоских разверток. Однако они не охватывают все разнообразие форм; конструкции во-ротников, получаемых с их использованием, не редко приходиться уточнять в процессе примерки изделия.

#### Отчет о работе.

- Представить отчет в виде 3 чертежей с различными видами воротников, за- стежек, карманов в масштабе 1:4

- Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Практическое занятие  № 8 Перевод и оформление вытачек на выпуклость груди и лопаток в изделиях различного ассортимента

Практическая работа № 17 рельефов и кокеток  в изделиях различных силуэтов и ассортиментных групп.

Практическая работа № 16-18

Тема: Построение фалд, складок на деталях переда, спинки в соответствии с     эскизом.

Цель занятия: формирование умений по освоение методики и практических приемов технического моделирования, применяемых при разработке кон- струкций новых моделей одежды с использованием базовых основ

Задания:

1.Освоение методики и практических приемов технического моделирования.

- Освоение практических приемов образования сборок и драпировок на деталях одежды;

#### 3.Формирование навыков, выполнение приемов технического моделирования     применяемы при коническом расширении с использованием базовых конструкций

#### спинки и полочки.

#### Пособия и инструменты:

Лекала деталей спинки и полочки женского платья, чертёжные принадлежно- сти, бумага для шаблонов, калька, ножницы.

#### Литература и интернет-ресурсы:

  - Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

Контрольные вопросы:

1.Как определить величину расширения для образования сборок? Каким преобразованиям подвергаются конструкция полочки и спинки при построении сборок по плечевому срезу, горловине?

2.Как разработать конструкцию плечевого изделия с фалдами, с разным коли- чеством фалд.

3.Какая последовательность проектирования складок от плечевого, бокового среза, среза кокеток, боковых.

4.Как рассчитать глубину односторонних и встречных складок в плечевом из- делии?

#### Методические указания

- Работа выполняется студентами индивидуально с использованием БК пле- чевого изделия, на листах формата А4 в М 1:4. Изменение внешнего вида изделия достигается за счет конического расширения от линии горловины, плеча, линии груди, талии, с помощью технического моделирования. Проек- тирование фалд.

- Для освоения приемов технического моделирования студенты выполняют несколько вариантов построения: моделирование складок и сборок на базо- вых конструкциях полочки и спинки. Задания даны в эскизах.

- Плечевые изделия с односторонними и встречными складками. Глубина проектирования складок 3 см, 5 см. Задания даны в эскизах.

Проектирование складок, оборок:

Основными приемами изменения силуэта является параллельное и ко- ническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением до- полнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть рав- номерным и неравномерным, в зави- симости от проектируемой формы мо- дели. Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях. В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на

24

необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей.

25

Изменение формы детали за счет образования сборок влечет за собой измене- ние ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении.

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей, заводя друг на друга полосы рассеченных деталей и контролируя одновременно ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры,  например для юбок на линии бедер. При этом увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые; все они в таких моделях используются, как правило, для образования мягких складок.

26

#### Отчет о работе.

1.Представить 2  чертежа  конструкции в масштабе 1:4 со	складками ,и драпировками на типовую фигуру.

2. Оформить на чертеже основные линии, линии построения и цифровые обозначения основных конструктивных отрезков.

# Практическое занятие №19.

## Тема: «Разработка чертежа конструкции изделия с рубашечными рукавами. Изготовление макета изделия.»

Цель занятия: Формирование умений по особенностям конструиро- вания блузы с рукавами рубашечного покроя; и формирования навыков оформления чертежа МК изделия и создания макета.

задание

Определение исходных данных для построения чертежей основных деталей одежды с рубашечными рукавами.

2.Построение чертежа конструкции с рубашечными рукавами методами графического построения и технического моделирования.

3.Изготовление макета и проверка макета на манекене.

Пособия и инструменты: Учебные плакаты, образцы макетов швейных изделий с рукавами рубашечного покроя, чертеж базовой основы с втачным рукавом, чертежные принадлежности

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

- Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

#### Контрольные вопросы:

  - Перечислите и охарактеризуйте разновидности покроя с рукавами руба- шечного типа.

  - Назовите исходные преобразования в БК с обычным втачным рукавом.

  - В чем особенности конструирования рукава рубашечного типа?

  - Как согласуются между собой детали проймы и оката рукава?

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Особенностями рукавов рубашечного типа является большее удобство изделия в динамике. Это обеспечивается значительно большей по сравнению с классической шириной рукава. Конструкция рукава рубашечного типа отлича- ется меньшей высотой оката и меньшей величиной посадки. К рукавам руба- шечного типа относятся рубашечный и втачиваемый в щелевидную пройму. К этому типу можно отнести и рукав, втачиваемый в квадратную пройму, если у него небольшая высота оката.

#### Особенности конструирования изделий с углубленной промой

Степень углубления проймы зависит от общего направления моды, по- кроя рукава и внешнего вида конкретной модели. Углубление проймы исход- ной конструкции может быть без изменения объемной формы изделия в обла- сти груди и лопаток или с ее изменением — уплощением.

В первом случае пройма углубляется чаще всего в пределах 3 см. Линия нижних участков новой проймы располагается ниже исходной на расстоянии углубления проймы 5 (рис. 13.1, а).

Рис. 13.1. Модификация проймы и рукава при небольшом углублении проймы

Если в новом рукаве сохраняется та же величина посадки по окату, дли- на оката увеличивается на разность длин новой (углубленной) и исходной проймы, что составляет,2(0,9...1,0)δ. Поэтому при модификации исходного рукава точки 34'н и 34"н смещаются относительно точек 34' и 34" на расстоя- ние (0,9...1) δ.

Новый рукав может быть такой же ширины, как исходный, или шире него т.е. точки З4'н и 34"н располагаются на дугах окружностей радиуса, равного (0,9...1)8, проведенных из точек 34' и 34" (рис. 13.1, б, в, г).

    - Рукав, подобный исходному, получается при расположении от- резков под углом 45°(см. рис. 13.1, б).

    - Максимальное расширение рукава получается при горизонталь- ном расположении отрезков /34'-34'н/ и /34"-34"н/ (см. рис. 13.1, в);

    - Ширина рукава не изменяется, если они опускаются вертикально

вниз (см. рис. 13.1, г).

Новая линия оката проводится подобно исходной, проверяется ее дли- на, которая должна быть длиннее исходной на 25, и проставляются мон- тажные надсечки.

Чаще всего при углублении проймы увеличивается объем изделия, рас- ширяется плечевая часть, т.е. удлиняется плечевой шов, который переводится  в сторону полочки на 1...2 см. Удлинение плечевого шва в зависимости от моде- ли может быть от 0,5 см до получения щелевидной проймы.

Для построения конструкции изделия уплощенной формы с углублен- ной проймой в БО конструкции с втачным рукавом вносятся следующие из- менения (рис. 13.4):

    - раствор плечевой вытачки переводится в пройму;

    - раствор верхней вытачки частично или полностью переводится в пройму;

    - плечевой шов перемещается в сторону полочки на 1,5...2 см;

    - пройма углубляется в соответствии с моделью, например на 4 см;

    - изделие расширяется за счет увеличения П16 путем смещения бо- кового шва (например, если в исходной БК П16 = 6 см и требуется увеличить его до 10 см, т.е. на 4 см, следует расширить детали спинки на 2 см и полочки на 2 см);

    - плечевые срезы спинки и полочки удлиняются по модели;

    - оформляются новые линии проймы спинки и полочки (нижние участки проймы оформляются плавными кривыми, сходящимися под углом).

Рис. 13.4 Модификация БК в конструкцию изделия уплощенной формы с углубленной

проймой

#### Конструкция с рубашечным рукавом

В подготовленной конструкции спинки и полочки определяется длина полученной линии проймы (Дпр) как сумма измерений длины проймы спинки (Дпр.сп) и полочки (Дпр.п)- Для измерения длины проймы, как и любого другого участка плавной кривой, можно использовать гибкую металлическую линей- ку (или полоску бумаги), поставленную на ребро.

Построение рукава можно начинать, задавая либо высоту оката, либо — ширину рукава.

- Если задается высота оката, ширина рукава определяется построением (см. рис. 13.5). Высота оката рукава выбирается в зависимости от формы изде- лия и глубины проймы. В табл. 1 приведены значения высоты оката для жен- ских изделий с углубленной проймой.	Таб- лица 1

Значения высоты оката (Вок) для различных решений узла пройма-рукав

| Высота оката /14- 34/, см | Форма узла | Прибавка к глубине проймы П/33-331/, см |
| --- | --- | --- |
| 0 | Щелевидная пройма | От 6 до линии талии |
| 3...7 | Мягкая объемная форма | От 6 до линии талии |
| 8...11 | Более четкая форма | От 6 до 11 |
| 12... 14 | Приближающийся к классическому втачному | От 4 до 6 |

Для построения рукава проводятся две взаимно перпендикулярные пря- мые: горизонталь 3 — основание оката, и вертикаль 4 — линия середины ру- кава. Из точки их пересечения (34) вверх откладывается /34-14/= Вок.

Из точки 14 на горизонтали 3 делаются засечки радиусами R1 = R2, рав- ными 0,5Дпр, которые определяют ширину рукава. При построении рукава, по форме приближающегося к классическому втачному, засечки делаются двумя радиусами: R1 = Дпр.сп и R2 = Дпр.п. Точки пересечения обозначаются 34' и 34", они соединяются прямыми с точкой 14.

Каждый из отрезков  /34'-14/ и /34"-14/ делится на четыре равные части.  Из точек деления выставляются перпендикуляры (обозначим их последова-

тельно от 1 до 6):

(1) = 0,5·0,1ВOK — вниз; (2) = (5) = 0;

(3) = (4) = 0,5 см при Вок = 3...7 см;

1,0 см при Вок = 8...11 см; 1,5 см при Вок =12...14 см —

вверх;

(6) = 0,1Вок — вниз.

Точки контура оката соединяются плавной кривой. Разница длин оката и проймы должна быть равна величине проектируемой посадки. Затем ставится верхняя монтажная надсечка, для чего по линии оката от точки 34' отклады- вается величина Дпр.сп + 2/3Ппос

При достаточно глубокой пройме и малой величине Вок окат может проек- тироваться симметричным относительно линии середины рукава.

Рис. 13.5 Построение рубашечного рукава при заданной высоте оката

Если ширина рукава задается по модели,

высота оката определяется построением (рис. 13.6). Для этого из точки 34 влево и вправо откладывается величина, равная ширине рукава в готовом виде (точки 34" и 34'). Из них  вверх проводятся дуги радиусом, равным 0,5Дпр (или Дпр_сп и Дпр.п), которые пересекаются в точке 14, определяющей высоту оката. Дальнейшее построение аналогично описанному выше.

Рис. 13.6 Построение рубашечного рукава заданной ширины

Конструкция с щелевидной проймой

По мере углубления проймы, если это сопровождается удлинением пле- чевого шва, ее форма вытягивается и сужается вплоть до получения щеле- видной проймы (рис 13.7). По мере углубления проймы и расширения рука- ва высота оката уменьшается, нижние участки спрямляются, поэтому соот- ветствующие им нижние участки углубленной проймы оформляются схо- дящимися под острым углом плавными линиями.

Рис. 13.7	Конструкция щелевидной проймы

#### Отчет о работе.

1. Представить выполненный чертеж конструкции в масштабе 1:1на и типовую фигуру и макет изделия .

2.Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать вы- воды.

#### Критерии оценки:

Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практи- ческого задания без погрешностей, правильного проведения измерений индивидуальной фигуры, ответа на теоретические вопросы преподава- теля на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эру- диции.

Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требо- ваний, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3-4 ошибок в вы- полнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на во- просы преподавателя.

Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов на вопросы преподавателя.

# Практическое занятие №20

## Тема: «Разработка чертежа конструкции изделия с рукавами покроя реглан.»

Цель занятия: Формирование умений по особенностям конструирования жакета покроя реглан на базе покроя жакета с втачным рукавом; Формиро- вания навыков оформления чертежа МК изделия и создания макета.

Задания:

1. Определение исходных данных для построения чертежей основных деталей одежды покроя «реглан».

2.Оформление чертежа конструкции реглан методами графического постро- ения и технического моделирования.

- Изготовление макета и проверка макета на манекене.

#### Пособия и инструменты:

Учебные плакаты, образцы макетов швейных изделий с рукавами реглан и его разновидностей, чертеж базовой основы с втачным рукавом, чертежные принадлежности.

Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

- Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

#### Контрольные вопросы

1.Перечислите и охарактеризуйте разновидности покроя реглан.

2.Назовите исходные преобразования в БК с обычным втачным рукавом для построения на его основе чертежа реглан.

3.В чем особенности конструирования рукава полуреглан, реглан-погон? 4.Как согласуются между собой детали рукава с полочкой и спинкой?

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В основу построения чертежа изделия положен единый принцип ре- шения ведущих узлов конструкции: определение наклона рукава, положе- ние перекатов, ширины рукава вверху и внизу и развертка рукава относи- тельно линий перекатов. Наклон рукава и направление линий перекатов в чертежах изделий с рукавами реглан определяются в зависимости от вы- соты оката. Разные соотношения высоты оката и глубины проймы ис- пользуются для получения изделий, разнообразных по форме и силуэту, при сохранении основной схемы чертежа. При сокращении высоты оката рукав приближается  более горизонтальному положению, и наоборот, при увеличе- нии высоты оката приближается к отвесному положению.

Чертеж базовой основы пальто с рукавами реглан строится, либо переносится (копируется) с чертежа пальто с втачным рукавом. Полочку и спинку базовой основы размещают на листе с учетом последующих построе- ний реглана.

Студентам предлагается выполнить расчеты для построения линии проймы покроя реглан полочки и спинки, а также деталей рукава реглан женского демисезонного пальто(жакета)

и построить чертеж конструкции пальто (жакета) покроя реглан, используя основные расчетные фор- мулы, приведенные в литературе 1, 2 и оформить конструкцию пальто реглан, используя метод технического моделирования

#### Конструкция покроя реглан

Разработка конструкции изделия с рукавом реглан методом пристраи- вания осуществляется в несколько этапов:

  - выбор исходной конструкции (изделия с втачным рукавом);

  - модификация конструкции спинки и полочки;

  - получение промежуточного шаблона рукава;

  - получение конструкции покроя реглан.

Выбор исходной конструкции. В качестве исходной используется кон- струкция изделия с втачным рукавом.

Модификация конструкции спинки и полочки. Исходная конструкция подготавливается к нанесению линий реглана следующим образом:

    - Уменьшается величина баланса конструкции. В изделиях покроя реглан в отличие от изделий с втачным рукавом из-за отсутствия шва соеди- нения оката рукава с проймой в верхних участках происходит растяжение материала под действием массы изделия на участке между плечевой точкой и нижней частью узла «пройма — окат». Оно усугубляется тем, что растягива- ющие усилия действуют под углом к направлению нити основы детали рукава (рис. 11.1). При этом на задней части рукава возникают более значительные деформации, так как растяжению подвергается больший участок и угол его наклона составляет около 45° (на передней половинке - порядка 60°). Для того чтобы в изделии середина спинки не оказалась укороченной относительно боковых участков (дефект — косые наклонные складки в области проймы), требуется уменьшить величину баланса

за счет подъема основания  горловины  спинки на 0,5...1,5 см и ее вершины на 0,25...0,75 см. Величи- на подъема зависит от способности конкретного ма- териала к деформации под углом к долевой и шири- ны участков, подвергаемых растяжению.

    - Вытачка от плечевого среза на спинке, если она имеется в исходной конструкции, для удобства по- строения переносится в другое место, например в горловину или в линию середины спинки. После нанесения линии реглана вытачка переводится и оформляется в соответствии с моделью. При достаточ- но больших объемах изделия вытачка или посадка по плечевому срезу должна быть исключена.

Рис 11.1 Направления растягивающих усилий в рукавах реглан

Получение промежуточного шаблона рукава. Построение конструкции ру- кава и линии реглана на спинке и полочке производится с помощью промежу- точного шаблона (рис. 11.2). Для его получения на исходной конструкции втачного рукава производятся следующие построения.

- Повышение высоты оката. Требуется из-за растяжения материала в изделии в направлении от плечевой точки к нижним участкам оката при отсут- ствии растяжения вдоль среднего шва (дефект — напряженные наклонные складки от плечевой точки). Высота оката промежуточного шаблона рукава

Вок.п = к·Вок = к/14-34/,

где к = 1...1,1 (коэффициент к = 1,1 используется для проектирования рукава строгой классической формы);

В0К — высота оката исходного ру- кава.

Выше линии /34'-34"/, параллельно ей,    на расстоянии Вок.п проводится линия новой высоты оката.

Получение промежуточного шаблона рукава

2   Исключение посадки по окату рукава. Точки проймы 332 и 352 при; изготовлении изделия должны совмещаться с точками оката рукава 332' и 352'. Их местоположение должно сохраняться и в проектируемых кон- струкциях других покроев. Для определения положения вершин задней и пе- редней половинок рукава на линии новой высоты оката рукава делаются за- сечки:

из точки 332' вправо вверх дугой радиусом R1 = /332'-14'Р/ = /332-14'н/ (с чертежа спинки) — точка 14'Р;

из точки 352' влево вверх дугой радиусом R2 = /352'-14"р/ = /352-14"н/ (с чертежа полочки) — точка 14"р.

Получение конструкции покроя реглан. На чертеже подготовленной конструкции спинки и полочки с помощью промежуточного шаблона рукава выполняют следующие действия (рис. 11.3).

Рис. 11.3 Пристраивание шаблона рукава и оформление линий конструкции

- Строят линию соединения рукава с полочкой и  спинкой (линии реглана),  для чего точки 332' и 14'р задней половинки промежуточного шаблона рука- ва совмещают соответственно с точками 332 и 14'н спинки и наносят желае- мую линию соединения спинки и рукава. Типовое положение линии реглана

— прямая или слегка выпуклая линия, проходящая через точки 114 и 332;

положение точки 114  на горловине спинки:  /121' -114/ = 2...4 см. Аналогично

строится и передняя половинка рукава. Можно сдвинуть точку 332 на спинке и /или точку 352 на полочке, заузив деталь на этом участке. Тогда во изежание заужения изделия на этом уровне необходимо расширить на эту величину рукав, переместив соответственно точки 332/ и/или 352.

Рукав может быть и без верхнего шва, при этом угол между линиями плече- вого среза и середины рукава переводится в вытачку, складку (складки), сборки, посадку по линиям горловины или реглана.

3.Строят линии нижних срезов передней и задней половинок рукава. 4.Полученные линии реглана копируются на спинку и полочку.

Рис. 11. 4 Варианты покроя реглан с верхним швом: а) реглан; б) «нулевой» реглан; в)полуреглан; г) реглан – погон;

д) «арочный» реглан и реглан – кокетка

Конструкция рукава реглан без верхнего шва или верхней вытачки

Для объемных изделий из тканей и различных трикотажных изделий ха- рактерны рукава реглан без верхнего шва или вытачки.

В качестве исходной базовой основы обычно используется конструкция  с углубленной проймой и достаточно широким рукавом, следовательно, с от- носительно невысоким окатом. Принцип преобразования заключается в том, что верхняя вытачка рукава раскрывается в линию реглана и преобразуется в посадку (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Разработка конструкции рукава реглан без верхнего шва или верхней вытачки: а — нанесе- ние линий разведения; б — оформление нового контура детали

#### Отчет о работе.

1.Представить  отчет в виде	чертежа БК женского платья с рукавом покроя реглан на типовую фигуру в масштабе 1:1. Макет изделия.

2.Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Рис. 11.6 Различные варианты покроя реглан

#### Критерии оценки:

Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практи-         ческого задания без погрешностей, правильного проведения измерений индивидуальной фигуры, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эру- диции.

  - Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требо- ваний, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

  - Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3-4 ошибок в вы- полнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на во- просы преподавателя.

  - Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов на вопросы преподавателя.

# Практическая работа №21-22

## Тема: «Построение модельной конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и комбинированными по рисунку.»

Цель занятия: Формирование умений построения пальто с цельнокроеными рукавами, графических приемов построения чертежа с использованием базовых основ конструкций.

Задания: 1. Изучение конструктивных особенностей женских изделий с раз- личными вариантами построения цельновыкроенного рукава.

2.Выбор модели, определение размерных признаков, запись исходных данных. 3.Построение (копирование) чертежа БК пальто с втачным рукавом. Уточнение основы.

4.Выполнение расчетов конструкции для построения чертежа переда и спинки женского пальто с цельновыкроенными рукавами.

5.Построение различных вариантов чертежей конструкций с цельновыкроен- ными рукавами пальто женского демисезонного.

Пособия и инструменты: Чертеж базовой конструкции с втачным рукавом, манекен, зарисовки моделей с цельнокроеными рукавами, журналы мод, чер- тежные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

#### Контрольные вопросы:

1. Какой покрой рукав называют цельновыкроенным?

2.Перечислите и охарактеризуйте современные разновидности изделий цельновыкроенными рукавами.

3.Какая конструкция является исходной для построения изделия с цельновы- кроенными рукавами?

4.Как изменяются основные конструктивные прибавки в изделии с цельновы- кроенными рукавами по сравнению с втачными, чем эти изменения вызваны? 5.Зависит ли форма изделия от степени наклона рукава и глубины проймы?

6.Назначение ластовицы и ее разновидности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При конструировании изделий изменяются конструктивные прибавки:

Пг увеличивается на 2см по сравнению с прибавкой для изделий с втачными рукавами. Прибавка к обхвату плеча увеличивается на 2-3см, прибавка на сво- боду проймы на 0,5-1см.

Разработка конструкции цельновыкроеного рукава мягкой формы

Иллюстрацией этапов построения цельнокроеного рукава мягкой формы может служить чертеж конструкции блузки. В качестве исходной для проектирования принята конструкция двухшовного втачного рукава с прямой линией переднего сгиба и соответственно с прямыми линиями средних (внешних) передней и задней частей рукава.

На этапе подготовки исходной исходной конструкции ( тонкие линии) выпол- нено следующее: размоделирована плечевая вытачка спинки путем раскрытия в срез проймы с целью его удлинения, необходимого для введения подплечника; верхняя вытачка переда также переведена в срез проймы, образуя удлинение боковой стороны переда,формирующееся в изделии мягкой наклонной склад- кой; изменен баланс уонструкциии,для чево верхний участок детали переда пе- ремещен вниз916-16’<2 см по рекомендациям специалистов АЩ «Кузнецкий мост»); размоделирована локтевая вытачка задней части рукава путем раскры- тия в срез оката и в сторону низа рукава; боковой шов запроектирован посере- дине ширины изделия, тюе с некоторым смещением вперед относительно сере- дины ширины проймы исходной конструкции; вершина нижнего шва рукава совмещена с вершиной бокового шва.

Пристраивание деталей рукава выполнено с учетом совмещения надсечек 332,332р, и 352, 353р и необходимого конического отведения деталей рукава( центрами дуг перемещения надсечек являются точки 14’,14” приняты точки 347,347’)

В качестве контрольных параметров конструкции цельнокроеного рукава мяг- кой формы используют: 1- равенство углов наклона рукава ( αс=αп),2 – равенство углов наклонов плечевых участков срезов получаемой конструк- ции(с целью достижения этого равенства окончательный контур переда на рис. Проходит выше точки 14”), 3- равенство длин оформляемых срезов от горлови- ны до надсечки основания оката или их неравенство в случае проектирования оттягивания внешнего среза переда в области плеча.

Контуры оформленного внешнего среза рукава спинки повторяют на детали переда. Внутренние срез рукава, переходящие в боковые срезы деталей, оформляют в соответствии проектируемой формой рукава в этой области изде- лия при отведении руки в сторону. Конфигурация внутренних срезов рукава спинки и переда должна быть одинакова. Небольшое заужение рукава внизу может быть выполнено сос тороны внутренних срезов.

Разновидности конструкций с цельнокроеным рукавом мягкой формы показаны на рис., где под номером 1 приведена конструкция, рассмотренная выше ( см рис). Разновидности 2.3 могут быть построены также как 1,или получены с использованием конструкции 1 в качестве исходной.

Особенности построения чертежа конструкции с цельнокроеным рукавом с ла- стовицей

Конструкция изделия с цельнокроеным рукавом с ластовицей представлена на рис. Линии подрезов для втачивания ластовицы на деталях спинки и полочки

обозначены:2-3-подрез спинки,3-4-задней части рукава,2’-5-полочки,5-4’- передней части рукава.

Точки пересечения контура оката пристраиваемых деталей рукава с линией ис- ходной проймы обозначены:2-3- подрез спинки,3-4-задней части рукава,2’-5- полочки,5-4’-передней части рукава. Точки пересечения контура оката при- страиваемых деталей рукава с линией исходной проймы обозначены С и П. В результате пристраивания рукава и оформления линий подрезов в деталях об- разуются участки «дефицита»:Спинки- 2-3-С-1, рукава-4-3-С-1р, Полочки-2’-5-П-1’,рукава-4’-5-П-1р

На чертеже конструкции заштрихованы участки дефицита спинки и полочки, компенсируемые втачиваемой ластовицей. Участки 1-3-С и 1’-5-П остаются в конструкции некомпенсируемым дефицитом. Аналогично могут быть рассмот- рены геометрические фигуры дефицита деталей рукава. При построении необ- ходимо контролировать дефицит на спинке и задней части рукава, так как не- достаточные размеры конструкции на этом участке ограничивают свободу движения рук вперед.

В рассматриваемой конструкции недостаток размера отчасти восполнен рас- ширением рукава по локтевому сгибу. Некомпенсируемый дефицит уменьша- ется при подъеме вершин подрезов 3 и 5 над линией основания проймы. Можно считать, что повышение уровня положения точек 3и 5 на 1см не изменяет глу- бину исходной проймы, так на этом уровне в изделии с втачным рукавом рас- полагается нижний участок среза проймы ( припуск на шов втачивания рукава При проектировании подрезов точку 2 (2’) на боковом шве располагают обыч- но как можно выше (1-2 <10 см). Однако, укорочение ластовицы по линии бо- кового шва в изделии без дополнительного отведения рукава приводит к значи- тельному ее удлинению по линии шва рукава. Эти особенности конструкции наиболее ярко проявляются на полочке (рис). Между линиями подрезов полоч- ки и передней части рукава в области точки 2’ пректируют зазор, равный удво- енному значению припуска на шов втачивания ластовицы. На спинке зазор между линиями подреза иногда оказывается больше,чем на

Полочке. Типовая ластовица в виде ромбовидного четырехугольника 2-3-4-5 компенси- рует в изделии отсекаемые линиями подрезов участки спинки, переда и деталей рукавов. Ширину ластовицы контролируют, сопоставляя ее с измерением фи- гуры:

3-5=3-1+1’-5=dп.з.р-1…2см

При меньшей ширине ластовицы в изделии возможно появление заломов в об- ласти точек 3,5.

#### Длины сторон ластовицы равны длинам соответствующих линий подрезов. Ластовица может быть симметричной с парным равенством сторон (2-3=2-5и3- 4=5-4) с полным равенством всех четырех сторон (ромб, самый технологичный вариант ластовицы); может быть асимметричной частично или полностью( все четыре стороны разной длины). В лекалах и деталях кроя срезы ластовицы и подрезов маркируют одной, двумя и т. д надсечками

#### Отчет о работе.

1.Представить отчет в виде 2 чертежей МК изделий с цельнокроеными рукавами в масштабе 1:4.

2.Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Критерии оценки:

Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного построения чертежей МК изделий с цельнокроеными рукавами в масштабе 1:4. Ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требований, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3-4 ошибок в выполнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на вопросы преподавателя.

Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов на вопросы преподавателя при защите работы

Практическая работа №23

Тема: Построение модельных конструкций изделий различного ассортимента по эскизу (по заданию преподавателя)

Задания:

1. Изучение и анализ модели женского платья в соответствии с индивидуальным заданием

2.Подбор соответствующей базовой силуэтной основы, ее уточнение и изменение

3.Перенос модельных особенностей с эскиза на чертеж конструкции, разработка чертежа модельной конструкции

4.Поверка правильности разработки чертежа конструкции модели женского платья

#### Пособия и инструменты:

Чертежи базовых конструкции изделий эскизы моделей одежды, чертежные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи-рование одежды. – М : Академия, 2010.

Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

#### Контрольные вопросы:

1.Назвать порядок изучения модели?

2.Как намечается вспомогательная сетка для прочтения модельных особенностей 3.Что необходимо установить при анализе модели?

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение модели заключается в выявлении ее особенностей и определении отклонений от базовой основы

До разработки чертежа важно иметь представление о форме проектируемых деталей и конфигурации конструктивных линий модели. Так как способность «читать конструкцию» по изображению модели обычно приходит с опытом работы, для начала можно использовать следующие вспомогательные приемы. На эскизе (фотографии) намечается центральная линия. В зависимости от постановки фигуры она может быть прямой или изогнутой. Затем на ней определяется положении линий груди, талии, бедер. Если они отчетливо не выявлены, то их положение можно определить с помощью модуля, приняв за модуль высоту головы от макушки до подбородка. Условно- пропорциональная реаль- ная фигура человека высокого роста состоит из восьми таких модулей. Что же касается стилизованного эскизного изображения фигуры, то ее рост, как прави- ло, включает более восьми модулей, в основном за счет удлинения ног. Уста- новлено, что на эскизах разных авторов торс чаще всего близок к естественным пропорциям. Поэтому в соответствии с пропорциями реальной фигуры на эски- зе можно определить уровень груди на расстоянии двух модулей от макушки, уровень талии- одного модуля от уровня груди, уровень бедер- одного модуля от уровня талии. Линия локтя опущенной руки и линия талии находятся на одном уровне. Это важно иметь в виду для определения длины и формы рукава. Конструктивные линии талии, груди, бедер проводятся перпендикулярно цен- тральной. Для анализа глубины выреза горловины и формы воротника следует установить на рисунке место расположения яремной впадины. Она находится выше линии груди на расстоянии, примерно равном половине модуля. Однако не всегда удается воспользоваться размером головы в качестве модуля. При намеренно стилизованном изображении головы за модуль можно принять рас- стояние от талии до груди либо от талии до бедер, смотря какие из конструк- тивных уровней на эскизе изображены отчетливее.

Необходимо определить пропорции- длину и соотношение длин отдельных участков, объемов (на уровнях линии груди, талии, бедер, низа) и ширины (плечевых срезов, спинки, переда) изделия. Это поможет уточнить расположе- ние, направление и конфигурацию конструктивных и декоративных линий. Чтобы уточнить силуэтное решение в изделиях с рукавами, полезно наглядно представить соотношение ширины изделия на фигуре на уровнях бедер и плеч. Для этого на эскизе точки силуэтного контура изделия на уровне бедер и точки перехода от плеча к рукаву соединяют прямыми так, чтобы выделенная часть изделия оказалась заключенной в четырехугольник. В условно- пропорцио- нальной женской фигуре ширина на уровне бедер примерно равна ширине на уровне плеч, т.е. торс вписывается в прямоугольник. Если же, например, в при- таленном силуэте образовавшаяся геометрическая фигура- трапеция с большим основанием вверху, то акцентируется плечевой пояс. В этом случае конструк тивное решение должно обеспечить удлинение и выпрямление плечевой линии и способы ее фиксации (плечевые накладки, подокатники и др.). если получает- ся трапеция с большим основанием внизу, то необходимо использовать прие- мы, расширяющие форму изделия по линии бедер (увеличение прибавки на свободу облегания, проектирование сборок, складок и т.д.).

Итак, в результате нанесения на изображение модели всех указанных выше ли- ний получается вспомогательная сетка, с помощью которой более наглядно можно представить особенности силуэтной формы модели в целом и точнее определить расположение, пропорции и размеры деталей и отделочных эле- ментов. Так, объем может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность быть более выразительной спереди или сбоку; расклешенность может быть равномерной или нет и т.д. следует обратить внимание на то, как форма и размеры отдельных деталей (рукавов, воротника, пояса, кармана и др.) влияют на форму и пропорции одежды, и постараться воплотить это в конструкции.В результате анализа определяется, какие конструктивные и технологические решения обеспечат требуемую форму.

Для проведения анализа студенты переводят на кальку изображение модели в соответствии с индивидуальным заданием (варианты моделей женских платьев представлены в приложении; номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале).

При анализе модели устанавливают силуэт, покрой изделия, вид материа- ла; ширину изделия по линиям груди, талии, бедер и низа; длину рукава и его ширину вверху и внизу; длину и ширину воротника: кол – во и расположение петель и пуговиц и т.п. Все эти данные фиксируют в тетради.

Затем выясняют, каким образом создана выпуклость изделия в области груди и лопаток.

Следует помнить, что для создания четких, строгих форм изделия обычно используют конструктивно – декоративные швы (вытачки, рельефы, кокетки, заутюженные складки и т.п.) для создания мягких форм – сборки, драпировки и т.п.

Для правильного воспроизведения формы модели следует продумать ее конструктивное решение и восстановить плохо заметные швы и вытачки с уче- том модного членения формы.

Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб рисунка. Расчет участков переноса модельных особенностей сводят в перечень.

Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют

ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб рисунка. Расчет участков переноса модельных особенностей сводят в перечень.

#### Отчет о работе.

1.Разработка чертежа конструкции модели женского платья по эскизу.

2.Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Практическая работа №24

Тема: Изготовление основных  шаблонов деталей  пальто.

Цель работы: Изучение построения основных шаблонов деталей плечевых изделий женской верхней одежды, овладение техникой построения основных шаблонов деталей плечевых изделий женской верхней одежды.

Содержание работы:

1.Проверка сопряжения срезов деталей конструкции.

- Складывание рукава по перекатам, оформление низа рукава.

- Построение шаблонов спинки, переда, рукава.

- Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа женского д/с пальто детали спинки и переда с нанесенными на них балансовыми линиями и двухшовный рукав с верхней и нижней частью. Прежде чем приступать к построению шаблонов, нужно проверить сопряжение срезов так и в таком порядке, как это предлагается на лекции по этой теме. Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны верха спинки, переда и  рукава, который перед построением шаблонов должен быть сложен по перекатам, а низ рукава оформлен по схеме, предложенной на лекции. После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. На детали переда необходимо составить перечень всех шаблонов. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №№ 4, 8, 9, 11.

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен комплект шаблонов пальто женского д/с .

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий

2. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. «Конструирование одежды», 2004г.

Практическая работа №24

ТЕМА: «Построение вспомогательных и производных шаблонов деталей    плечевых изделий»

Цель работы: Изучение построения вспомогательных и производных шаблонов деталей плечевых изделий.

Содержание работы:

- Построение шаблонов отложного воротника, карманов, клапанов, разметок, клеевых для женского д/с пальто.

- Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа женского д/с пальто детали отложного воротника и кармана.  Затем вместе с преподавателем по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны отложного воротника и кармана, клеевых прокладок, разметок  спинки и переда.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №№ 4, 8, 9, 10, 11.

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен комплект шаблонов отложного воротника, кармана, клеевых прокладок, разметок для женского д/с пальто.

Рекомендуемая литература:

- Конспект занятий

Практическая работа №25

ТЕМА: «Построение основных, вспомогательных и производных шаблонов легкого женского платья»

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для легкого женского платья.

Содержание работы:

- Проверка сопряжения срезов деталей конструкции.

- Построение шаблонов спинки и переда.

2. Построение шаблонов обтачек срезов деталей.

3. Построение шаблонов клеевых прокладок.

4. Построение шаблонов разметок.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа женского легкого платья детали спинки и переда.  Затем самостоятельно  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны спинки и переда, обтачек, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы № 4.

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен полный комплект шаблонов легкого женского платья.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

занятий

Практическая работа №26

ТЕМА: «Построение основных, вспомогательных и производных шаблонов поясных изделий (юбок и брюк)»

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для поясных изделий.

Содержание работы:

1. Построение шаблонов  для юбки:

- 1.1 верха переднего и заднего полотнища

- 1.2 верха пояса ( застежка в боковом шве, застежка по центру

- заднего полотнища)

- 1.3 клеевых прокладок

- 1.4 подкладки

- 1.5 разметок

- 2. Построение шаблонов для брюк

- 2.1  верха передней и задней половин.

- 2.2 верха пояса

- 2.3 бокового наклонного кармана

- 2.4  застежки на гульфик

- 2.5 подкладки

- 2.6  клеевых прокладок

- 2.7  разметок

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа юбки: детали переднего и заднего полотнища, пояса; из чертежа брюк: детали передней и задней половин, пояса.  Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны деталей переднего и заднего полотнища юбки, пояса, клеевых прокладок, подкладки, разметок; передней и задней половин брюк, пояса, бокового наклонного кармана, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №№ 5, 7.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

Практическая работа №27

Тема: Проверка качества посадки женского жакета (д/с, пальто)           изготовленного из макетного материала и примерка его на фигуре(манекене).Устранение дефектов.

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для поясных изделий.

Содержание работы:

1. Построение шаблонов для платья:

- 1.1 лифа изделия

- 1.2 юбки изделия (застежка в боковом шве, застежка по центру

- заднего полотнища)

- 1.3 клеевых прокладок

- 1.4 подкладки

- 1.5 разметок

- 2. Построение шаблонов для платья

- 2.1  лифа изделия

- 2.2 верха пояса

- 2.3 бокового наклонного кармана

- 2.4  обтачки горловины

- 2.5 подкладки

- 2.6  клеевых прокладок

- 2.7  разметок

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа юбки: детали переднего и заднего полотнища, пояса; из чертежа брюк: детали передней и задней половин, пояса.  Затем вместе с преподавателем по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны деталей переднего и заднего полотнища юбки, пояса, клеевых прокладок, подкладки, разметок; передней и задней половин брюк, пояса, бокового наклонного кармана, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

# Практическая работа № 28 Проверка качества посадки женских брюк, изготовленных из макетного материала. Устранение дефектов.

# Практическая работа №29

Расчет и построение чертежей базовых конструкций (БК) детских пальто для девочек и мальчиков разных возрастных групп (по заданию преподавателя)

Цель работы: Освоение методики и закрепление знаний проектирования БК плечевой одежды для детей разных половозрастных групп.

Закрепить последовательность построения чертежа БК детских пальто.

Содержание работы:

- Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК детских пальто (половозрастной группы по заданию преподавателя);

- Построение чертежа БК пальто, М 1:2 или М1:1

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 1.2 Том 5, (для девочек) и таблице 1.2 Том 6,  (для мальчиков) на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШ 5 том,

  - ЕМКО ЦОТШЛ 6 том,

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК изделия в М 1:2

Лабораторная работа №30

Расчет и построение чертежей БК детских брюк

Цель работы: Освоение методики и закрепление знаний проектирования БК поясной одежды для детей разных половозрастных групп. Закрепить последовательность построения чертежа БК детских брюк.

Содержание работы:

- Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК детских брюк (половозрастной группы по заданию преподавателя);

- Построение чертежа БК брюк, М 1:2 или М1:1

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 7.2 Том 5, стр.205 -216 (для девочек) и таблице 4.2 Том 6, стр.102 -212 (для мальчиков) на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО ЦОТШЛ 5 том.

- ЕМКО ЦОТШЛ 6 том.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК изделия в М 1:2

Лабораторная работа №31

Тема : Варианты перевода , размоделирования и оформления вытачек  на выпуклость груди , живота и лопаток.

Цель работы: Освоение методики расчета и построения боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии в изделиях мужской плечевой одежды.

Содержание работы:

- Нанесение исходных модельных особенностей на БК

- пальто,

- пиджака,

- жилета (по заданию преподавателя)

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы

Вытачки на выпуклость лопаток могут занимать любое положение: быть направленными от плечевого шва, от горловины, от среднего шва дета- ли. При нанесении линий модельных особенностей на чертеже базовой осно- вы вытачку переводят в положение, заданное моделью одним из двух спосо- бов: графическим или способом шаблона.

Графический способ выполняют методом дуг и засечек. Он точен, но весьма трудоемок.

Способ шаблонов проще, дает хорошие результаты и потому широко ис- пользуется в техническом моделировании. При использовании этого способа  из плотной бумаги вырезают шаблон — точную копию основной детали базо- вой основы. В соответствии с моделью на шаблон наносят новое положение вытачки, соединив выступающую точку лопаток (т(22)) с точкой на срезе шаблона, соответствующей новому положению вытачки. Шаблон разрезают по линии нового положения вытачки. Исходную вытачку закрывают, совместив ее стороны. При этом стороны новой вытачки раскрываются на месте разреза, образуя раствор вытачки в новом направлении. Контур трансформированного шаблона очерчивают.

При перемещении вытачек следует соблюдать следующие обязательные условия:

    - раствор вытачек должен оставаться неизменным;

    - вершина новой вытачки должна быть направлена к центру выпуклости лопаток.

Различные варианты перемещения вытачки на выпуклость лопаток пред- ставлены на рис. 20.1.

Рис. 20.1 Варианты перемещения вытачки на выпуклость лопаток. Вытачка пол- ностью перемещена	а) в линию горловины; б) в линию проймы; в)

#### Отчет о работе.

- Представить отчет в виде двух чертежей с различными видами плечевых вытачек в масштабе 1:4

- Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Лабораторная работа № 32

Тема:  Варианты  проектирования линий рельефов  и кокеток в изделиях различных силуэтов  и ассортиментных групп.

Цель занятия: формирование умений по освоению методики и приемов технического моделирования, применяемых при разработке конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ

Изучение приемов технического моделирования. Характеристика основных правил построения продольных рельефов проходящих через центр груди и центр лопаток .

Выполнение продольного рельефа из плечевого среза на спинке и полочке.

Выполнение продольного рельефа из среза проймы на спинке и полочке.

Характеристика основных правил построения продольных рельефов проходящих со смещением от центра груди и центра лопаток .

Пособия и инструменты: Шаблоны деталей полочки женского платья, чертёж- ные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы.

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Констру- ирование одежды. – М. : Академия, 2010.

Контрольные вопросы

1.Какие основные правила построения продольных рельефов проходящих че- рез центр груди и центр лопаток .

2.Какие варианты создания объемной формы детали?

3.Какие условия необходимо при перемещении вытачек?

4.Что необходимо проверить в чертеже конструкции после переноса вытачек?

Методические указания

При наличии в модели продольных (рельефов) швов (рис. 20.5) в эти конструктив- но-декоративные линии переводят раствор вытачки на выпуклость лопатки, а ино- гда и талиевой вытачки. Эти швы могут проходить через центр исходной вытачки или быть смещены относительно центра, при этом отсеченный участок вытачки сутюживают. Конфигурация линии рельефа определяется моделью; вершина рельефа может быть расположена на плечевой линии, или проймы

# Лабораторная работа №2

#### Отчет о работе.

1.Представить два чертежа конструкции с рельефами из плечевого среза и среза проймы в масштабе 1:1.

- Произвести	сравнительный	анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Практическая работа № 33

Построение чертежей модельных конструкций детских пальто, по эскизу для разных возрастных групп

Цель работы: Освоение методики и закрепление знаний проектирования МК плечевой одежды для детей разных половозрастных групп.

Закрепить последовательность построения чертежа БК и МК детских пальто.

Содержание работы:

- Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения МК детских пальто (половозрастной группы по заданию преподавателя);

- Построение чертежа МК пальто, М 1:2 или М1:1

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 1.2 Том 5, (для девочек) и таблице 1.2 Том 6, (для мальчиков) на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШ 5 том,

  - ЕМКО ЦОТШЛ 6 том,

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК изделия в М 1:2

Лабораторная работа № 34-35

Построение чертежей МК детских брюк и комбинезона.

Цель работы: Освоение методики и закрепление знаний проектирования МК поясной одежды для детей разных половозрастных групп. Закрепить последовательность построения чертежа БК детских брюк.

Содержание работы:

- Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК детских брюк (половозрастной группы по заданию преподавателя);

- Построение чертежа МК брюк и комбинезона, М 1:2 или М1:1

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 7.2 Том 5, стр.205 -216 (для девочек) и таблице 4.2 Том 6, стр.102 -212 (для мальчиков) на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО ЦОТШЛ 5 том.

- ЕМКО ЦОТШЛ 6 том.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК изделия в М 1:2

Лабораторная работа № 36

Построение чертежей модельных конструкций детского изделия

рукавом покроя реглан по эскизу.

Цель работы: Освоение методики и закрепление знаний проектирования МК плечевой одежды для детей разных половозрастных групп, с рукавом реглан.

Закрепить последовательность построения чертежа БК и МК детских изделий.

Содержание работы:

1Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения МК детского изделия с рукавом реглан (половозрастной группы по заданию преподавателя);

2.Построение чертежа МК изделия, М 1:2 или М1:1

3.Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 1.2 Том 5, (для девочек) и таблице 1.2 Том 6, (для мальчиков) на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШ 5 том,

  - ЕМКО ЦОТШЛ 6 том,

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК изделия в М 1:2

Лабораторная работа № 37

Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов       детского комплекта.

Цель работы: Изучение построения вспомогательных и производных шаблонов деталей плечевых изделий.

Содержание работы:

- Построение шаблонов отложного воротника, карманов, клапанов, разметок, клеевых для женского д/с пальто.

- Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа мужского пиджака детали отложного воротника и кармана.  Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны отложного воротника и кармана, клеевых прокладок, разметок  спинки и переда.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №32

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен комплект  шаблонов отложного воротника, кармана, клеевых прокладок, разметок для детского комплекта.

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для поясных изделий.

Содержание работы:

1. Построение шаблонов для брюк:

- 1.1 верха переднего и заднего полотнища

- 1.2 верха пояса (застежка в боковом шве, застежка по центру

- заднего полотнища)

- 1.3 клеевых прокладок

- 1.4 подкладки

- 1.5 разметок

- 2. Построение шаблонов для брюк

- 2.1  верха передней и задней половин.

- 2.2 верха пояса

- 2.3 бокового наклонного кармана

- 2.4  застежки на гульфик

- 2.5 подкладки

- 2.6  клеевых прокладок

- 2.7  разметок

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа юбки: детали переднего и заднего полотнища, пояса; из чертежа брюк: детали передней и задней половин, пояса.  Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны деталей переднего и заднего полотнища юбки, пояса, клеевых прокладок, подкладки, разметок; передней и задней половин брюк, пояса, бокового наклонного кармана, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №41,42.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

Рекомендуемая литература:

1,ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.ЕМКО ЦОТШЛ 3том.

3.Конспект занятий.

Практическая работа № 38

Тема: Проверка качества посадки детского комплекта   изготовленного из макетного материала и примерка его на фигуре(манекене).Устранение дефектов.

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для детских изделий.

Содержание работы:

1. Построение шаблонов для платья:

- 1.1 лифа изделия

- 1.2 юбки изделия (застежка в боковом шве, застежка по центру

- заднего полотнища)

- 1.3 клеевых прокладок

- 1.4 подкладки

- 1.5 разметок

- 2. Построение шаблонов для платья

- 2.1  лифа изделия

- 2.2 верха пояса

- 2.3 бокового наклонного кармана

- 2.4  обтачки горловины

- 2.5 подкладки

- 2.6  клеевых прокладок

- 2.7  разметок

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа юбки: детали переднего и заднего полотнища, пояса; из чертежа брюк: детали передней и задней половин, пояса.  Затем вместе с преподавателем по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны деталей переднего и заднего полотнища юбки, пояса, клеевых прокладок, подкладки, разметок; передней и задней половин брюк, пояса, бокового наклонного кармана, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

Практическая работа №39

Тема : Построение БК мужского демисезонного пальто  прямого силуэта .

Цель работы: Освоить методику разработки БК мужской плечевой одежды. Закрепить последовательность построения чертежа БК мужского пальто прямого силуэта.

Содержание работы:

  - Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК пальто прямого силуэта;

  - Построение чертежа БК пальто (спинка, перед), М 1:2 или М1:1

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 3.4 Том 3, стр.53-56 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК переда и спинки пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

1.	ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.	ЕМКО ЦОТШЛ, 2том,

3.	Конспект занятий.

# Лабораторная работа №40

Построение базовой конструкции (БК) мужских брюк на типовую фигуру

Цель   работы:  Освоить  методику	разработки  БК	мужских брюк.

Закрепить последовательность построения чертежа БК брюк.

Содержание работы:

- Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК мужских брюк;

- Построение чертежа БК мужских брюк, М 1:2 или М1:1

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 7.4 Том 3, стр.117-118 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК мужских брюк в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

  - ЕМКО ЦОТШЛ 3том.

# Лабораторная работа №41

Расчет и построение боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии

Цель работы: Освоение методики расчета и построения боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии в изделиях мужской плечевой одежды.

Содержание работы:

- Нанесение исходных модельных особенностей на БК

- пальто,

- пиджака,

- жилета (по заданию преподавателя)

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии в изделиях мужской плечевой одежды выполнить, используя расчетные таблицы ЕМКО СЭВ 3том:

Пальто- стр. 49 Пиджак- стр.13

Жилет – стр.104, выполнив расчет по заданному размеру

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж ИМК изделия в М 1:2

Рекомендуемая литература:

# ЕМКО ЦОТШЛ 3том.

# Лабораторная работа №42

Расчет и построение борта, петель, лацкана однобортных и двубортных изделий мужского ассортимента

Цель работы: Освоение методики расчета и построения борта, петель, лацкана однобортных и двубортных изделий в изделиях мужской плечевой одежды

Содержание работы:

  - Нанесение исходных модельных особенностей (оформить борт, наметить петли, построить карманы, воротник) на ИМК

    - пальто,

    - пиджака,

    - жилета (по заданию преподавателя)

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии в изделиях мужской плечевой одежды выполнить, используя расчетные таблицы ЕМКО СЭВ 3том:

    - пальто- стр. 49

    - пиджак- стр.13

    - жилет – стр.104, выполнив расчет по заданному размеру

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж ИМК изделия в М 1:2

Рекомендуемая литература:

1.	ЕМКО СЭВ 3том, стр. 13-104

# Лабораторная работа №43-45 Выполнение развертки рукавов, варианты моделирования втачных рукавов в соответствии с эскизом

Цель работы: Изучить последовательность выполнения различных конструкций втачных рукавов: одношовного, двухшовного, трёхшовного

Содержание работы:

- Подготовка БК втачного рукава к проектированию ИМК;

- Построение чертежей конструкций рукавов: одношовного, двухшовного, (трёхшовного), используя методические рекомендации или том 2 стр. 14-16, 26-27, 62 – 65;

- Контроль качества посадки рукавов. Расчет ПОР и распределение ПОР относительно проймы.

Методические вопросы:

- Какие виды втачных рукавов вы знаете?

- Перечислите основные этапы построения БК рукава.

- От чего зависит форма рукава?

- Назовите детали рукавов, их конструктивные линии.

- Какой должна быть величина переднего переката?

- Какой должна быть величина локтевого переката вверху?

- Какой должна быть величина локтевого переката по линии низа?

- Как определяют величину локтевого переката по линии локтя?

- Как изменяется посадка по окату рукава в трехшовном рукаве?

- От чего зависит величина сутюживания растяжения заднего и переднего срезов верхней части рукава?

Пособия и инструменты:

Плакаты учебные, чертежные инструменты, том 2 ЕМКО ЦОТШЛ

Методические указания к выполнению работы:

- Работа выполняется по чертежам лабораторных работ №№2-4.

- В соответствии с заданием преподавателя выполняются развертки БК рукавов пальто, жакета и платья.

- На заключительном этапе рассчитывается посадка по окату рукава (ПОР) относительно проймы на одно изделие. Результаты расчета оформляют в табличной форме.

Таблица - Распределение посадки по окату рукава относительно проймы.

Пальто (жакет, платье)

| Участок | I | II | III | IV | V | VI | I - VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %ПОРф |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПф, см |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОР, см |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОР, см |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

1.Учебное пособие по теме: «Проектирование ИМК втачных рукавов».

2.Конспект лекций по разделу.

- Единая методика конструирования одежды (ЕМКО ЦОТШЛ).Том 2 Базовые конструкции женской одежды. М.,1988 (стр.14-16, 26-27, 62-65)

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи ИМК рукавов пальто, жакета и платья в М1:1 выполненные в соответствии с эскизом, расставлены контрольные знаки по окату рукава и пройме пальто (жакета, платья), заполнена таблица распределения посадки по окату рукава относительно проймы.

# Лабораторная работа № 46

Построение базовой конструкции (МК)мужского пиджака по эскизу.

Цель работы: Освоить методику разработки БК мужской плечевой одежды. Закрепить последовательность построения чертежа БК мужского пиджака полуприлегающего силуэта.

Содержание работы:

- Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК пиджака полуприлегающего силуэта;

- Построение чертежа БК пиджака (спинка, перед), М 1:2

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические вопросы:

- В чем особенность построения БК мужской плечевой одежды?

- Построение средней линии спинки.

- Построение горловины и плечевой линии спинки.

- Последовательность построения вытачки на выпуклость живота.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 1.4 Том 3, на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК переда и спинки пиджака полуприлегающего силуэта в М1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

1.	ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.	ЕМКО ЦОТШЛ 3том,

- Конспект занятий.

# Лабораторная работа №47

Построение  конструкции (МК) жилета мужского по эскизу

Цель работы: Освоить методику разработки БК мужской плечевой одежды. Закрепить последовательность построения чертежа БК мужского жилета.

Содержание работы:

- Ознакомиться с таблицей технического расчёта конструктивных отрезков для построения БК жилета мужского;

- Построение чертежа БК жилета, М 1:2 или М1:1

Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 6.4 Том 3, стр.108 -110 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК жилета в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2. ЕМКО ЦОТШЛ 3том,

3. Конспект занятий.

# Лабораторная работа №48

Построение модельной конструкции (МК) мужских брюк по эскизу

Цель   работы: Освоить  методику	разработки  БК	мужских брюк.

Закрепить последовательность построения чертежа БК брюк.

Содержание работы:

Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК мужских брюк;

Построение чертежа БК мужских брюк, М 1:2 или М1:1

Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 7.4 Том 3, стр.117-118 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК мужских брюк в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

1,ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.ЕМКО ЦОТШЛ 3том.

3.Конспект лекций.

# Лабораторная работа №49

Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов мужского пиджака.

Цель работы: Изучение построения вспомогательных и производных шаблонов деталей плечевых изделий.

Содержание работы:

- Построение шаблонов отложного воротника, карманов, клапанов, разметок, клеевых для женского д/с пальто.

- Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа мужского пиджака детали отложного воротника и кармана.  Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны отложного воротника и кармана, клеевых прокладок, разметок  спинки и переда.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №32

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен комплект  шаблонов отложного воротника, кармана, клеевых прокладок, разметок для мужского пиджака.

Рекомендуемая литература:

1,ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.ЕМКО ЦОТШЛ 3том.

3.Конспект занятий.

# Лабораторная работа №50

Тема: Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов   мужских брюк.

Цель работы: Изучение особенностей построения шаблонов для поясных изделий.

Содержание работы:

1. Построение шаблонов для брюк:

- 1.1 верха переднего и заднего полотнища

- 1.2 верха пояса (застежка в боковом шве, застежка по центру

- заднего полотнища)

- 1.3 клеевых прокладок

- 1.4 подкладки

- 1.5 разметок

- 2. Построение шаблонов для брюк

- 2.1  верха передней и задней половин.

- 2.2 верха пояса

- 2.3 бокового наклонного кармана

- 2.4  застежки на гульфик

- 2.5 подкладки

- 2.6  клеевых прокладок

- 2.7  разметок

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа юбки: детали переднего и заднего полотнища, пояса; из чертежа брюк: детали передней и задней половин, пояса.  Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны деталей переднего и заднего полотнища юбки, пояса, клеевых прокладок, подкладки, разметок; передней и задней половин брюк, пояса, бокового наклонного кармана, клеевых прокладок и разметок.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №34

Рекомендуемая литература:

1. Конспект занятий.

Практическая работа № 51

Построение базовой конструкции (БК) платья женского прилегающего силуэта на индивидуальную фигуру

Цель работы: Освоить методику выполнения технических расчетов конструктивных отрезков чертежа БК. Научиться выбирать прибавки, необходимые для расчета и построения чертежа БК платья. Закрепить последовательность построения чертежа БК плечевого изделия, конструкции верхней и нижней части рукава по методике СЭВ.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных.

- Выполнение	технического	расчёта	конструктивных	отрезков	для построения БК платья.

- Построение чертежа БК спинки, переда и рукава, М 1:1 и М1:5

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: схемы построения базовой конструкции плечевой одежды, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, компьютер

Методические вопросы:

- В чем отличие построения БК жакета от БК платья?

- Какие	размерные	признаки	необходимы	для	расчета	основных горизонталей и вертикалей базисной сетки изделия?

- От чего зависит раствор вытачки на выпуклость лопаток?

- Как определить раствор вытачки на выпуклость груди?

- Как определить ВОР?

- Как определяется ШОР?

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Расчет конструктивных отрезков рекомендуется выполнить в Microsoft Office Excel, заполняя таблицы 1, 2, 6 (см ЛР №2).

Примечание. Размер изделия дается преподавателем.

Рекомендуемая литература:

  - ЕМКО СЭВ 1 том, стр28-46.

  - ЕМКО СЭВ 2том, стр. 54-62.

  - Конспект занятий.

В качестве отчета по лабораторной работе, кроме расчетных таблиц, должен быть представлен чертеж БК переда спинки и рукава платья в М1:1и в М1:5 Чертеж в М1:5 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно на формате А4 или в конспекте.

# Лабораторная работа №52

Построение базовой конструкции (БК) пальто мужского прямого силуэта на индивидуальную фигуру

Цель работы: Освоить методику разработки БК мужской плечевой одежды. Закрепить последовательность построения чертежа БК мужского пальто прямого силуэта.

Содержание работы:

  - Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК пальто прямого силуэта;

  - Построение чертежа БК пальто (спинка, перед), М 1:2 или М1:1

  - Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 3.4 Том 3, стр.53-56 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК переда и спинки пальто в М 1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

1.	ЕМКО СЭВ 1 том, стр28-46.

2.	ЕМКО СЭВ 3том, стр. 41-48; 53-56.

3.	Конспект занятий.

# Лабораторная работа № 53-54

Расчет и построение БК женских (мужских) брюк на индивидуальную фигуру

Цель работы: Освоение методики ЦОТШЛ при построении конструкций женской и мужской поясной одежды .

Содержание работы:

- Выбор исходных данных для расчета (таблица №1 стр. 166,)

- Расчет ОК и БК (заполнение таблицы №2, стр. 180)

- Построение конструкции

Рекомендуемая литература:

  - Смирнова Н.И. Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя. 2012 ( стр.178)

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен расчет БК и чертеж БК изделия в М 1:2 или в М1:1

Таблица 1 – Размерные признаки фигуры 	- 	- 	и прибавки для построения чертежа конструкции женских брюк по ЕМКО ЦОТШЛ

| Наименование измерения фигуры | Услов ное обозн ачени е | Величи на, см |  | Прибавка на свободное облегание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Условн ое обознач ение | Величина, см. |  |
|  |  |  |  |  | рекоме ндован ная, см | Приня тая, см. |
| 1. Полуобхват талии 2. И т.д…….. | Ст |  | Пт |  | 0,01,0 |  |

Таблица 2 –Расчет основных конструктивных параметров чертежа женских брюк

| № | Конструктивный участок | Условное обозначение | Формула и расчет | Величина отрезка на чертеже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный расчет |  |  |  |  |
| 1. | Ширина задней половинки брюк по линии бедер (без ширины шага) | Шз.п. | (Сб+Пб)-ББ1= См.систему8 |  |
| 2. | Уровень линии низа | ТН | Ди= |  |
| 3. | Уровень линии бедер | ТБ | 19,5*+0,5 |  |
| 4. | Общая ширина шага передней и задней половинок | Шшага | 0,4(Сб+Пб)-(1,02,0) см = |  |

# Лабораторная работа №55

Расчет и построение БК женского пальто (платья, блузы) на индивидуальную фигуру

Цель работы: Освоение методики ЦОТШЛ при построении конструкции женской плечевой одежды.

Содержание работы:

- Выбор исходных данных для расчета (заполнение таблицы №1 стр. 48,1999год)

- Расчет ОК и БК (заполнение таблицы №2, платье-62-65, 78-79)

- Построение конструкции

Рекомендуемая литература:

- Амирова Э. К и др. Конструирование одежды. 2010, стр. 51-81

- Сакулин Б. С.	Конструирование мужской и женской одежды. 1999, стр. 46-79

- Смирнова Н.И. Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя. 2012 (Расчет пальто стр.119-122; 131-134)

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен расчет БК (перед, спинка рукав) и чертеж БК изделия в М 1:2 или в М1:1

Таблица1  – Размерные признаки фигуры	.и прибавки на свободное облегание к основным участкам чертежа конструкции

| Наименование измерения фигуры | Условное обозначе ние | Величины измерения фигуры, см |  | Прибавки на свободное облегание, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовой | Реальной | Условное обозначени е | Величина |
| Рост | Р |  |  |  |  |
| Полуобхват шеи И т.д………… | Сш |  |  | Пшг ; Пвгс |  |

Таблица 2 – Расчет основных конструктивных параметров чертежа конструкции

Изделие Силуэт Размер

| Обозначение,расчетная формула участка конструкции | Расчет и длина отрезка, см |
| --- | --- |
| 1. Ширина изделия по линии груди А0а1 = Сг3 + Пг + Пр И тд………………….. |  |

# Лабораторная работа №56

Построение базовой конструкции (БК) пиджака полуприлегающего силуэта на индивидуальную фигуру

Цель работы: Освоить методику разработки БК мужской плечевой одежды. Закрепить последовательность построения чертежа БК мужского пиджака полуприлегающего силуэта.

Содержание работы:

- Ознакомиться	с	таблицей	технического	расчёта	конструктивных отрезков для построения БК пиджака полуприлегающего силуэта;

- Построение чертежа БК пиджака (спинка, перед), М 1:2

- Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Методические вопросы:

- В чем особенность построения БК мужской плечевой одежды?

- Построение средней линии спинки.

- Построение горловины и плечевой линии спинки.

- Последовательность построения вытачки на выпуклость живота.

Методические указания к выполнению работы:

Построение конструкции выполнить по расчетной таблице 1.4 Том 3, стр.18-21 на размер по заданию преподавателя.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж БК переда и спинки пиджака полуприлегающего силуэта в М1:2 или в М1:1

Рекомендуемая литература:

1.	ЕМКО ЦОТШЛ 1 том,

2.	ЕМКО ЦОТШЛ 3том,

- Конспект занятий.

Практическая работа № 57 Построение ИМК женских брюк на индивидуальную фигуру.

Практическая работа № 58 Построение ИМК мужских брюк на индивидуальную фигуру

Лабораторная работа №59

ТЕМА: «Построение вспомогательных и производных шаблонов деталей  женских и мужских  плечевых изделий на индивидуальную фигуру»

Цель работы: Изучение построения вспомогательных и производных шаблонов деталей плечевых изделий.

Содержание работы:

- Построение шаблонов отложного воротника, карманов, клапанов, разметок, клеевых для женского д/с пальто.

2.Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа женского д/с пальто детали отложного воротника и кармана.  Затем вместе с преподавателем по схемам, оформленным в конспекте, нужно построить шаблоны отложного воротника и кармана, клеевых прокладок, разметок спинки и переда.  После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №№ 4, 8, 9, 10, 11.

Отчетом по выполненной работе должен быть представлен комплект шаблонов отложного воротника, кармана, клеевых прокладок, разметок для женского д/с пальто.

Рекомендуемая литература:

- Конспект занятий

# Лабораторная работа №60

Раскрой ткани, подготовка изделия к примерке. Последовательность проведения 1 и 2 примерки. Уточнение качества посадки изделия на конкретной фигуре. Устранение дефектов.

Лабораторная работа №61-65

Проектирование исходной модельной конструкции по выбранным

Исходным данным. Выполнение приемов конструктивного модели-

рования 1,2,3 вида. Разработка модельной конструкции по ее графическому изображению и разработка шаблонов для проектируемого изделия.

Задания:

- Изучение и анализ модели женского костюма в соответствии с индивидуальным заданием.

- Подбор соответствующей базовой силуэтной основы, ее уточнение и изменение.

- Перенос модельных особенностей с эскиза на чертеж конструкции, разработка чертежа модельной конструкции.

4.Проверка правильности разработки чертежа конструкции модели женского костюма.

Пособия и инструменты:

Чертежи базовых конструкции изделий эскизы моделей одежды, чертежные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы.

#### Литература и интернет-ресурсы:

1.Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструи- рование одежды. – М. : Академия, 2010.

Дополнительные источники:

2.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Академия, 2005

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одеж- ды. – М.: Московская академия легкой промышленности, 2004.

modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; www.modanews.ru/muller. – электронный ресурс журнала «Ателье»;

#### Контрольные вопросы:

1.Назвать порядок изучения модели ?

2.Как намечается вспомогательная сетка для прочтения модельных особенно- стей ?

3.Что необходимо установить при анализе модели ?

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение модели заключается в выявлении ее особенностей и определении отклонений от базовой основы.

До разработки чертежа важно иметь представление о форме проектируемых деталей и конфигурации конструктивных линий модели. Так как способность «читать конструкцию» по изображению модели обычно приходит с опытом работы, для начала можно использовать следующие вспомогательные приемы. На эскизе (фотографии) намечается центральная линия. В зависимости от постановки фигуры она может быть прямой или изогнутой. Затем на ней определяется положении линий груди, талии, бедер. Если они отчетливо не выявлены, то их положение можно определить с помощью модуля, приняв за модуль высоту головы от макушки до подбородка.

Условно - пропорциональная реальная фигура человека высокого роста состоит из восьми таких модулей. Что же касается стилизованного эскизного изображения фигуры, то ее рост, как правило, включает более восьми модулей, в основном за счет удлинения ног. Установлено, что на эскизах разных авторов торс чаще всего близок к естественным пропорциям. Поэтому в соответствии с пропорциями реальной фигуры на эскизе можно определить уровень груди на расстоянии двух модулей от макушки, уровень талии- одного модуля от уровня груди, уровень бедер- одного модуля от уровня талии. Линия локтя опущенной руки и линия талии находятся на одном уровне. Это важно иметь в виду для определения длины и формы рукава. Конструктивные линии талии, груди, бедер проводятся перпендикулярно центральной. Для анализа глубины выреза горловины и формы воротника следует установить на рисунке место расположения яремной впадины. Она находится выше линии груди на расстоянии, примерно равном половине модуля. Однако не всегда удается воспользоваться размером головы в качестве модуля. При намеренно стилизованном изображении головы за модуль можно принять расстояние от талии до груди либо от талии до бедер, смотря какие из конструктивных уровней на эскизе изображены отчетливее.

Необходимо определить пропорции- длину и соотношение длин отдельных участков, объемов (на уровнях линии груди, талии, бедер, низа) и ширины (плечевых срезов, спинки, переда) изделия. Это поможет уточнить расположение, направление и конфигурацию конструктивных и декоративных линий. Чтобы уточнить силуэтное решение в изделиях с рукавами, полезно наглядно представить соотношение ширины изделия на фигуре на уровнях бедер и плеч. Для этого на эскизе точки силуэтного контура изделия на уровне бедер и точки перехода от плеча к рукаву соединяют прямыми так, чтобы выделенная часть изделия оказалась заключенной в четырехугольник.

В условно- пропорциональной женской фигуре ширина на уровне бедер примерно равна ширине на уровне плеч, т.е. торс вписывается в прямоугольник. Если же, например, в приталенном силуэте образовавшаяся геометрическая фигура- трапеция с большим основанием вверху, то акцентируется плечевой пояс. В этом случае конструктивное решение должно обеспечить удлинение и выпрямление плечевой линии и способы ее фиксации (плечевые накладки, подокатники и др.), если получается трапеция с большим основанием внизу, то необходимо использовать приемы, расширяющие форму изделия по линии бедер (увеличение прибавки на свободу облегания, проектирование сборок, складок и т.д.).

Итак, в результате нанесения на изображение модели всех указанных выше линий получается вспомогательная сетка, с помощью которой более наглядно можно представить особенности силуэтной формы модели в целом и точнее определить расположение, пропорции и размеры деталей и отделочных элементов. Кроме того, полезно выработать привычку анализировать форму проектируемой модели, представляя, как она выглядит с разных сторон, в том числе и сверху, на разных уровнях. Горизонтальные сечения стана или рукава по форме могут приближаться к кругу, овалу, прямоугольнику с выраженными или сглаженными углами и т.д. желательно определить степень сосредоточения объема и облегания на различных участках. Так, объем может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность быть более выразительной спереди или сбоку; расклешенность может быть равномерной или нет и т.д. следует обратить внимание на то, как форма и размеры отдельных деталей (рукавов, воротника, пояса, кармана и др.) влияют на форму и пропорции одежды, и постараться воплотить это в конструкции.

В результате анализа определяется, какие конструктивные и технологические решения обеспечат требуемую форму.

Для проведения анализа студенты переводят на кальку изображение модели в соответствии с индивидуальным заданием (варианты моделей женских платьев представлены в приложении; номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале).

На полученную копию эскиза наносят вертикальную линию симметрии и основные горизонтали (линии плеч, груди, талии, бедер, коленей), помня о том, что при изображении фигуры в повороте ось симметрии смещается и не представляет собой прямую линию, горизонтальные сечения фронтального изображения перестают быть параллельными.

При анализе модели устанавливают силуэт, покрой изделия, вид материала; ширину изделия по линиям груди, талии, бедер и низа; длину рукава и его ширину вверху и внизу; длину и ширину воротника: кол – во и расположение петель и пуговиц и т.п. Все эти данные фиксируют в тетради.

Затем выясняют, каким образом создана выпуклость изделия в области груди и лопаток.

Следует помнить, что для создания четких, строгих форм изделия обычно используют конструктивно – декоративные швы (вытачки, рельефы, кокетки, заутюженные складки и т.п.) для создания мягких форм – сборки, драпировки и т.п.

Для правильного воспроизведения формы модели следует продумать ее конструктивное решение и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения формы.

Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб рисунка.

#### Отчет о работе.

1.Представить отчет в виде 1 чертежа МК жакета в масштабе 1:1 и макета.

2.Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

3. Предоставить комплект шаблонов для проектируемого изделия.

# Лабораторная работа № 66

##### 2.7.1 Сущность процесса градации лекал

Процесс градации лекал заключается в перемещении конструктивных точек контуров лекал. Эти перемещения происходят  одновременно в продольном и поперечном направлениях. Конструктивными точками градации называются точки пересечения конструктивных линий (угловые), т. е. точки, расположенные по контуру детали (надсечки), а также точки внутри контура (петли, вытачки, положение карманов и др.).

Все  точки изменяют свое положение относительно исходных осей (линий).  Исходные линии – это две взаимно-перпендикулярные (горизонтальная и вертикальная) линии, которые остаются постоянными для всех размеров и относительно которых перемещаются конструктивные точки и линии контуров лекал.

Типовые схемы градации приводятся обычно   в  промышленных методиках конструирования одежды. Эти схемы представляют собой чертежи деталей с указанием на них величин и направлений перемещений конструктивных точек при переходе от размера к размеру, от роста к росту и от одной полнотной группы к другой. Схемы разрабатываются обычно с использованием

расчетноаналитического и графического методов. Они же являются исходной  базой для градации лекал с использованием ЭВМ (в САПР).

При выполнении  градации следует учитывать следующие основные условия:

- На первом этапе выполнения градации необходимо установить положение исходных осей и обозначить основные и вспомогательные конструктивные точки.  Положение исходных линии оказывает влияние на величины и направления перемещений конструктивных точек.

- При разработке величин градации учитываются факторы, влияющие на их величину. Прежде всего, это межразмерные, межростовые и межполнотные разности  по каждому размерному признаку. Эти разности называются коэффициентами градации. Преобразование контуров  лекал деталей одежды при градации зависит, прежде всего, от изменчивости размерных признаков.

Кроме того, при определении величин перемещений точек, учитываются   принципы  расчета  конструктивных параметров, исходные оси, сохранение силуэта, длины и пропорций градируемых конструкций.

В соответствии с размерной стандартизацией   типовых фигур женщин выделены три группы коэффициентов при градации лекал по размерам. Это обусловлено некоторыми отличиями в типах телосложений женщин малых, средних и больших размеров. По ростам и полнотам выделены по одной ростовочно-полнотной группе. В результате всего установлено пять групп коэффициентов градации для женской одежды:

- по размерам  (Ог3 + Об) это группы 82 – 104, 108 – 124, 124 – 136;

- по ростам (Р) – одна группа;  по полнотам (Об) – одна группа.

Положение исходных линии по разным промышленным  методикам и в зависимости от покроя может отличаться. Так, в Единой методике конструирования одежды 1988 года (ЕМКО) положение этих линий остается постоянным для размеров, ростов и полнот. При выборе  исходных линий по этой методике одним из условий является обеспечение минимального перемещения наиболее сложных криволинейных участков конструкции.  На рисунке 2.15 приведено положение осей при градации лекал базовых конструкций плечевой и поясной одежды по размерам и ростам по Единой методике конструирования одежды.

Принято следующее положение исходных линий:

- спинка: горизонталь – линия груди ; вертикаль – касательная к линии проймы спинки;

- полочка (перед): горизонталь  – линия груди ; вертикаль – линия, касательная к линии проймы  полочки;

- рукав: горизонталь  – подмышечная линия; вертикаль – линия, проходящая через концы переднего переката рукава;

- передняя и задняя части брюк: горизонталь – линия бедер;  вертикаль – средние линии задней и передней частей;

- передняя и задняя части юбки: горизонталь – линия бедер; вертикаль  –  линии середины деталей;

- нижний воротник: только вертикаль, проходящая через надсечку, соответствующую положению плечевого шва, или проходящая через конец воротника.

Рисунок 2.15 – Положение исходных линий при градации лекал по Единой методике конструирования одежды

Направление перемещений точек определяется знаком плюс или минус перед значением перемещения. Перемещения производятся как в сторону увеличения размера, так и его уменьшения, руководствуясь при этом положением конструктивной точки по отношению к исходным осям.

С изменением обхвата  (при одном росте) происходит изменение не только поперечных, но и продольных размеров тела человека и наоборот. Учитывая это, при градации по размерам точки конструкции перемещаются одновременно в поперечном и продольном направлениях (по диагонали). На рисунке 2.16 приведена общая схема перемещения одной точки при ее градации.

Рисунок 2.16 – Схема перемещения конструктивной точки при выполнении градации

Обычно величины и направления градации точек приведены в промышленных методиках в виде схем для типовых конструкций изделий с втачным рукавом. Для  исходных модельных конструкций других покроев, при других членениях и для модельных конструкций   схемы градации деталей необходимо  предварительно  разработать. Используются пропорционально-расчетный метод или метод группировки.

Теория градации на сегодня недостаточно разработана. Однако при создании схем градации для конкретных конструкций следует руководствоваться некоторыми общими требованиями к градации лекал. В результате проверка правильности градации  предполагает проверку соблюдения следующих основных требований (условий):

- при градации по размерам общая ширина изделия по линии груди  (на половину изделия) изменяется на 2,0 см (межразмерное приращение Сг3);

- распределение межразмерного приращения по участкам (к ширине спинки, проймы и переда) устанавливается с учетом изменчивости соответствующих размерных признаков, в частности, Шс  и Шг. Например, межразмерное изменение измерения «ширина спины» составляет 0,5 см. Следовательно, приращение по размерам по ширине спинки должно составлять 0,5 см. При этом следует помнить, что на межразмерное приращение ширины переда влияет изменение объема грудных желез (разность Сг2 и Сг1);

- изменение размерных признаков Ст и Сб распределяется между шириной отдельных деталей в области талии и бедер в таком же соотношении, как распределяется приращение к Сг3. Силуэты и пропорции в моделях одежды должны сохраняться во всех размерах;

- вертикальные приращения для большинства точек направлены для больших размеров вверх, а для меньших – вниз;

- общая длина деталей спинки, переда и рукава при одном и том же росте должна оставаться неизменной;

.угол раствора нагрудной вытачки в женской одежде при градации по размерам обязательно изменяется. Величина межразмерного приращения угла раствора нагрудной вытачки (∆ α) примерно 0,5°;

- изменение размера влияет на величину переднее-заднего баланса, т. к. объем груди увеличивается. Необходимо учитывать, что разность вертикальных приращений по размерам в вершине среднего среза спинки и в вершине горловины переда составляет  для женской одежды 0,4 ÷ 0.5 см.

- точки, которые расположены на исходных осях, перемещаются только в одном направлении. На горизонтальных осях – только по горизонтали, на вертикальных осях  – по вертикали. В связи с этим не перемещаются  на полочке срезы притачивания бочка, передние срезы частей двухшовного рукава, боковой срез спинки (по ЕМКО), т. е срезы, близко расположенные к исходным осям;

- общая величина горизонтального приращения к ширине рукава в готовом виде обычно проектируется на 0,05 ÷ 0,15 см  больше приращения к ширине проймы. Это необходимо, чтобы сохранить во всех размерах постоянной норму посадки по окату рукава;

- высота оката изменяется в соответствии с изменением глубины проймы;

- длина линии втачивания воротника изменяется в соответствии с изменением суммарной длины горловины спинки и переда. Ширина воротника при градации не меняется.

На рисунке 2.17 приведен пример схемы перемещений   точек контуров основных деталей одной из базовых   конструкций женского  жакета.

Рисунок 2.17 – Схема градации основных деталей женской плечевой одежды по размерам и ростам (двойными стрелками обозначено перемещение точек по ростам)

##### 2.7.2 Сравнительная характеристика методов градации  лекал деталей одежды

Градация лекал в реальных условиях промышленного производства выполняется для модельных конструкций различных покроев, членений и  различных фасонов. В связи с этим необходимо разрабатывать схемы градации с соблюдением всех перечисленных выше требований. Схемы градации разрабатываются как для ручного, так и для автоматизированного выполнения процесса градации.

В методиках конструирования представлены схемы градации только для  типовых конструкций. Они являются базовыми вариантами для построения схем градации модельных конструкций, но не всегда обеспечивают в целом процесс их градации. Известны следующие способы получения схем градации деталей одежды:

- метод постоянных приращений;

- пропорционально-расчетный метод;  метод группировки;  лучевой метод.

Метод постоянных приращений предполагает использование типовых схем градации лекал. Он удобен в использовании и обеспечивает достаточную точность, если при его применении правильно определены направления и величины перемещений точек. Направления перемещений точек указываются знаками «+» или «–». Величины перемещений приведены в сводных таблицах величин приращений  координат точек базового размера (роста) или с помощью стрелок на схемах градации (рисунок 2.17).

Фигуры женщин различных групп размеров отличаются друг от друга, поэтому для каждой из них установлены свои правила градации.

Пропорционально-расчетный способ  градации использует пропорциональные зависимости между величинами приращений в конкретной точке и ее удаленностью по отношению к исходным осям. На рисунке  2.18  приведен пример определения приращений по горизонтали и вертикали в точке А детали спинки.

Ав	б	вб

	 Ав 

в	б1	б1

Аг	а	г а

	 Аг 

г	а1	а1

Рисунок 2.18 – Схема расчета  конструктивных точек пропорциональнорасчетным способом

Для использования пропорционально-расчетного метода кроме положения на детали исходных осей выбираются так называемые исходные приращения (Δг и Δв). В качестве таких приращений могут использоваться приращения по горизонтали и вертикали, определяющие изменение длины  и ширины детали. Такие приращения выбираются из схемы градации типовых конструкций с учетом изменчивости размерных признаков типовых фигур.

Использование пропорционально-расчетного метода градации позволяет  создавать схемы градации при нетиповом членении исходных модельных конструкций (при конструктивном моделировании).

Для способа группировки  разрабатываются две конструкции изделия на базовый и один из крайних размеров (меньший или больший). При этом выполняются расчеты конструкции и работы по ее конструктивному моделированию. Эти конструкции затем уточняются в процессе  примерок, обеспечивая, таким образом,  необходимое качество посадки изделий на фигуре.

Для установления величин приращений во всех конструктивных точках деталей разработанной конструкции новой модели эти детали  совмещаются по исходным линиям (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 – Пример градации лекал методом группировки

Особенно эффективно использование этого способа для градации конструкций сложных покроев и членений в сочетании с конструктивным моделированием и пропорционально-расчетным способом. Недостатком способа группировки является его трудоемкость, связанная с первоначальной  разработкой конструкций двух размеров одной модели изделия. Однако он часто применяется при подготовке информации для градации сложных покроев на ЭВМ.  Этот подход использован также при составлении типовых схем градации  в ЕМКО под названием «графический метод».

Лучевой способ градации  не дает точных результатов, но иногда его элементы используются для градации деталей, имеющих конфигурацию близкую к правильной геометрической форме. Это относится к некоторым деталям  головных уборов.

Сущность лучевого способа заключается в выборе на градируемой детали точки-фокуса, из которой проводятся лучи через все конструктивные точки детали. По этим лучам откладываются величины приращений, которые устанавливаются из соображений получения заданных параметров конструкции. На рисунке 2.20 приведен вариант использования  лучевого способа для градации детали головного убора.

Неточность этого способа в том, что не всегда обоснованным является  выбор точки-фокуса. Для типовых деталей плечевой, поясной и других видов одежды такой точки, где сходится продолжение линий истинного направления градации, не существует (см. пунктирную линию на

рисунке 2.19).  Рисунок 2.20 – Лучевой метод градации  лекала

При градации лекал по ростам  для упрощения и сокращения количества комплектов лекал обычно пренебрегают изменениями поперечных размеров тела при различных ростах, но одном размере. Поэтому предлагаются схемы перемещений для конструктивных точек, которые  находятся ниже линии груди и только в вертикальном направлении.

Величина межростовой разницы устанавливается для каждого вида одежды исходя из  интервала безразличия по росту ( ± 6 см) и пропорциональных зависимостей между ростом человека и длиной изделия.

Для различных видов изделий и их длин  величинами межростовых приращений являются:

- ΔR = 2,0 см – жакет;

- ΔR = 2,0÷4,0 см – брюки различной длины;

- ΔR = 3,0÷5,0 см пальто, платье различной длины;

ΔR = 2,0 ÷4,0 см – юбка Рисунок 2.21 – Схема установления  величин межростовых приращений

Лабораторная работа № 67-68

Составление таблицы измерений и шаблонов, табель мер . Контроль

Соответствия рабочих чертежей изделия и технологической оснастки

художественно конструкторскому проекту.

Рисунок 2.22 – Схема контрольных измерений плечевой одежды

##### 2.8.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных

###### измерений готовых изделий

Исходными данными для составления таблицы контрольных измерений изделия в готовом виде являются:

- лекала-оригиналы основных деталей;

- чертежи или схемы градации деталей одежды;

- сведения о технологической обработке и припусках на швы и усадку от ВТО и ТД;

- нормативно-техническая документация, в соответствии с которой устанавливаются места измерений и предельные отклонения от номинальных значений для основных измерений.

В соответствии с инструкцией о порядке разработки и утверждения технических описаний на модели одежды для плечевых изделий предполагается 10 основных измерений, определяющих соразмерность одежды телу человека:

- длина спинки от шва втачивания воротника до низа;

- расстояние от шва втачивания воротника, на котором измеряется ширина спинки (посередине спинки);

- ширина спинки между швами втачивания рукавов (в лекалах половина спинки);

- ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта (в лекалах на 1,5 см ниже уровня глубины проймы);

- расстояние, на котором измеряется ширина переда, измеряется от  точки пересечения плечевого среза и горловины (в лекалах отступив от нее на 1,0 см);

- ширина переда от шва втачивания рукава до края борта);

- длина переда измеряется от  точки пересечения плечевого среза и горловины (в лекалах отступив от нее на 1,0 см);

- длина рукава от высшей точки оката до низа рукава, включая манжету);

- ширина рукава вверху (в лекалах ниже на 1,0 см от уровня глубины оката); в готовом виде рукав измеряется вдвое сложенный;

- длина воротника для изделий с застежкой доверху; в готовом виде длина линии втачивания в разворот.

Для поясных изделий основными измерениями являются:

- длина юбки посередине заднего полотнища;

- ширина юбки по талии (в половинном размере);

- ширина юбки на уровне линии бедер (в половинном размере);

- длина брюк по боковому шву;

- длина половины пояса или ширина по линии талии.

В таблице 2.4 приведены  предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерений готовых изделий, устанавливаемые СТБ 1794 – 2007 «Изделия швейные. Детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения» и СТБ 1689 – 2006 «Изделия швейные. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях». Величины и места измерений в зависимости от особенностей модели должны быть предусмотрены в техническом описании на модель. Таблица 2.4 – Предельные отклонения от номинальных размеров изделий

| № на ри- сунке 22 | Наименование ос- новного измерения | Предельное отклонение от номинального размера изделия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для школьников, подрост- ков, взрослых (±) | для новорожден- ных, детей ясельного и дошкольного возраста (±) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина спинки, переда | ½ величины межростовой разницы | ½ величины межростовой разницы | В изделиях из формоустойчивого трикотажного полотны 1,5 см. Для детей ясельного и дошкольного возрастов 1,0 см |
| 2 | Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | - |
| 4 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | - |
| 8 | Длина рукава - втачного | ½ величины межростовой разницы | ½ величины межростовой разницы | В изделиях из формоустойчивого трикотажного полотны 1,5 см. Для детей ясельного и дошкольного возрастов 1,0 см |
|  | - реглан и цельнокроеного | 1,5 | 1,0 | - |

Окончание таблицы 2.4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Длина воротника в изделиях с застежкой доверху | 0,5 |  | 0,5 | - |
|  | Ширина воротника (вспом. измерение) | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Длина спинки до линии талии в изделиях отрезных по линии талии | 0,5 |  | 0,4 | В изделиях из формоустойчивого трикотажного полотны 0,7 см. Для детей ясельного и дошкольного возрастов 0,5 см |
|  | Длина кокетки посередине | 0,5 |  | 0,4 |  |
|  | Ширина изделия на уровне талии в изделии, отрезном по линии талии и на уровне бедер | 1,0 |  | 0,8 |  |
|  | Ширина изделия прямого силуэта внизу | 2,0 |  | 1,5 |  |
| Изделия поясной гр |  |  |  | уппы |  |
|  | Длина брюк по боковому шву | ½ величины межростовой разницы | ½ величины межростовой разницы |  |  |
|  | Длина юбки | 1,0 | 0,6 |  | В изделиях из формоустойчивого трикотажного полотна 1,5 см. Для детей ясельного и дошкольного возрастов 1,0 см |
|  | Длина половины пояса или ширина по линии талии (во вдвое сложенном виде) | 1,0 | 0,6 |  |  |

В перечень измерений с учетом модельных особенностей и требований заказчика могут быть включены и другие измерения.

На лекалах основных деталей наносятся линии измерений, которые должны совпадать с измерениями изделия в готовом виде. Поэтому места таких измерений, как ширина изделия на уровне глубины проймы, ширина рукава вверху, длина переда, наносятся, смещая их положение на ширину припусков и ширину измерительной ленты (1,0 ÷1,5 см).

При определении ширины рукавов, а также ширины изделия на уровне глубины проймы суммируются измерения всех составных деталей. На линиях измерения в лекалах-оригиналах указываются величины измерения лекала в готовом виде и величины технологических припусков с указанием их назначения.

Чтобы получить величину измерения в готовом виде, необходимо от измерений лекал вычесть технологические припуски на швы, подгибку, а также на усадку и уработку. Последние вычитаются независимо от того, когда они проектировались при построении лекал или  при построении чертежа конструкции.

При определении величин измерений в лекалах учитываются вытачки, складки, припуски на застежку, ширина цельнокроеных подбортов, застежка и другие элементы, т. е. измерения в лекалах производятся от его одного среза лекала до другого.

Таблица составляется на рекомендуемые размеры и роста. Иногда в состав технического описания включают таблицу измерений и лекал и готовых изделий. В этом случае в таблицу помещаются также виды и величины технологических припусков, входящих в данное измерение.

Для удобства использования данными таблицы контрольных измерений при контроле изделий и с учетом оформления лекал-оригиналов отдельные измерения рассчитываются по-разному в лекалах и в готовом виде. К таким измерениям относятся: ширина спинки, ширина переда (если изделие без застежки); длина воротника; ширина рукава вверху; ширина брюк по низу. Эти измерения в лекалах записываются на половину изделия, т. е. так, как они разработаны, а в готовом виде увеличиваются вдвое или наоборот.

Например, ширина спинки в узком месте в лекалах независимо от наличия или отсутствия среднего шва измеряется от среднего среза спинки или сгиба до среза проймы, а в готовом виде измерение выполняется между швами втачивания рукавов или линиями проймы, т. е. измерение лекала после вычитания технологических припусков умножается на два.

Ширина переда, если изделие без застежки, и длина воротника определяются аналогично. При определении ширины рукавов и брюк поступают наоборот: измерения лекал записываются полностью, а измерения изделия в готовом виде – в половинном размере. Ниже приведен фрагмент таблицы контрольных измерений для  женского полупальто.

Таблица измерений изделий в готовом виде Модель № П- 3816-02

Вид изделия – полупальто 	 	 	Полнотная группа – II

Вид рукава – втачной  	 	Силуэт – полуприлегающий

| № | Измерения изделия |  |  |  |  |  | Припуски на швы и уработку, в см | Допустимые от- клонения, ±см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди, см |  | 84 | 88 | 92 | 96 |  |  |
|  | Обхват бедер |  | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Длина спин- ки | 164 170 176 | В готовом виде |  |  |  | 4,0–швы; 4,0–низ; 1,0–втач. вор. 1,0–ураб. | 1,5 |
|  |  |  | 88,5 91 93,5 | 88,5 91 93,5 | 88,5 91 93,5 | 88,5 91 93,5 |  |  |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ширина спинки в узком месте | 164 171 176 | В готовом вид |  |  | е | 2,0–средний шов; 2,0–втачив. рук.; 0,2–ураб. | 0,5 |
|  |  |  | 40,4 40,4 40,4 | 41,2 41,2 41,2 | 42,0 42,0 42,0 | 42,8 42,8 42,8 |  |  |

Таблица измерений в готовом виде составляется на те размеры и роста, которые рекомендованы для изготовления данной модели. Для определения величины измерения для смежных размеров и ростов необходимо использовать чертежи градации или схемы, в которых указаны величины соответствующих перемещений. При этом одни измерения (длина спинки, длина рукава) изменяются в зависимости от роста, другие (ширина спинки, переда, ширина изделия на уровне глубины проймы, ширина рукава, длина воротника) в зависимости от размера, третьи (длина переда) изменяются в зависимости от размера и от роста. Для заполнения граф таблицы контрольных измерений, предназначенных для смежных ростов, используются межростовые приращения, для смежных размеров – межразмерные.

Технологические припуски для всех размеров и ростов принимаются одинаковыми, поэтому при переходе от измерений лекал к измерениям изделия в готовом виде достаточно рассчитать величину базового размера и роста и при увеличении размера и роста межразмерные и межростовые приращения прибавляются, при уменьшении – вычитаются.

При определении длины переда первоначально определяется длина переда в зависимости от размеров, а затем для каждого размера учитываются межростовые приращения. Длина переда изменяется как по ростам, так и по размерам. Это объясняется изменением переднее-заднего баланса при градации по размерам.  Обычно длина изделия и длина рукава округляются при заполнении таблицы по правилам округления математических величин.

Длина спинки измеряется посередине спинки или по среднему шву, длина брюк измеряется по боковому шву, длина рукава измеряется от высшей точки оката рукава вниз по линии измерения. Если рукав на притачной манжете, он измеряется в готовом виде вместе с манжетой

В изделиях с цельнокроеными рукавами длина рукава измеряется вместе с плечом по плечевому шву, а надпись делается на лекалах переда. В юбках длина измеряется посередине заднего полотнища юбки.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование мужской и женской одежды. – М.: ИРПО; Изд. Центр

«Академия», 1999.-304с.

  - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Т.1. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1999.-164с.

  - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Т.2. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1999.-194с.

  - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Т.3. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

  - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для девочек. Т.5. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990..

  - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для мальчиков. Т.6. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990

  - Смирнова Н.И. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя: учебное пособие / Н.И.Смирнова, Н.М.Конопальцева - М.: ИД «ФОРУМ: ИНФРА-М». – М.: «Академия», 2012

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1.	Конструирование и моделирование женской одежды. Практикум: учебно-методическое пособие для СПО / Л.А.Романова – 3-е изд., - Санкт Петербург: Лань, 2021. – 416 с.

2.	Моделирование и конструирование одежды: Практикум/ С.Ю. Макленкова, И.В. Максимкина. - Московский педагогический государственный университет,2018. – 84 с.

3.	Проектирование типовых конструкций поясной и плечевой одежды:  Учебное пособие / А.М. Гусева, И.А.Петросова, Е.Г. Андреева, В.В. Гетманцева – М.:ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Костыгина,  2018. – 215 с.

4.	Методы получения исходной информации о форме фигуры потребителя. Основы антропометрии / А.М. Гусева, Е.Г. Андреева, И.А.Петросова, А.Ю. Рожина– М.:ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Костыгина,  2018. – 5,8 МБ.

5.	Конструирование швейных изделий. Проектирование современных швейных изделий на индивидуальную фигуру: Учебное пособие/Кочесова Л. В., Коваленко Е. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019.

6.	Проектирование швейных изделий в САПР: Учебное пособие / Шершнева Л.П., Сунаева С.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2021. – 286 с.

7.	Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018.-271 с.

8.	Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : лабораторный практикум / Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

9.	Промышленные лекала: Учебное пособие  / Н.А. Сахарова. –Иваново:ИВГПУ, 2018. – 100 с.

Дополнительная литература:

1.	Проектирование костюма: Учебник / Л.А.Сафина, Л.М.Тухбатуллина, В.В.Хамматова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 239 с.

2.	Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018.-271 с.

3.	Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : лабораторный практикум / Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

4.	Разработка базовых конструкций женского платья по зарубежным методикам конструирования:  Учебное пособие / Е.В.Лунина, И.А.Петросова, А.М. Гусева, Е.Г. Андреева – М.:ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Костыгина,  2018. – 1,8 МБ

5.	Конструирование швейных изделий: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования» / Н.Е.Емельянова – Екатеринбург: Изд-во УрГАХУ, 2019. – 122с

Периодические издания:

Журналы:

1)	Индустрия моды. ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНГЛИГА».

2)	VOGUE. Россия.

3)	Moden (мода для тех кто шьет).

4)	COSMOPOLITAN.

Список интернет-ресурсов по учебной дисциплине ПМ . 02  КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Журнал  “Индустрия моды” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.industria-mody.ru , свободный. – Загл. с экрана.

- Журнал “Ателье” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ateliemagazine.ru , свободный. – Загл. с экрана.

- Журнал “International Textiles” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://internationaltextiles.ru/  , свободный. – Загл. с экрана.

- Журнал «Осинка». Шитье, мода, выкройки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, www.osinka.ru  свободный. – Загл. с экрана.

- Журнал "Легкая Промышленность, Курьер" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, www.lp-magazine.ru  свободный. – Загл. с экрана.

- Информационный портал легкой промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:,  www.legprominfo.ru свободный. – Загл. с экрана.

- Электронный курс кройки и шитья [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, www.kroyka.ru свободный. – Загл. с экрана.

- Школа конструирования и моделирования одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, http:www.tvorim.e-gloryon.com свободный. – Загл. с экрана.

- Конструирование и моделирование одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, www.ni-tochka.ru свободный. – Загл. с экрана.

- www.modanews.ru

- www.burdamode.com

- www.fashiontheory.ru