бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

методические рекомендации

по организации и выполнению

дипломных проектов

по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Вологда

2024

| РАССМОТРЕНО: на заседании предметной цикловой комиссии дисциплин отделения отраслевых технологий Протокол № ___ от «___» __________2023 г. Председатель: ___________ Е.И. Лебединова | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по ООД ___________С.П.Буторина «___» __________ 2023 г. |
| --- | --- |

Разработчики:

Бречалова Е.И., преподаватель спецдисциплин БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,

Цыпышева О.А., преподаватель спецдисциплин БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические рекомендации по организации и выполнению  дипломных проектов разработаны в соответствии с ФГОС СПО для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Основной целью проектирования является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков студентов, проверка их подготовленности к самостоятельной работе при решении вопросов проектирования новых образцов одежды и разработке конструкторской документации на швейные изделия в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

2 ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дипломное проектирование является завершающим этапом в подготовке технологов - конструкторов.

Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на основании которой Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации специалиста.

В процессе дипломного проектирования студент систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания.

Дипломные проекты студентов должны иметь, как правило, практическое назначение и выполняются на основании темы, предложенной предприятием (организацией, учреждением) или средним профессиональным учебным заведением.

К выполнению дипломного проекта допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по специальности.

2.1 Темы и задания на дипломное проектирование

Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям науки и техники, включать основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на производстве, и соответствовать по степени сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами за время их обучения в среднем профессиональном учебном заведении.

Темы дипломных  проектов  разрабатываются  преподавателями совместно со специалистами предприятий, заинтересованных в разработке проектов и рассматриваются методической комиссией по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Закрепление за студентами тем дипломных проектов (с указанием руководителей и срока выполнения) оформляется приказом директора колледжа.

По утвержденным темам руководители дипломного проектирования разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.

В индивидуальных заданиях на дипломные проекты предусматриваются расчетно-конструкторские вопросы, технологии и механизации, экономики.

Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на дипломный проект.

Задания на дипломные проекты рассматриваются ПЦК, подписываются руководителем дипломного проектирования и утверждаются заместителем директора по ООД.

2.2 Примерная тематика дипломных проектов

- Проектирование женского демисезонного пальто для индивидуального /массового производства - Проектирование женского зимнего пальто для индивидуального/ массового производства - Проектирование женского платья для индивидуального/массового производства - Проектирование женского комплекта одежды для индивидуального/ массового производства - Проектирование женского комбинезона для индивидуального/ массового производства - Проектирование женской куртки пальто для индивидуального/ массового производства - Проектирование мужской демисезонной куртки с утепляющей подкладкой для индивидуального/ массового производства

- Проектирование мужской зимней куртки для индивидуального/ массового производства

- Проектирование мужского демисезонного пальто для индивидуального/ массового производства - Проектирование мужского зимнего пальто для индивидуального/ массового производства - Проектирование мужского комплекта одежды для индивидуального/ массового производства - Проектирование детского демисезонного комплекта (куртка, брюки) для индивидуального/массового производства - Проектирование детского комбинезона для индивидуального/массового производства - Проектирование детского комплекта одежды для индивидуального/ массового производства - Проектирование детского нарядного платья для индивидуального/ массового производства - Проектирование школьной формы (комплект) для любого школьного возраста.

- Проектирование коллекций моделей женской одежды - Проектирование коллекций моделей мужской одежды - Проектирование коллекций моделей детской одежды - Проектирование (детских, мужских, женских) спортивных костюмов для индивидуального/массового производства.

Темы для выполнения дипломного проекта могут носить исследовательский характер. Такие проекты выполняются индивидуально или группой студентов по решению руководителя. Такая работа подразумевает углубленную разработку отдельных вопросов проекта. Примером такой темы может служить следующее: "Проектирование одежды с заданными гигиеническими свойствами" или «Проектирование женского нарядного комплекта для ЛОДВ для индивидуального производства». Тематика дипломного проекта должна учитывать актуальность, современность ассортимента в соответствии с требованиями рынка и реальностью проектных решений.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При направлении студентов на преддипломную практику проводится консультация, где разъясняются общие положения, значение и задача дипломного проектирования, объем работы, принципы составления пояснительной записки, ее примерный план, оформление графической части проекта, необходимость подбора материала для дипломного проектирования.

Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования являются:

1) участие в определении тем дипломных проектов и разработка индивидуальных заданий на дипломный проект для каждого студента;

2) оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, которые они должны изучить и собрать во время преддипломной практики;

3) консультации студентов по вопросам последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания пояснительной записки, эскизного, расчетного, графического и экономического разделов проекта, помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение отдельных разделов проекта и т.д.;

4) консультации студентов по вопросам выбора модели; построения МК конструкций изделия (или изделий), выбора оборудования, технологии обработки, нормирования, организации работ. При этом необходимо обращать внимание студентов на экономическое обоснование принимаемых в проекте решений;

5) оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны пользоваться при выполнении дипломного проекта;

6) регулярная проверка графиков выполнения дипломных проектов студентами;

7) присутствие при защите студентами дипломных проектов.

2.4. ПОРЯДОК ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В течение первой недели дипломного проектирования каждый студент должен ознакомиться с графиком выполнения дипломного проекта, который находится у руководителя.

Графики выполнения дипломных проектов утверждаются председателем методической комиссии преподавателей и мастеров п/о специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

В графике должны быть указаны сроки окончания отдельных этапов работы. На основании этих графиков составляется расписание защиты дипломных проектов, утверждаемое директором учебного заведения.

Дипломные проекты выполняются студентами в учебном заведении, а также на предприятиях или в учреждениях.

В установленные согласно графику дипломного проектирования сроки студент обязан отчитываться перед руководителем о выполненной им работе.

По окончании работы руководитель подписывает пояснительную записку и чертежи дипломного проекта и вместе с заданием на дипломный проект и своим письменным заключением и представляет в учебную часть.

2.5. СОСТАВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Законченный дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части (чертежи, схемы, графики и т.д.).

Пояснительная записка выполнена на компьютере, и должна содержать расчетный и описательный разделы проекта.

Записка должна быть в пределах 30-50 страниц машинописного текста.

При выполнении на компьютере – размер шрифта = 14 (Times New Roman) межстрочный интервал – полуторный.

В пояснительной записке приводится список использованной литературы и материалов. Графическая часть курсового проекта содержит:

- Эскизы моделей-аналогов (по желанию можно использовать модели, взятые в сети интернет)

- Эскизы моделей-предложений

- Эскиз основной модели, выполненный в цвете

- Технический рисунок (вид спереди, сзади, сбоку)

- Чертежи конструкций основных деталей изделия (БК, МК, масштаб 1:4 и 1:1)

- Чертежи шаблонов (лекал) конструкций основных деталей изделия (в пояснительной записке в М 1:4 –все изделия и в М 1:1 – одно изделие)

- Чертежи шаблонов (лекал) конструкций вспомогательных деталей изделия (в пояснительной записке в М 1:4 –все изделия)

- Чертежи вспомогательных шаблонов (лекал) только на массовое производство (серийное) (в пояснительной записке в М 1:4)

- Чертежи градации шаблонов по размерам (одно изделие – основные детали)

- Структурная схема основных узлов проектируемой модели (5 схем в натуральную величину)

- Схемы раскладок шаблонов на проектируемую модель (в М 1:4)

Графическая часть выполняется в зависимости от темы дипломного проекта на листах чертежной бумаги формата А 4 в М 1:4 и формата А1 в М 1:1.

Так же студенты могут разработать графическую часть дипломного проекта в САПР (система автоматизированного производства) и предоставить на защите дипломного проекта чертежи, распечатанные на принтере в М 1:4 и плоттере в М 1:1. Возможно частичное выполнение чертежей в САПР.

В отдельных случаях дипломные проекты могут разрабатываться группой студентов. При этом каждому студенту выдаются индивидуальные задания со строго регламентированным перечном вопросов. При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад и защитить выполненную им работу. Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты дипломного проекта принимается индивидуально для каждого студента.

2.6. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Защита дипломного проекта является завершающей стадией дипломного проектирования и всего процесса обучения. На дипломный проект должна быть получена рецензия специалиста (с предприятия, учреждения).

Защита дипломного проекта проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки, установленные учебным планом, с целью присуждения квалификации специалиста и получения диплома.

В кратком докладе студент излагает основное содержание проекта, особо останавливаясь на новых разработках и замечаниях, сделанных рецензентом. Оценка проекта производится по результатам защиты с учетом практической ценности проекта, качества выполнения чертежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления образца изделия, а также отзывов рецензента и руководителя проекта.

Дипломные проекты, имеющие теоретическое и практическое значение, могут быть представлены на конкурс, выставку, а также переданы для внедрения в производство (учебно-производственные мастерские, предприятия различных форм собственности).

СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПО РАЗДЕЛАМ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Техническое задание

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия

1.2 Требования к проектируемому изделию

1.3 Требования к материалам

2. Техническое предложение

2.1 Направление моды

2.2 Анализ моделей – аналогов

3. Художественно - графическая часть

3.1 Анализ моделей - предложений

3.2 Выбор основной модели Описание внешнего вида основной модели

3.3 Выбор материалов для изделия и обоснование выбора

4. Конструкторская часть

4.1 Система конструирования одежды и обоснование выбора

4.2 Исходные данные для проектирования чертежа конструкции изделия

4.2.1 Размерная характеристика фигуры

4.2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание

4.3 Построение чертежей базовой конструкции (БК)

4.4 Разработка модельных особенностей. Построение МК

4.5 Построение чертежей лекал деталей изделия

4.5.1 Построение чертежей лекал основных деталей изделия

4.5.2 Построение чертежей лекал производных деталей изделия

4.5.3 Построение чертежей вспомогательных лекал

4.6 Градация шаблонов (деталей) по размерам

5 Технологическая часть

5.1 Выбор методов обработки и обоснование выбора.

5.2 Выбор и обоснование выбора оборудования, средств технологической оснастки.

5.3 Составление технологической схемы разделения труда.

5.3.1 Условия согласования времени операций потока. Производственные требования к согласованию операций.

5.3.2 Технологическая схема основного потока.

5.5 Нормирование расхода материалов

5.6 Техническое описание на проектируемую модель

6 Организация работы специализированного подразделения швейного производства

6.1 Характеристика структуры организации

6.2 Характеристика элементов структуры организации

6.3 Перечень выполняемых функций

7 Экономическая часть

7.1 Составление калькуляции себестоимости единицы продукции. Расчет экономических показателей.

7.1.1 Определение постоянных затрат

7.1.2 Определение стоимости услуги

Заключение.

Список используемых источников

Приложения.

Отчет об уровне оригинальности (проверка на плагиат)

Электронный вариант проекта предоставляется дипломному руководителю (со сканами всех приложений в М 1:4)

Наличие пунктов в содержании определяет руководитель дипломного проекта исходя из темы проекта и возможности использования САПР.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

# ВВЕДЕНИЕ

Во введении необходимо отразить роль проектирования конструкций одежды в общем процессе ее изготовления, а также основные задачи, стоящие перед проектантом при разработке модных, конкурентоспособных и экономически эффективных моделей одежды, учитывая при этом тип производства (массовое, серийное или индивидуальное).

Следует обратить особое внимание на применение современных методов проектирования одежды, а именно САПР при проектировании моделей одежды в проекте и производстве.

Указать актуальность выбранной темы

Материал следует излагать применительно к теме разрабатываемого проекта.

Введение должно заканчиваться краткой формулировкой цели проекта и постановкой задач.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание - это конструкторский документ, который устанавливает основное назначение, исходные данные будущего изделия, технические характеристики, потребительские и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, а также выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состав, специальные требования к изделию.

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия

Здесь указывается наименование, целевое назначение заданного изделия (повседневное, нарядное, для спорта и т.д.). Далее должна быть представлена характеристика климатической зоны и сезона эксплуатации, в которых будет эксплуатироваться данный вид одежды, а также для какого времени года он предназначен. В данном пункте отражают морфологические особенности той возрастной группы людей, для которой разрабатывается изделие (полнотная и возрастная группа людей, рекомендуемые размеры и роста, если изделие проектируется для индивидуального потребителя необходимо указать особенности индивидуальной фигуры - тип осанки, телосложения и др.).

В конце указывается тот размеро-рост, на который предполагается изготовить изделие.

1.2 Требования к проектируемому изделию

Из всего перечня потребительских и технико-экономических требований к изделию необходимо выбрать основные, исходя из назначения, вида производства (массовое, серийное, индивидуальное) и других факторов. При этом проектант должен обосновать свой выбор. Так при установлении потребительских требований к проектируемым изделиям особый акцент делается на требования, которые в первую очередь в соответствии с назначением изделия должны быть реализованы. Например, для нарядного платья определяющими будут являться эстетические требования, а для повседневного костюма - эргономические, эксплуатационные, а лишь затем эстетические. Требования к технико-экономическим показателям важнее при серийном и массовом производстве, однако, и при индивидуальном производстве они играют не последнюю роль.

1.3 Требования к материалам

Выбираемые материалы на изделие должны соответствовать требованиям, предъявляемым к проектируемому изделию.

Необходимо обосновать выбор материалов для пакета изделия (материал верха, подкладка, клеевые материалы, швейные нитки и др.), то есть соотнести с назначением изделия, сезоном эксплуатации, возрастом человека, направлениями моды, требованиями промышленности и ,потребителя.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение - это совокупность конструкторских  документов, содержащих техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия.

Обоснование получают в результате анализа моделей-аналогов с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия.

2.1 Направление моды

Студент должен представить общие тенденции моды на текущий период и ближайшую перспективу (2022 - 2023г.г) для заданной ассортиментной группы изделий (модные силуэты, пропорции, детали, отделка, цветовая гамма, структура ткани и т.д.). При разработке этого подраздела студент не должен ограничиваться одним источником информации. Можно сопровождать описательную часть рисунками (фотографиями) моделей.

2.2 Анализ моделей – аналогов изделий

«Аналогами могут быть лучшие изделия, которые должны отвечать требованиям перспективных стандартов и по своим технико-экономическим показателям соответствовать качеству лучших отечественных и зарубежных образцов». В этом подразделе необходимо отобрать 5-6 моделей из числа лучших, выпускаемых предприятием или намечаемых к освоению, кроме этого можно выбрать модели из перспективных направлений моды. Далее проводится анализ моделей, в результате которого определяют степень совершенства изделий в целом, учитывая при этом художественное оформление, конструктивное решение, соответствие изделий функциональным показателям и направлению моды. Необходимо отметить их достоинства и недостатки. Из представленных моделей выбираются 2-3 лучшие, которые образуют эталонный ряд для разработки утвержденной темы дипломного проекта. Пример представления модели-аналога представлен на рисунке.

3 ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На этой стадии опытно-конструкторских работ выполняется всесторонняя проработка основных принципов и положений, определяющих функционирование будущего изделия. Основные работы ЭП включают композиционную и конструктивную проработку варианта проектируемого изделия.

3.1 Анализ моделей предложений

Разработка моделей-предложений производится на основе эталонного ряда и технического задания. При этом учитываются направления моды выбранные материалы, достижения науки и техники по вопросам моделирования, конструирования, использования совершенной техники и технологии.

С учетом указанных требований разрабатываются 5-6 эскизов  новых моделей одежды или серии (семейства) моделей одежды, из которых после анализа выбирается одна модель или серия (семейство), отвечающая теме дипломного задания.

При разработке моделей возможны два варианта художественного поиска: от выбранного материала к разработке модели и наоборот.

Решаются вопросы, связанные с проектированием модели, которая может быть рекомендована для конкретного типа производства (массового, серийного индивидуального).

3.2 Выбор основной модели. Описание внешнего вида

После анализа моделей-предложений выбирается основная модель, отвечающая теме задания.

Основная модель представляется двумя эскизами: художественным (модель-предложение) и техническим.

Художественное решение модели-предложения представляется в цветовом решении с учетом фактуры ткани в позициях спереди и сзади, при этом модель прорабатывается со всеми аксессуарами, на листах формата А4 (в пояснительной записке). В техническом эскизе модель разрабатывается в виде графического рисунка на типовой фигуре с учетом положения основных антропометрических точек, в наибольшей мере отражающего модельные особенности изделия (рисунок 3.1.).

Рисунок 3.1. Технический эскиз модели

Описание внешнего вида проектируемой модели осуществляется по следующей схеме:

- наименование изделия, его назначение, используемые материалы;

- силуэт модели, его геометрическая форма, покрой, вид застежки;

  - характеристика конструкции переда (вытачки, рельефы, кокетки, подрезы, складки, наличие карманов, их форма и месторасположение и др.);

  - характеристика конструкции спинки (вытачки, рельефы, кокетки, складки, средний шов, шлица и др.);

  - характеристика конструкции рукавов (количество швов, форма рукава и оката, длина, наличие пат, манжет др.);

  - характеристика конструкции воротника по конструктивному решению (цельновыкроенный или отрезной), форме (отложной, плосколежащий и др.), оформлению концов (прямоугольные, остроугольные, скругленные и др.). Кроме того, здесь необходимо отметить расширение и углубление горловины, а при застежке, имеющей отвороты борта (лацканы) - форму лацканов (остроугольная, прямоугольная и т.д.);

- способ соединения подкладки с низом изделия (отлетная или притачная);

- вид отделки (отделочные строчки, вышивка, аппликация и др.).

После описания внешнего вида указываются рекомендуемые размеры, роста и полнотная группа.

Если разрабатывается комплект, то дается описание всех входящих в него изделий.

3.3 Выбор материалов для изделия и обоснование выбора

Правильный и обоснованный выбор материала с учетом конструктивных особенностей изделия, эксплуатационных и эргономических требований, направлений моды, внешнего вида потребителя (при индивидуальном производстве), применяемых методов изготовления и условий его эксплуатации является одним из основных условий получения высококачественного изделия. По этой причине проектант должен обратить особое внимание на эти факторы при выборе материалов. При выборе материала верха необходимо учесть те свойства, которые влияют на конструкцию (способность формирования, драпируемость, прорубаемость и др.). При выборе подкладочных, прокладочных и отделочных материалов необходимо учитывать свойства материалов верха, стоимость материалов верха, а также свойства, влияющие на создание формы изделия и повышения эстетического уровня проектируемого изделия. Поэтому, обосновывая выбор основных, подкладочных, прикладных, отделочных материалов и фурнитуры, необходимо, прежде всего, исходить из содержания технического задания к одежде данного вида. Отбирая несколько видов материалов, их характеристики представляют в виде таблиц 3.1.

Таблица 3.1 Характеристика материалов

| Наименование материала, применения | Образец | Ширина См | Технологические Свойства | Гигиенические свойства | Вид переплетения | Оптические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

Конструкторская часть дипломного проекта - это совокупность документов, которые должны содержать технические решения, давать полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и иметь исходные данные для разработки рабочей документации. На стадии данного раздела для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснование исходные данных, расчет конструкции и построение чертежей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

- построение чертежей базовой конструкции (БК) деталей по выбранной методике конструирования;

- разработка модельных особенностей (МК) на чертеже БК по эскизу модели.

4.1 Система конструирования одежды и обоснование выбора

Конструкции изделий рекомендуется разрабатывать по одной из наиболее совершенных систем конструирования. Выбранная система обосновывается по степени точности построения чертежа, научности и практичности расчетов, а также возможности использования компьютерной техники.

Выбранная методика конструирования должна обеспечить необходимую точность расчета, построения, воспроизведения модели в условиях конкретного вида производства (массовое, серийное, индивидуальное).

4.2 Исходные данные для проектирования чертежа конструкции изделия

Исходные данные для построения чертежей конструкции устанавливают исходя из выбранной методики конструирования.

4.2.1 Размерная характеристика фигуры человека

Величина размерных признаков типовой фигуры по ГОСТ или ОСТ, действующим в настоящее время, необходимые для проектирования основного чертежа конструкции изделия, сводятся в таблицу 4.1 (количество размерных признаков, определяется используемой в проекте методикой конструирования).

Таблица 4.1- Величина размерных признаков фигуры (164-96-104)

| № по ГОСТ | Наименование размерного признака | ###### Условное обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- | --- |

4.2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание

Конструктивные прибавки (прибавки на свободное облегание) определяются в зависимости от перспективных направлений моды, вида одежды, ее покроя, силуэта модели, свойств материала. Прибавки представляются в табличной форме (таблица 4.2)

Таблица 4.2. - Величина прибавок.

| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютные величины, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рекомендуемая | Принятая |

Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели.

4.3 Построение чертежей базовой конструкции (БК)

Расчеты для построения чертежа БК рекомендуется давать в табличной форме (табл. 4.3). Форма таблицы зависит от выбранной методики конструирования

Таблица 4.3 Расчёт конструкции модели №                    (164-96-104)

| Наименование отрезка (участка) | Обозначение - формула | Расчётная формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |

Построение выполняется с общими требованиями ЕСКД, к конструкторской документации. Чертежи базовых конструкций изделия строят на листах ватмана в М 1:1 и в пояснительной записке в М 1:4.

При проектировании изделий рекомендуется производить проверку БК изделия в макете, т.е. решить задачу балансировки одежды. Баланс - это плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажения структуры материала в виде дефектов.

4.4 Разработка модельных особенностей. Построение МК

Модельные особенности проектируют на чертеже БК с использованием различных способов конструктивного моделирования. Они наносятся в следующей последовательности: осуществляют перенос вытачек;

- проектирование рельефов;

- изменение степени прилегания и силуэтной формы в области линии талии;

- уточняют внешние контуры деталей (укорачивают или удлиняют линию плеч, изменяют линию горловины изделия, при необходимости корректируют длину деталей);

- образование складок, сборок, защипов;

- производят коническое или параллельное расширение деталей;

- наносят линии карманов, лацканов, бортов, положение петель, пуговиц и т.д.

При проектировании новых моделей в процессе технического моделирования могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали новой конструкции на соответствие длины монтируемых срезов: боковых, среднего шва спинки, переднего и локтевого швов рукава, монтажных надсечек и т.д. Обязательно нужно проверить сопряженность срезов горловины, проймы, оката рукава, низа.

4.5 Построение чертежей шаблонов деталей изделия

Чертежи шаблонов верха, подкладки, прокладок выполняются с учетом припусков в соответствии с ГОСТом 12807-88. "Изделия швейные. Технические требования к стежкам строчкам, швам".

Построение шаблонов делают, используя условные обозначения линий, учитывая при этом тип производства. На шаблонах указываются:

- направление нитей основы и допустимые отклонения от нее;

- контрольные знаки (надсечки);

- -положение линии полузаноса и сгибов.

Кроме того, должны быть указаны следующие маркировочные данные:

- номер модели,

- наименование детали изделия,

- указывается размер,

- количество деталей,

- фамилия конструктора,

- дата.

Должна быть дана спецификация деталей верха, подкладки и приклада, также спецификация деталей представляется на одной из крупных деталей верха.

4.5.1 Построение чертежей лекал основных деталей изделия

Построение чертежей шаблонов выполняют по чертежу модельной конструкции (МК) в М 1:1 и 1:4 - в пояснительной записке. Линии чертежа обозначают тонкими сплошными линиями, линии припусков на швы – «жирной» сплошной линией.

На чертежах указывают ширину припусков на швы, подгибку, усадку и др. в мм.

4.5.2 Построение чертежей лекал производных деталей изделия

Построение чертежей производных шаблонов выполняют по шаблонам основных деталей или первичной конструкции изделия.

Здесь выполняется построение деталей подборта, верхнего воротника, манжет, поясов и других мелких деталей, деталей подкладки и прокладки.

Построение выполняется в М 1:4.

4.5.3 Построение чертежей вспомогательных лекал

Построение чертежей вспомогательных лекал выполняют по шаблонам основных деталей или первичной конструкции изделия (для массового, серийного производства)

Здесь выполняется построение лекал для намелки застежки, линии низа, вытачек, линии борта.

4.6 Градация шаблонов (деталей) по размерам

В дипломном проекте градацию шаблонов (деталей) производят для деталей верха на рекомендуемые размеры.

Градации шаблонов производят для деталей верха на рекомендуемые для данной модели размеры и М 1:4 в М1:1.

Градацию шаблонов выполняют по типовым схемам, представленным в методиках конструирования или по действующим в промышленности.

В пояснительной записке схема градации шаблонов проектируемого изделия представляется в М 1:4.

Для контроля качества градации необходимо тщательно проверить детали равных размеров на соответствие длин монтируемых срезов: боковых, плечевых, проймы и оката рукава и т.д.

На чертежах градации шаблонов необходимо указать направление и величины приращений в основных конструктивных точках.

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Разработка рабочей конструкторской документации - заключительная стадия проектирования и подготовки новой модели к промышленному внедрению. В швейной промышленности - это оформление технического описания модели и разработка комплекта шаблонов основных и производных деталей.

На этой стадии проектирования уточняют чертежи шаблонов после изготовления первичного образца, определяют норму расхода материалов на модель, производят градацию шаблонов деталей изделия на рекомендуемые размеры и роста и полностью оформляют техническое описание на проектируемую модель.

5.1. Выбор методов обработки и обоснование выбора

При проектировании методов обработки учитывают требования действующих стандартов, типовых методов пошива и прогрессивной технологии, направление моды, оборудование. Последовательность обработки и монтаж деталей и узлов одежды обусловлены видом производства, конструкцией изделия и числом примерок. Пальто, пиджаки, жакеты, платья изготавливают как с одной, так и с двумя примерками.

В данном разделе описывают особенности обработки изделия. Обоснование выбора методов обработки связывают с конструкцией изделия, направлением моды, физико-механическими свойствами ткани.

В характеристике особенностей методов обработки деталей и узлов изделия  приводятся схемы разрезов 4-5 наиболее характерных узлов  с обозначением последовательности изготовления на листе формата А4. Каждый узел на отдельном листе с указанием названия и последовательности выполнения строчек представлены  в приложениях.

5.2 Выбор и обоснование выбора оборудования, средств

технологической оснастки

От качества выполненных машинных строчек и швов и правильного выбора параметров влажно-тепловой обработки зависит качество и внешний вид изделия. Поэтому необходимо обратить особое внимание на выбор режимов обработки, применяемых при изготовлении изделия.

Таблица рекомендуемого оборудования (табл.5.1)

Таблица 5.1 - Характеристика оборудования

| Назначение оборудования | Марка, фирма - изготовитель |
| --- | --- |

После выбора оборудования необходимо указать режимы ВТО в табличной форме.

Таблица 5.2 - Режимы ВТО

| Наименование (вид) операции | Оборудова ние | Температура гладильной поверхности | Давление, Н, или вес утюга | Увлажнение, % | Время прес сования, утюжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3 Выбор и обоснование выбора технологической последовательности (для массового, серийного и мелкосерийного производства)

На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки по неделимым операциям.

Нормы времени устанавливают по отраслевым нормативам времени. Если используют новое высокопроизводительное оборудование, время уточняется. Технологическая последовательность может быть представлена в табличном или графическом виде.

Таблица 5.3 – Технологическая последовательность

| № п\п | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Затраты времени, сек | Оборудование, приспособленияинструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Предварительный расчет потока. Расчет параметров потока

Цель предварительного расчета потока состоит в том, чтобы на начальной стадии проекта, на основе анализа исходных данных выявить наиболее рациональную форму организации потока.

Исходными данными для предварительного расчета потока являются: ассортимент изделий; количество моделей; один из параметров потока (выпуск изделий в смену, количество рабочих, производственная площадь - для реконструкции); трудоемкость изготовления изделия.

При предварительном расчете потока определяются основные параметры: такт потока, мощность потока (выпуск изделий в смену, количество рабочих).

Такт потока , сек, рассчитывается по формулам

t = T/N;

или

t = R/Mсм

где Т - трудоемкость изготовления, сек; N - количество рабочих; R - продолжительность смены, сек;  Мсм - мощность или выпуск изделий в смену, ед.

Число рабочих (N) определяется по формулам:

N = T/t;

или

N = TMсм/R

Количество рабочих в потоке можно определить по площади S , занятой потоком:

N = S/Sн

где S - производственная площадь, м2; Sн - норма площади на одного рабочего, с учетом проходов, оборудования, м2.

5.3.1 Условия согласования времени операций потока

Производственные требования к согласованию операций.

Основные условия согласования времени операций потока с тактом определяются по формулам:

∑ tp = (0,95 ÷ 1,05)t К - для конвейерных потоков;

∑tp = (0,9 ÷ 1,1)t К - для агрегатно-групповых потоков,

где t - такт потока, сек, K – количество рабочих, занятых на выполнении одной организационной операции.

Операции, затрата времени которых больше такта, но кратна ему, называют кратными.

Для согласования потока, кроме условий согласования операций по времени соблюдаются определенные производственные требования:

В конвейерном потоке:

- строгое соблюдение последовательности технологической операции;

- ограниченное применение кратных операций.

В агрегатно-групповых потоках:

- широко применяются кратные операции;

- возврат полуфабрикатов;

- максимальная специализация операций, обеспечивающая наилучшее использование рабочей силы и оборудования;

- комплектование ведется, соблюдая технологическую целесообразность, сокращение вспомогательных приемов работы;

- однородность операций по разрядам, обрабатываемым материалам, специальностям;

- возможность использования двух видов оборудования на одном рабочем месте.

5.3.2 Технологическая схема основного потока

Технологическая схема основного потока (основной документ потока) составляется на основании последовательности технологической обработки и условий согласования времени операций потока. На её основе производится расстановка рабочих мест, определение потребности и монтаж оборудования, оснащение рабочих мест, расчет заработной платы, ТЭП.  Технологическая схема потока должна быть представлена в виде таблицы 5.4.

Таблица 5.4 - Технологическая схема разделения труда одномодельного потока

Наименование изделия______________________

Расчетный выпуск в смену, ед.________________

Количество рабочих в потоке__________________

Затрата времени на изготовление изделия, с______

Такт потока, с_____________________________

Условия согласования времени, с_______________

| Номер организационной операции | Номер неделимой операции | Стадия, узел содержание неделимых операций | Специальность | Разряд | Количество рабочих |  | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчет-ное | фактическое |  |

Анализ технологической схемы разделения труда.

Коэффициент согласования Кс определяющий загруженность потока, определяется по формуле:

Кс= Т/Nфt,

где T - трудоемкость изделия в потоке, сек, Nф - фактическое количество рабочих, t - такт потока, сек.

Поток в целом считается согласованным правильно, если Кс = 1 ±0,02; если Кс < 1 - в потоке больше недогруженных операций, если Кс > 1 - в потоке больше перегруженных операций. Если коэффициент согласования отклоняется от единицы более допустимого, то уточняют такт потока.

5.3. Выбор и обоснование выбора технологической последовательности (для индивидуального производства)

На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки с операциями по подготовке к примерке, уточнению и обработке после примерки.

Технологическая последовательность должна быть представлена в табличном виде.

Таблица 5.3. – Технологическая последовательность обработки изделия

| № п\п | Наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Оборудование, приспособления и нструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.5 Нормирование расхода материалов

Для оценки технологичности и экономичности проектируемой модели определяют площадь шаблонов деталей верха, подкладки и прокладок.

Раскладку рекомендуется выполнять на миллиметровой бумаге в масштабе 1:4 с указанием ширины, длины и способа выполнения раскладки.

Экспериментальные раскладки выполняются в масштабе 1:4 в соответствии с техническими условиями (ТУ) на раскладку и рекомендациями по рациональному процессу ее выполнения :

- раскладка выполняется в пределах рассчитанной рамки;

- начинают раскладку с лекал крупных деталей, которые укладываются прямыми срезами к рамке, затем укладывают лекала длинных и средних по величине деталей;

- лекала мелких деталей по возможности укладываются в межлекальные выпады;

- лекала укладываются в соответствии с направлением нити основы и допускаемыми отклонениями от нее;

- на тканях со слабо выраженным ворсом или начесом и тканях (вельветкорд, вельвет-рубчик, тисненный плюш), а также на тканях, имеющих разные оттенки в зависимости от направления ворса, все лекала основных деталей изделия располагаются в любом одном направлении;

- на ворсовых материалах и материалах, имеющих разные оттенки в зависимости от направления ворса, все лекала основных деталей изделия, кроме обтачек и нижнего воротника, располагаются в одном направлении следующим образом:

- на ворсовых тканях (плюш, полубархат и т. п.) ворс должен быть направлен снизу вверх, чтобы ткань в изделии имела матовый оттенок;

- на длинноворсовых тканях, подобных байке, драпу, сукну, с ярко выраженным начёсом, а также на хлопчатобумажных тканях (замша, вельветон) ворс должен быть направлен сверху вниз.

- на материалах, не имеющих начёса или оттенка, на гладкокрашеных и клетчатых тканях с симметричным расположением полосок в рисунке лекала можно раскладывать в противоположных направлениях;

- на материалах с рисунком в полоску и клетку, в которых одинаковые полоски рисунка расположены несимметрично, в материалах с направленным рисунком лекала всех деталей одного изделия раскладывают в одном из возможных направлений;

- на материалах с рисунком в полоску и клетку лекала деталей раскладывают с учётом совпадения симметричности рисунка в местах, предусмотренных нормативно-технической документацией и техническим описанием модели;

- на трикотажных формоустойчивых полотнах лекала деталей раскладывают в одном направлении, противоположном направлению роспуска петельных столбиков. Если петли трикотажного полотна не распускаются, лекала деталей раскладывают в одном из возможных направлений;

- для деталей всех изделий раскладку лекал выполняют с учётом допускаемых (по величине и количеству) надставок и разрезов, предусмотренных нормативно-технической документацией, а также способа настилания («лицом к лицу», «лицом вниз»);

- обводку контуров лекал выполняют мелом или карандашом, соблюдая следующие условия: линии обводки должны быть чёткими, хорошо видимыми, толщиной не

более  1 мм для карандаша; внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал; при раскладке лекал между ответственными срезами деталей (имеющими при раскрое отклонения 1 мм) должно быть расстояние не менее 2 мм.

Для определения процента межлекальных потерь в табличной форме определяют полезную площадь шаблонов деталей проектируемой модели в раскладке (таблица 5.5.)

Таблица 5.5 - Определение площади шаблонов деталей проектируемого изделия

| Наименование деталей | Кол-во деталей | Площадь шаблонов (лекал) | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |

Расчет процента межлекальных выпадов фактическая - Вф в раскладке выполняется по формуле:

Вф = (Sр-Sл) · 100

Sр

Где Sр- площадь раскладки шаблонов, м2

Sл- полезная площадь шаблонов, м2

Полученные показатели сопоставляются с действующими нормативами фабрики (Дома модели), где студент проходил производственную практику, или могут быть рассчитаны по формуле:    Нр   =  Sл  · 100

(100-Во) · Шр

где Шр-ширина раскладки, м.

Во- отраслевой процент межлекальных выпадов (по справочной литературе)

Целесообразно оформить карту расхода ткани, которая вместе со схемой раскладки прилагается к пояснительной записке, составить вывод по раскладке лекал.

Таблица 5.6. - Карта расхода ткани на      (наименование изделия).

Рост...

Размер...

Полнотно-возрастная группа...

| Наименование ткани, артикул | Вид ткани | Рамка раскладки |  | Расход ткани, м2 | Площадь лекал, м2 | Межлекальные потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |  |  |

Как определить площадь лекал.

Площадь лекал является основным показателем расхода материала на единицу изделия. В связи с этим достоверность и точность определения площади лекал имеет важное значение.

Существуют несколько способов определения площадей лекал: геометрический, способ взвешивания, комбинированный, механизированный, автоматизированный.

При геометрическом способе (рис 1) каждое лекало разбивают на ряд простейших геометрических фигур, площадь которых подсчитывают отдельно и потом суммируют.

Рис.1

Определение величины Во – нормативного процента межлекальных отходов

Таблица 2.1 – Расчёт нормативного процента межлекальных отходов для однокомплектной раскладки лекал

| Факторы, влияющие на величину межлекальных отходов | Значение фактора, % |
| --- | --- |
| Отправная величина межлекальных отходов для пальто: втачной рукав реглан, полуреглан комбинированный цельнокроеный | 11,5 12,5 14,0 14,5 |
| 2. Изменение отправной величины межлекальных отходов в зависимости от: 2.1 Числа комплектов лекал деталей в раскладке: 1 2 3 4 5 и более 2.2 Доли мелких деталей: меньше 0,20 0,20-0,30 0,31-0,40 0,41-0,5 0,51-0,60 0,61-0,70 0,71-0,80 более 0,80 | +1,2 0 -0,5 -0,8 -0,9 +2,0 +1,4 +0,9 +0,5 0 -0,5 -0,9 -1, |
| Увеличение отправной величины межлекальных отходов: при ширине рамки раскладки 100–125 см менее 100 см при настилании «лицом вниз» при наличии целого верхнего отложного воротника при наличии целого нижнего воротника при наличии целой спинки изделия | +0,6 +1,2 +1,4 +0,6 +0,5 +0,9 |
| При наличии подборта, цельновыкроенного с передом по всей длине или её части | +0,8 |
| При наличии рукавов, расширенных по окату на 10-20 см более 20 см при наличии шлицы спинки при отсутствии в раскладке деталей | +0,8 +1,2 +0,5 +0,8 |

5.6 Техническое описание на проектируемую модель

Техническое описание на проектируемую модель разрабатывается студентами в соответствии с документацией эскизного и технического проекта на основе рабочих чертежей (или лекал), по которым изготовлен образец. Типовая схема технического описания включает в себя:

- эскиз модели: рисунок ... стр... в пояснительной записке;

- описание внешнего вида: подраздел 3.3. стр... в пояснительной записке;

- спецификация шаблонов и деталей кроя стр…. в пояснительной записке

- спецификация материалов и фурнитуры: таблица 3.3. стр... в пояснительной записке;

- таблица измерения шаблонов и готового изделия: таблица 5.6. стр. в пояснительной записке.

Полностью техническое описание составляется только на проектируемые модели, которые рекомендуются к внедрению.

Таблица 5.6 - Измерения шаблонов и готового изделия*

| Наименование мест измерения | Рост, см | Размеры |  |  |  |  | Величина припуска в шаблоне (см) | Доп. откл,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |
| СПИНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Длина по сере дине от горло вины до низа | В готовом виде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В шаблонах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Длина рукава и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* -  Количество мест измерений - в зависимости от модели проектируемого изделия или изделий.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В данном разделе необходимо рассмотреть сущность и значение проектирования организационной структуры и ее влияние на деятельность организации.   Рассмотреть существующую систему организационной структуры на предприятии, выявить достоинства и недостатки; провести анализ деятельности организации; рассмотреть мероприятия, направленные на совершенствование организационной структуры управления предприятия.

6.1 Характеристика структуры организацией

Организация - это процесс реализации поставленных задач, это система взаимозависимого поведения работников предприятия. Организация предусматривает расстановку работников, налаживание связей и отношений между элементами системы, распределение ресурсов. Организация ориентирована на формирование структуры предприятия и определение того, кто именно должен выполнять те или иные задания. Организация устанавливает на предприятии определенный порядок, структурирует деятельность и формирует подразделения и службы исходя из размеров, целей, технологии и персонала предприятия.

В данном разделе представить характеристику структуры управления организацией предприятия с которым связано прохождение преддипломной практики. Представить краткую характеристику предприятия, цели и задачи организации. Составьте краткую характеристику организации: назначение организации; виды выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; тип организации (общественная или хозяйственная, коммерческая или бюджетная, отраслевая принадлежность, самостоятельная или дочерняя и т.д.), юридическая форма (унитарное предприятие, товарищество, акционерное общество и т.д.), размер (малое, среднее, крупное); территориальная разбросанность (наличие филиалов). При необходимости можно   добавить другие характеристики.

6.2 Характеристика элементов структуры организации

Структура - это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность. Организационная структура представляет собой рамки формальных отношений между видами деятельности и людьми на предприятии. Это определенный способ группировки работ и установления линий подчинения, объединяющих эти работы. Организационная структура отражает построение системы управления, выделение уровней управления и структурных подразделений, характер подчинения, функции отдельных звеньев управленческих структур.

В данном разделе представить информацию: об организационных структурах, используемых для конкретного типа организаций; о распределении полномочий в организации. Сформируйте и представьте в виде схемы структуру подчиненности организации, начиная от первого руководителя до рядовых исполнителей.

6.3 Перечень выполняемых функций

Создание производства всегда связано с людьми, которые работают на предприятии. Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры играют важную роль, но производственный успех зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать проблемы.

При разделении труда все трудовые процессы распадаются на простые элементы, что повышает мастерство и трудовые навыки исполнителей и сокращает сроки их профессиональной подготовки.
Обеспечение эффективного функционирования системы управления организации требует определения границ полномочий и ответственности.

В данном разделе провести характеристику структурного подразделения по перечню выполняемых функций подразделения и исполнителей.

7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1 Составление калькуляции себестоимости единицы продукции. Расчет экономических показателей

Для эффективной работы важно правильно рассчитать затраты и установить цены на услуги, которые могут обеспечить достаточную прибыль. В процессе своей деятельности специалист, ведущий индивидуальную предпринимательскую деятельность, арендует рабочее место для оказания услуг, совершает материальные и денежные затраты на приобретение расходных материалов, рекламные мероприятия, уплату налогов и иных обязательных платежей.

7.1.1 Определение постоянных затрат

1.Определение размера амортизации

Для осуществления профессиональной деятельности дизайнер арендует помещение площадью ? м2, которое оснащено необходимым оборудованием (табл.1).

Таблица 7.1 - Оснащение рабочего места

| Наименование | Количество, шт. | Цена за ед., руб. | Всего, руб. | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Расчет амортизации:

Стоимость необходимого оборудования  – ?  рублей.

Максимальный срок службы оборудования - ? лет.

Стоимость оборудования на 1 год –   / 5   =  (руб.);

Стоимость оборудования на 1 месяц –   / 12  =   (руб.)

Таблица 7.2 – Затраты на профессиональные принадлежности, руб.

| Наименование | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма в месяц, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  |

Расчет амортизации:

Стоимость необходимых инструментов  – ?  рублей.

Максимальный срок службы – 1 год.

Стоимость на 1 месяц – ?/ 12   = ? (руб.)

2. Расчет оплаты труда мастера

Фонд рабочего времени в месяц составляет 164 часов. Определен по производственному календарю на 2017 год.

Фонд рабочего времени в месяц = количество рабочих часов / количество месяцев в году

Фонд рабочего времени в месяц = 1973 чч./ 12 = 164,4 чч. ≈164 часа.

В первый год работы дизайнер нарабатывает клиентскую базу. В связи с этим расчет продуктивного рабочего времени определяется с учетом 25% потерь рабочего времени, что составит 123 часа.

В основе расчета оплаты труда взят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который в Вологодской области в 2017 году составляет 7500,00 рублей.  Также вводятся увеличивающие коэффициенты:

- профессиональный уровень (0,3 от МРОТ);

- доплата за совмещение профессий (0,35 от МРОТ);

- доплата за интенсивность (0,2 от МРОТ);

- районный коэффициент по Вологодской области – 1,15.

ЗП мастера = 7500,00 + 7500,00*0,3 + 7500,00*0,35 + 7500,00*0,2 = 13875,00 (руб.)

ЗП мастера = 13875,00*1,15 = 15956,25 (руб.)

С раб.вр.(руб.) = постоянные затраты за месяц/ количество продуктивного времени

С/с раб вр = ?/ 123 ч = ?  (руб.)

3. Налоговые отчисления

Мастером выбрана патентная система налогообложения (ПНС). Данная система является разновидностью специального налогового режима, который могут применять исключительно индивидуальные предприниматели (ИП). Дизайнерские услуги относятся к видам деятельности, на которые распространяется ПНС. Стоимость патента на год взята с официального сайта Федеральной налоговой службы. Размер данного налога определяется видом деятельности ИП.

ПНС художественное оформление помещений = 9450,00 рублей/ год

Фиксированный размер страховых взносов при патентной системе налогообложения единый для всех предпринимателей. Он рассчитывается на основе МРОТ на начало года и не зависит от полученной выручки или убытков.

Отчисления идут в Пенсионный фонд РФ, Федеральной фонд обязательного медицинского страхования.

Взносы страховые = 7500,00*31,5%*12 мес. = 28350,00 (руб.), из них:

Взносы в ПФР = 7500,00*26%*12 мес. = 23400,00 (руб.)

Помимо пенсионного страхования, ИП должны производить отчисления на медицинские цели в ФФОМС.

Взносы в ФФОМС = 7500,00 * 5,1% * 12 мес. = 4590,00 (руб.)

4. Расчет аренды рабочего места

Аренда помещения площадью ? м2 .  Стоимость 1м2 = ? рублей.

? м2 * ? руб. = ? (руб.)

Согласно Налоговому кодексу РФ, предельный размер расходов на рекламу (расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию об оказываемых услугах), признаваемых при налогообложении прибыли, не установлен.

Таблица 7.3 – Постоянные расходы в месяц, руб.

| Статьи расходов | Сумма в месяц, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Оплата труда |  |
| - Налоговые отчисления: - патент - страховые взносы | 2362,50 180,00 |
| - Аренда рабочего места |  |
| - Амортизация оборудования рабочего места |  |
| - Затраты на профессиональные принадлежности |  |
| - Коммунальные платежи |  |
| - Расходы на рекламу |  |
| - Непредвиденные расходы |  |
| - Затраты на мелкий текущий ремонт оборудования |  |
| - Затраты на обучение (повышение квалификации) |  |
| ИТОГО: | ? |

Общая сумма постоянных расходов за месяц составляет ?   руб.

7.1.2 Определение стоимости услуги

Стоимость материалов, затрачиваемых на выполнение услуги рассчитывается на основании данных о требуемых основных и вспомогательных материалах. Расчет выполняется в таблицах 4, 5.

Таблица 7.4 - Расчет стоимости материалов на услугу, руб.

| Материалы | Единицы измерения | Стоимость, руб. | Стоимость на услугу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ИТОГО: |  |

Время оказания данной услуги – ? минуты.

Таблица 7.5 – Смета выполненных работ, руб.

| Стоимость материалов, руб. |  |
| --- | --- |
| Заработная плата, руб. |  |
| Прибыль (от 30 до 50 % от себестоимости материалов, необходимых для оказания услуги) |  |
| ИТОГО: |  |

С услуги = себестоимость рабочего времени *  время  услуги + стоимость материалов +стоимость заработной платы привлеченных специалистов

С услуги =   =    (руб.)

Заложим уровень рентабельности (прибыль) Р – ??%.

С услуги с прибылью = С услуги * Р / 100%

С услуги с прибылью =      =  (руб.)

Стоимость услуги составит  ??    рублей, в т.ч. прибыль –   ??  рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы должны быть общими, отражающими основные результаты, полученные студентами при выполнении каждого этапа проектирования.

Необходимо обосновать новизну, перспективность и конкурентоспособность разработанной модели, рациональность ее конструктивного решения; привести технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность ее внедрения, отметить наиболее интересные результаты проекта.

В выводах не должно быть новых умозаключений, дополнительной информации или анализа. Необходимо дать более логично сформированные, обобщенные, логически взаимосвязанные выводы по каждому разделу, начиная с обоснования цели и задач  ДП и заканчивая результатами проектирования, рекомендациями по внедрению.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. /учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): учебник для студ. Высш.учеб.заведений. _М.: «Академия», 2018г

- Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды /учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования/. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

- Кирсанова Е.А. Дизайн костюма._М.: «Инфра-М», 2019

- Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум.-М.: «Академия», 2019

- Артамошина М.Н. Информационные технологии в швейном производстве.М.: «Академия», 2017

- Технология швейных изделий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования\ Э.К.Амирова, А.Т.Труханова, О.В. Сакулин, Б.С. Сакулин. – 6-е изд. испр. – М.: «Академия», 2020

Дополнительные источники:

- Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия. – М.: «Академия», 2018

- Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма /учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: «Феникс», 2018.

- Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов н/Д: «Феникс», 2020.

- Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д: «Феникс», 2020.

- Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды. - М.: «Академия», 2019

- Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. - М.: Легпромбытиздат, 2021

- Куренова С.В. Конструирование одежды. – Ростов н/Д: «Феникс», 2017

- Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 2020.

- Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды: Учебное пособие. –М.: Форум: Инфра-М, 2019г

- Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 2018.

- Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа. – Ростов н/Д: «Феникс», 2018

- Резько И.В. Гармония цвета. Природные натуральные цвета. –М.: Харвест, 2019

- Рытвинская Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника) –М.: «Альфа -М», 2019

- Степучев Ф.А. Костюмографика. – М.: «Академия», 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Образец титульного листа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Вологодский колледж технологии и дизайна»

Программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему: Проектирование женского комплекта-трансформер для индивидуального производства

студента (ки) 4 курса

Кулаковой Валерии Сергеевны

(фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель:

преподаватель______________  Цыпышева О.А.

(подпись)

| Председатель ПЦК Отделения отраслевых технологий: Лебединова Е.И. _______________ (подпись) «___» _____________ 2024 г. | Допустить к защите в ГЭК: Заместитель директора по ООД Буторина С.П. ________________ (подпись) «___» _______________ 2024 г. |
| --- | --- |

Вологда

2024

Полученные результаты округляются до двух знаков после запятой (например, 19,125563 округляем до 19,13)

Под профессиональными принадлежностями понимаются необходимые инструменты

Размер коэффициентов устанавливает ИП в зависимости от финансовых возможностей

В таблицу 3 заносятся результаты расчетов, проведенных выше