бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

от 22.06.2023 № 514

Методические рекомендации

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине

ОП.04 Инженерная графика

для специальности

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)

Вологда, 2023

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) и рабочей программой учебной дисциплины СГ.05. Основы финансовой грамотности

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Разработчик:

Кунц В.И., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе

предметной цикловой комиссией общеобразовательных учебных дисциплин,

протокол № 11 от 15.06.2023 г.

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине СГ.05. Основы финансовой грамотности предназначены для студентов, обучающихся по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам).

Методические рекомендации направлены на формировании общих компетенций при изучении тем дисциплины (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК.2.3 Изготавливать лекала и выполнять их градацию

ПК.2.4 Разрабатывать конструкторскую документацию к внедрению на проектируемое изделие

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся овладевают следующими

знаниями:

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; структуру плана для решения задач;

- приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;

- порядок применения современных средств и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; основы предпринимательской деятельности;

- современная научная и профессиональная терминология;

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;

- особенности произношения;

- правила чтения текстов профессиональной направленности;

- правил оформления лекал и их маркировки;

- участки измерения изделия для определения соответствия лекал проектируемым размерам и ростам

умениями:

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

- составлять план действия; реализовывать составленный план;

- выделять наиболее значимое в перечне информации;

- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;

- применять современную научную профессиональную терминологию;

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

- оформлять лекала деталей швейных изделий;

- составлять спецификацию лекал деталей изделия.

О проведении практического занятия обучающимся сообщается заблаговременно: когда предстоит практическое занятие, какие вопросы нужно повторить, чтобы его выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждого практического занятия.

Критерии оценки результатов практического занятия студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность общеучебных умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- четкое и правильное выполнение заданий.

Критерии оценки результатов практического занятия обучающихся:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью задания практического занятия. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные задания практического занятия, допустивший неточности при выполнении заданий практического занятия. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетвори-тельно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении заданий практического занятия. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетво-рительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении заданий практического занятия или не выполнивший их. |

Перечень практических занятий

| № | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 2 Основные правила выполнения чертежей |  |  |
|  | # Выполнение внутренней рамки чертежа, основной надписи. Выполнение основных типов линий чертежа. | # 2 |
|  | # Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом | # 2 |
|  | # Выполнение простых контуров с нанесением размеров | # 2 |
|  | # Вычерчивание контуров деталей с элементами сопряжений, деления окружностей, уклонов и конусностей | # 2 |
|  | # Построение основных, дополнительных, местных видов и выносных элементов. | # 2 |
|  | # Выполнение на чертежах разрезов, сечений | # 2 |
|  | # Нанесение размеров на чертежах | # 2 |
| Тема 3 Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений |  |  |
|  | # Выполнение чертежа болта, гайки | # 2 |
|  | # Выполнение чертежа болтового соединения. Выполнение графических изображений технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | # 2 |
|  | # Выполнение спецификации. Чтение конструкторской и технологической документации по профилю специальности. Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с действующей нормативной базой | # 2 |
| Тема 4 Проекционное черчение |  |  |
|  | # Построение проекций граных геометрических тел | # 2 |
| Тема 5 Система автоматизированного проектирования на персональных компьютерах |  |  |
|  | # Выполнение чертежа в машинной графике. Выполнение эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в машинной графике | # 4 |
| # Всего |  | 26 |

Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РАМКИ ЧЕРТЕЖА. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛИНИЙ

Задание: На чертежной бумаге выполнить внутреннюю рамку чертежа и основную надпись и заполнить ее согласно примеру (рис.2-4).

Рекомендации по выполнению задания:

- Государственный стандарты «Единая система конструкторской документации» - ЕСКД устанавливают требования к выполнению и оформлению чертежей и другой конструкторской документации всех отраслей промышленности.

- Чертеж любого назначения выполняется на листе чертежной бумаги стандартного формата. Основные стандартные форматы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Обозначение формата | Размеры сторон формата |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420 х 594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210 х 297 |

Оформление формата приведено на рис. 1.

Для всех, кроме формата А4				Для формата А4

Рис. 1

Формы основной надписи для рабочих чертежей и текстовых документов представлены на рис.2-4.

Рис.2. Для строительных чертежей

Рис.3. Для титульного листа текстовых документов

Рис.4. Для последующих листов текстовых документов

ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛИНИЙ

Задание: Вычертить приведенные линии и изображения (Рис.6), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии ГОСТ 2.303. – 68, размеры не наносить.

Рекомендации по выполнению задания:

Качество чертежа зависит от линий, которыми выполнены изображения. Наименования, начертания, толщина линий и основные назначения их, приведены на рис. 5 (ГОСТ 2.303. – 68).

Рис.5 Типы линий

При оформлении чертежа необходимо учитывать следующее:

- Толщина «s» сплошной основной линии должна быть в пределах (0,5 - 1,4 мм). На учебных чертежах толщину этой линии рекомендуется выбирать в пределах от 0.8 до 1,0 мм;

- Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;

- Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;

- Центры окружностей должны фиксироваться пересечением штрихов;

- Штрихпунктирные центровые линии следует заменять сплошными тонкими, если диаметр окружности в изображении менее 12 мм.

Рис.6 линии

Практическая работа:

ВЫПОЛНЕНИЕ БУКВ, ЦИФР И НАДПИСЕЙ ЧЕРТЕЖНЫМ ШРИФТОМ

Задание: Шрифтом  размера 10 типа Б начертить на чертежном листе бумаги формата А4 изображенные буквы, цифры и слова (Рис.12). Выполнение задания начинать с нанесения вспомогательной упрощенной сетки сплошными тонкими линиями.

Рис.12  Шрифт типа В

Рекомендации по выполнению задания:

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81) предназначены для выполнения надписей, начертания условных знаков и размерных чисел на чертежах. Для выполнения надписей в черчении используют ГОСТ. ГОСТ устанавливает номера чертежных шрифтов (1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40) русского, латинского и других алфавитов.

Номер шрифта соответствует высоте (h) прописной буквы. Например, шрифт № 10 имеет высоту прописной буквы, равную 10 мм.

Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Шрифт выполняется с наклоном в 75° (ГОСТом допускается выполнять надписи чертежным шрифтом без наклона).

Для удобства написания букв чертежного шрифта выстраивают вспомогательную сетку (рис. 7), которую выполняют следующим образом. Проводят нижнюю и верхнюю линии строки, расстояние между которыми равно высоте прописной буквы. Откладывают на нижней линии строки ширину букв и расстояние между ними (табл. 2).

Используя углы 45° и 30° угольников, строят наклон букв в строке, равный 75°.

Рассмотрите начертание букв чертежного шрифта (рис. 7—9). Они различаются наличием горизонтальных, вертикальных, наклонных линий и закруглений, шириной и высотой. На рисунках показана (стрелками) последовательность начертания каждой буквы.

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Как вы, наверное, уже заметили, начертания многих строчных и прописных букв не отличаются между собой, например К—к, О—о и др. Начертание некоторых строчных букв отличается от начертания прописных (рис. 9).

При выполнении надписей следует учитывать, что нижние элементы прописных букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы Й выполняют за счет расстояния между строк.

Несмотря на то что расстояние между буквами определено стандартом, оно должно изменяться в зависимости от того, какое начертание имеют рядом стоящие буквы. Например, в слове РАБОТА (рис. 10, а) расстоянием между буквой P и A, T и А необходимо пренебречь (т. е. расстояние должно быть равно нулю), поскольку их начертание зрительно создает достаточный межбуквенный просвет. По этой же причине стандартное расстояние между буквами Б и О, 0 и T следует сократить вполовину. Если такими условиями пренебречь, то буквы в слове будут как бы рассыпаться (рис. 10, б).

Рис.10

Начертание цифр и знаков показано на рисунке 11. (При выполнении чертежей выбирайте высоту шрифта не менее 3,5 мм.)

Рис.11

Рекомендации по тренировке написания чертежного шрифта

- Помните, что существует несколько стандартов высоты букв и цифр. Это 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Если вы используете наклонный шрифт, то угол наклона должен быть 75 градусов. Для тренировки попробуйте на отдельном листе бумаги начертить наклонные линии с заданным углом, затем подложите расчерченный лист под чистый и напишите небольшой текст. Всегда соблюдайте одинаковое расстояние между буквами - это придает написанному тексту аккуратности.

- Писать всегда начинайте твердым карандашом, не нажимая на бумагу. Ни в коем случае не торопитесь обводить текст мягким карандашом, предварительно не убедившись, что текст выполнен по всем стандартам. Буквы пишите четко и ровно - они не должны быть одна ниже или выше другой. Толщина линий тоже играет немаловажную роль.

- Внимательно изучите правильность написания каждой буквы и цифры, если не получается, то подготовьте для себя шпаргалку, что существенно снизит время в изучении чертежного шрифта. При заполнении чертежным шрифтом таблиц, схем соблюдайте расстояние между уже вычерченными линиями, не пересекая ни одну из них.

- Заголовки старайтесь выполнять только заглавными буквами, при этом соблюдение наклона не обязательно, но тоже возможно. Не спешите, т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Выполняйте все правильно с первого раза, а не стирайте постоянно свои надписи и не портите чертежи.

- Тренируйтесь как можно чаще, чтобы не потерять навык. Прекрасно для тренировки подходит миллиметровая бумага, на которой наглядно видно все неровности и неаккуратность чертежного шрифта. Старайтесь больше тренироваться на тех словах, которые вам придется писать постоянно в чертежах. Это могут быть ваши инициалы полностью, название образовательного учреждения, название деталей, обозначений.

Практическая работа:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЫХ КОНТУРОВ С НАНЕСЕНИЕМ РАЗМЕРОВ

(ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений)

Задание: Выполните на чертежном листе формата А4 чертеж одного из вариантов в указанном масштабе и нанесите размеры. Варианты даны в таблице2

Таблица 2 Варианты заданий

| Вариант 1 |  | Вариант 2 | Вариант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 4 |  | Вариант 5 | Вариант 6 |  |
| Вариант 7 |  | Вариант 8 | Вариант 9 |  |
| Вариант 10 |  | Вариант 11 | Вариант 12 |  |
| Вариант 13 | Вариант 14 |  |  | Вариант 15 |

Рекомендации по выполнению задания:

1. Нанесение размеров

- Размеры на чертежах наносят с помощью следующих элементов: размерных и выносных линий (сплошные тонкие), а также размерных чисел. Размерные линии ограничиваются стрелками (рис. 13).

Рис.13

- Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, размещая их так, чтобы исключить пересечения размерных и выносных линий (рис. 14).

- Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных линий (рис. 14).

- Размерные числа указывают действительную величину элементов изображаемого предмета, независимо от масштаба чертежа. Размерные числа прямолинейных отрезков наносятся без дополнительных знаков. Все остальные размерные числа наносятся с дополнительными знаками. Примеры записи размерных чисел приведены на рис.15.

Окружность			Радиус			Квадрат

Сфера

Рис.14

- Расположение размерных чисел линейных и угловых размеров при различных наклонах показано на рис.15.

Размерные числа линейных			Размерные числа угловых

размеров						размеров

Рис.15

Размеры наносятся следующим образом:

- Перпендикулярно измеряемому отрезку проводятся выносные линии, а параллельно ему на расстоянии 10 мм проводится размерная линия. Каждая последующая размерная линия отстает от предыдущей на 8 мм и параллельна ей (рис. 15). Если размерная линии пересекает контурную, то последняя в месте пересечения прерывается (рис. 17);

- Размерная линия ограничивается с обеих сторон стрелками, упирающимися в выносные, осевые или контурные линии. Длина стрелок должна быть одинаковой по всему чертежу и составлять на учебных работах 5 мм (рис. 18).

- Если размерная линия меньше 12 мм, то стрелки ставятся с внешней стороны выносных линий (рис. 19);

- При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, допускается заменять стрелки четко наносимыми точками или засечками, проведенными под углом 45° к размерным линиям (рис. 20);

- Над размерной линией ближе к середине помещаются размерные числа. Между основанием размерного числа и размерной линией должен быть зазор 1— 1,5 мм. Размерные числа на параллельных размерных линиях располагаются в шахматном порядке (рис. 16);

- Размерные числа не допускается разделять или пересекать линиями чертежа; в этом случае осевые, центровые линии и линии штриховки прерываются (рис. 20). Если размерная линия меньше 12 мм, размерное число ставится, как показано на рис. 19;

- При нанесении размера диаметра перед размерным числом помещают знак   (рис. 21), при нанесении размера радиуса — прописную букву R (рис. 22).

- Нанесение размеров углов показано на рис. 23.

Рис.16						Рис.17

Рис.18						Рис.19

Рис.20						Рис.21

Рис.22				Рис.23

2. Масштабы

Масштаб – это отношение длины отрезка на карте, плане, аэроснимке и космическом снимке к его действительной длине на местности.

| Масштаб |  |  |
| --- | --- | --- |
| численный | словесный | линейный |
| Выраженный в виде дроби, где числитель – 1, а знаменатель – число, показывающее во сколько раз уменьшается изображение | Например: «в одном сантиметре 5 метров» | Вспомогательная мерная линейка на карте |

Масштабы изображений, применяемые для всех отраслей промышленности и строительства, разделяют на три группы:

- Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1000.

- Натуральная величина 1:1;

- Масштаб увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

Практическая работа

ВЫЧЕРЧИВАНИЕ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СОПРЯЖЕНИЙ, ДЕЛЕНИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ, УКЛОНОВ И КОНУСНОСТЕЙ

Задание: На чертежной бумаге формата А4 вычертить контуры детали на построение сопряжений, выбранных из вариантов, представленных в табл.3

Рекомендации по выполнению задания:

Сопряжение – это плавный переход одной линии в другую, места перехода называются точками сопряжения.

Сопряжения прямых линий

- Пример 1 (рис.24,а)

Дано: две прямые линии, расположенные под тупым углом, и отрезок дуги сопряжения R. Требуется построить сопряжение этих прямых. Построение выполняют в следующей последовательности:

- Проводят прямые параллельно каждой заданной прямой на расстоянии, равным радиусу дуги сопряжения;

- Находят точку пересечения построенных прямых линий – центр сопряжения (точку О);

- Из точки О опускают перпендикуляры на каждую из заданных прямых линий и получают точки А и В (точки сопряжения);

- Отрезки АО и ВО равны между собой и по построениям равны радиусу дуги сопряжения R. Эту проверку следует обязательно выполнить измерителем, чтобы избежать неточности в построениях;

- Точки А и В соединяют дугой сопряжения. Сопрягающая дуга АВ касается заданных прямых линий, потому что ее центр удален от них на расстояние, равное радиусу дуги сопряжения.

Рис.24а Сопряжения прямых линий, находящихся под тупым углом

- Пример 2 (рис.24,б)

Дано: две взаимно – перпендикулярные пересекающиеся прямые линии и радиус R дуги сопряжения. Построить сопряжение прямых линий. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из вершины прямого угла радиусом R проводят дугу и получают точки сопряжения А и В;

- Для построения центра сопряжения (точки О) из точек А и В вычерчивают засечки радиусом, равным радиусу дуги сопряжения. Точка О по построениям находится на биссектрисе угла, что позволяет выполнять построения сопряжений при других исходных условиях, например если будет задана одна их точек сопряжения.

Рис.24б Сопряжения прямых линий, находящихся под прямым углом

Сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 3 (рис.25,а)

Дано: прямая линия, дуга окружности с центром в точке О1 и отрезок (R) радиуса сопрягающей дуги. Требуется построить внешнее сопряжение прямой и дуги окружности. Построения выполняют в следующей последовательности:

- На расстоянии R от заданной прямой проводят параллельно ей вспомогательную прямую линию;

- Из центра заданной окружности вычерчивают вспомогательную окружность радиусом, равным сумме радиусов заданной окружности и сопрягающей дуги (R1+R);

- На пересечении построенных линий находят центр сопряжения О;

- Для построения точки сопряжения А на окружности соединяют точки О1 и О. Точку сопряжения В на заданной прямой определяют как основание перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения;

- Отрезки АО и ВО по построениям равны радиусу дуги сопряжения, поэтому через точки А и В проводят дугу сопряжения.

Рис.25а. Внешнее сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 4 (рис.25б)

Дано: прямая линия, дуга окружности с центром в точке О1 и отрезок (R) радиуса сопрягающей дуги. Требуется построить внутреннее сопряжение прямой и дуги окружности. Построения выполняют в следующей последовательности:

- На расстоянии R от заданной прямой проводят параллельно ей вспомогательную прямую линию;

- Из центра заданной окружности вычерчивают вспомогательную окружность радиусом, равным разности радиусов заданной окружности и сопрягающей дуги (R-R1);

- На пересечении построенных линий находят центр сопряжения (точку О);

- Строят точки сопряжения: Точку А как точку пересечения дуги окружности и продолжения прямой, соединяющей центры О и О1, и точку В на заданной прямой как основание перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения О;

- Дугой радиуса R соединяют точки сопряжения А и В (точки плавного перехода).

Рис.25б. Внутреннее сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 5 (рис.26а)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить внешнее сопряжение заданных окружностей. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R1+R);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R2+R);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения (точку О);

- Точку О соединяют с центром заданных окружностей О1 и О2 для построения точек сопряжения А и В;

- Проверив равенство отрезков ОА, ОВ и радиуса дуги сопряжения R, вычерчивают сопрягающую дугу между точками А и В.

Рассматриваемое сопряжение нельзя построить, если расстояние между центрами окружностей будет больше суммы радиусов заданных окружностей и удвоенного радиуса сопрягающей дуги.

Рис.26а. Внешнее сопряжение дуг окружностей

- Пример 6 (рис.26б)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить внешнее сопряжение заданных окружностей. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R1+R);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R2+R);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения (точку О);

- Точку О соединяют с центром заданных окружностей О1 и О2 для построения точек сопряжения А и В;

- Проверив равенство отрезков ОА, ОВ и радиуса дуги сопряжения R, вычерчивают сопрягающую дугу между точками А и В.

Внутреннее сопряжение дуг окружностей нельзя построить, если расстояние между центрами окружностей окажется больше, чем сумма радиусов вспомогательных дуг, или радиус дуги сопряжения меньше радиусов заданных окружностей.

Рис.26б. Внутреннее сопряжение дуг окружностей

- Пример 7 (рис.27)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить смешанное сопряжение заданных окружностей.

Допустим, что требуется построить внешнее сопряжение с первой окружностью (центр О1) и внутреннее сопряжение со второй окружностью (центр О2). Тогда выполняют следующие построения:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R+R1);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R-R2);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения О;

- Строят точки сопряжения А и В, затем соединяют их сопрягающей дугой радиусом R.

Рис. 27 Смешанное сопряжение дуг окружностей

Таблица 3 Варианты сопряжений

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |

| Вариант 11 | Вариант 12 |
| --- | --- |
| Вариант 13 | Вариант14 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |

Практическая работа

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, МЕСТНЫХ ВИДОВ И ВЫНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Вид – изображение, обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности пpи помощи штриховых линий. Виды разделяются на основные, местные и дополнительные.

Основные виды - изображения, получаемые на основных плоскостях проекций (рисунок 38).

Рисунок 38

Главный вид(вид спереди) – изображение на фронтальной плоскости проекций П2. Проецируемый предмет располагают так, чтобы в качестве главного вида принять наиболее информативный – изображают изделие в рабочем положении, или вид с наибольшим количеством элементов.

Для построения чертежа предмета используется минимальное необходимое число видов, разрезов, сечений. Как правило, используют не более 3-х основных видов.

Если основные виды расположены в проекционной связи, как на схеме, то они не обозначаются и не подписываются. При ином порядке расположения основных видов необходимо «буквенно-стрелочное» обозначение.

Дополнительными называют виды полученные проецированием на плоскости не параллельные основным плоскостям проекций. Их используют, когда необходимая для изображения часть предмета имеет наклон к основным плоскостям проекций.

Дополнительный вид получается путем проецирования предмета или его части на дополнительную плоскость проекций, не параллельную ни одной из основных плоскостей проекций. Такое изображение необходимо выполнять в том случае, когда какую-либо часть предмета невозможно изобразить без искажения формы или размеров на основных плоскостях проекций. Дополнительная плоскость проекций в этом случае может быть расположена перпендикулярно одной из основных плоскостей проекций.

Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной той же прописной буквой украинского алфавита, что и в надписи над видом. Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке.

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим основным видом, обозначать его не нужно. В остальных случаях дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже надписью типа «А», а у связанного с дополнительным видом изображения нужно поставить стрелку, указывающую направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением. Дополнительный вид можно повернуть до соосности с основным. При этом к надписи типа «А» необходимо добавить знак повернутого изображения.

Местный вид – изображение определенного ограниченного места поверхности предмета (малой части основного или дополнительного вида), как правило, ограничивается волнистой линией. Часто изображается в увеличенном масштабе. Если местный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующими изображениями, то его не обозначают (аналогично: основные и дополнительные виды).

В остальных случаях местные виды обозначаются подобно видам дополнительным, местный вид может быть ограничен линией обрыва: вид «Б» на рисунке. Виды «А» и «Б» на рисунке 2.5 изображают ограниченную часть вида, почему и являются местными.

Выполнены местные виды могут быть по-разному, и иногда их трудно четко отличить от дополнительных. Так на рисунке А задан на главном виде стрелкой и буквой вид «А», а на рисунке Б вид «А» выполнен в увеличенном масштабе. На рисунке В вид «А» выполнен так же, но повернут до соосности с главным. На рисунках Г и Д вид «А» является дополнительным, только на рисунке Д дополнительный вид «А» повернут.

Рисунок  Местные (б, в) и дополнительные (г, д) виды

Выносные элементы. При выполнении чертежей в некоторых случаях появляется необходимость в построении дополнительного отдельного изображения какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров или других данных. Такое изображение называется выносным элементом. Его выполняют, как правило, увеличенным. Выносной элемент может быть выложен как вид  или как разрез.

При построении выносного элемента соответствующее место на основном изображении отмечают замкнутой сплошной тонкой линией, обычно овалом или окружностью, и обозначают заглавной буквой украинского алфавита на полке линии-выноски. У выносного элемента делается надпись по типу                        «А (5 : 1)», в которой указывается масштаб. На рисунке дан пример выполнения выносного элемента. Его располагают по возможности ближе к месту, где он обозначен.

Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖАХ РАЗРЕЗОВ, СЕЧЕНИЙ

Задание: По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней части.

Рекомендации по выполнению задания:

- Пример выполненного задания дан на рис.40;

- Для выполнения в аксонометрической проекции внутренней формы предмета применяют вырез одной четверти детали;

- Разрезы в аксонометрических проекциях можно строить двумя способами:

Первый способ. Сначала строят в тонких линиях аксонометрическую проекцию. Затем выполняют вырез, направляя две секущие плоскости по осям x и y (рис.41). Удаляют часть изображаемого предмета, после чего штрихуют сечения и обводят изображение сплошными толстыми линиями;

Второй способ. Сначала строят аксонометрические проекции фигур сечения (рис.42а), а затем дочерчивают части изображения предмета, расположенные за секущими плоскостями (рис.42б). Этот способ упрощает построение, освобождает чертеж от лишних линий;

4. На выполненные комплексные чертежи нанести размеры:

5. Работу выполнить карандашом на листе чертежной бумаги формата А3;

6. Задания выбираются по вариантам в таблице 9, варианты раздает преподаватель.

Рис.40

Рис.41

Рис.42

Таблица 9

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Практическая работа

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

Задание: На ранее выполненных чертежах деталей нанести размеры.

Рекомендации по выполнению задания:

Все размеры на машиностроительных чертежах наносятся только в миллиметрах, а на строительных чертежах – в сантиметрах. При этом рядом с цифрами размера никогда не ставят обозначений типа «мм», или «см».

Цифры размера ставят над размерной линией по центру только сверху или слева от неё, на расстоянии 1 мм.

Примечание! Штрихпунктирная линия означает симметрию детали, относительно этой линии. Она может выступать за пределы элемента или вида, симметрию которого она показывает, не более чем на 5 мм.

Размер на один элемент или на весь габарит наносится только один раз на одном из видов! Повтор размера на один элемент или на весь габарит запрещен (используется минимальное необходимое число размеров)..

«На каждый габарит детали» размеры наносятся элементам детали цепным, координатным или смешанным способом.

Цепной способ нанесения размеров заключается в том, что все размеры, составляющие габарит, наносятся цепью, один за другим. При этом один из размеров цепи не наносится, т.е., цепь, составляющая габарит не замкнута. Этот замыкающий размер определяется как разность габаритного и суммы остальных размеров, составляющих цепь. На этот размер приходятся все погрешности изготовления детали.

Координатный способ нанесения размеров заключается в том, что все размеры, включая габаритный, наносятся от одной базовой поверхности, или от оси (диаметральные и радиальные размеры). На рисунке  базовой поверхностью является левый торец вала, от которого нанесены линейные размеры.

Рисунок 3.4

Смешанный способ нанесения размеров включает элементы обоих предыдущих. В практике он наиболее распространен.

Запрещается пересечение обоих выносных линий размера с размерной линией параллельного ему размера.

Разрез (сечение) – изображение внутренней части предмета, условно разделенного одной или несколькими секущими плоскостями, при условии, что одна часть предмета (между наблюдателем и секущей плоскостью) отбрасывается, а другая, проецируется на плоскость, параллельную секущей плоскости (рисунок а, б).

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, которые могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении предмета и затруднять чтение чертежа.

Обозначают разрезы и сечения двумя одинаковыми буквами украинского алфавита (например «А» и «А», как на рисунке в) и стрелками рядом с каждой из букв, указывающими направления проецирующих лучей (взгляда наблюдателя) и упирающимися в разомкнутую линию. Над выполненным разрезом выполняют надпись буквами, которыми разрез обозначен («А – А») При нескольких разрезах (сечениях) на чертеже буквы для обозначения берут в алфавитном порядке, начиная с «А – А».

Контуры деталей на разрезах и сечениях выполняют сплошными основными линиями, а слой сплошного материала, рассекаемого секущей плоскостью, штрихуется сплошными тонкими линиями (рисунок  в, г).

Если секущая плоскость разреза или сечения совпадает с плоскостью симметрии детали и разрез (сечение) находится в проекционной связи с видом, на котором он должен быть обозначен, то разрез (сечение) не обозначается и не подписывается. Т.о., рисунок  в является неверным (обозначение не требуется), а рисунок г– верным.

На сечении изображают только то, что находится в секущей плоскости, а на разрезе то, что находится в секущей плоскости и за нею. Как исключение, если секущая плоскость сечения проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления вычерчивают полностью.

Классификация разрезов (сечений).

I. По положению секущей плоскости относительно π1:

- Горизонтальный разрез – секущая плоскость параллельна π1 (рисунок).

2. Вертикальный разрез – секущая плоскость перпендикулярна π1.

Частные случаи вертикального разреза:

- Фронтальный – секущая плоскость - Профильный – секущая плоскость

параллельна π2 . параллельна π3

- Косой (наклонный) разрез – секущая плоскость образует с π1 непрямой угол.

На рисунке выполнен вертикальный разрез «А – А», полученный секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. Такие разрезы строятся в соответствии с направлением, указанным стрелками, или располагаются в любом удобном месте чертежа. Их можно поворачивать до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае в обозначение разреза добавляется знак «повернуто»

II. По положению секущей плоскости относительно изображаемой детали:

1. Продольный – секущая плоскость направлена вдоль наибольшего габарита детали (рисунки 4.1, 4.2, 4.4).

2. Поперечный – секущая плоскость перпендикулярна наибольшему габариту детали (рисунок 4.5).

III. По числу секущих плоскостей:

1. Простой разрез – одна секущая плоскость (рисунки 4.1 – 4.6).

2. Сложный разрез – две и более секущие плоскости.

а) Сложный ступенчатый разрез – образован параллельными секущими плоскостями. На рисунках 4.7 и 4.8 показаны сложные ступенчатые фронтальные продольные разрезы. В первом случае (рисунок 4.7) разрез «А – А» содержит три секущие плоскости, во втором случае (рисунок 4.8) разрез «Б – Б» содержит две секущие плоскости. На разрезе рисунка 4.8 показано условное обозначение плоской поверхности – пересекающиеся тонкие линии – диагонали прямоугольника. На рисунке 4.9 выполнен горизонтальный сложный ступенчатый разрез «А – А», который содержит две секущие плоскости.

Рисунок 4.7                   Рисунок 4.8                         Рисунок 4.9

б) сложный ломанный разрез – секущие плоскости пересекаются, но на разрезе разворачиваются в одну плоскость (рисунок 4.10, 4.11).

Рисунок 4.10  Рисунок 4.11

IV. По полноте исполнения:

1. Полный разрез – выполняется на всю площадь секущей плоскости

2. Совмещение ½ вида с ½ разреза по оси симметрии детали (рисунок 4.12).

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей их линией является ось симметрии. На рисунке 4.12 выполнены четыре изображения детали, причем на каждом из них половина вида соединена с половиной соответствующего разреза. На главном виде и виде слева разрез располагают справа от вертикальной оси симметрии, а на видах сверху и снизу — справа от вертикальной или снизу от горизонтальной оси симметрии.

Если контурная линия предмета совпадает с осью симметрии (рисунок 4.13), то границу между видом и разрезом указывают волнистой линией, которую проводят так, чтобы сохранить изображение ребра. Если при совмещении ½ вида с ½ разреза по оси симметрии, ось симметрии совпадает с контуром детали, то чертится контур детали, а ½ вида отделяется от ½ разреза волнистой линией, причем, если контур видимый (обозначен штриховой линией), то он относится к ½ вида, а если невидимый, то к ½ разреза, где он станет видимым.

При совмещении ½ вида с ½ разреза по оси симметрии с ½ вида удаляются те невидимые (обозначенные штриховой линией) контуры детали, которые на ½ разреза показаны как видимые.

3. Местный разрез – выполняется на виде детали, выявляя её строение в отдельном ограниченном месте; отделяется от остальной части вида сплошной волнистой линией. Примеры местных разрезов даны на главных видах на рисунках 4.14 и 4.15. На рисунке 4.14 дан пример косого разреза «А – А», выполненного в проекционной связи с видом, на котором он обозначен и вне проекционной связи (в реальном чертеже разрез должен быть выполнен только один раз).

Рисунок 4.14 Рисунок 4.15

Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БОЛТА, ГАЙКИ

Задание: Пользуясь приведенными условиями соотношения, построить изображения деталей болта, гайки

Данные для болта, гайки и шайбы в таблицах ниже. Берем за основу болт с номинальным диаметром резьбы  24 мм.

Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СОЕДИНЕНИЯ БОЛТОМ

Задание: Пользуясь приведенными условиями соотношения, построить изображения соединения деталей болтом (рис.43).

Рекомендации по выполнению задания:

- Работа выполняется карандашом на листе чертежной бумаги формата А4;

- Значения букв представлены в таблицах;

Рис.43

Данные для построения болтового чертежа:

Соединяемая деталь № 1 толщиной 20 мм

Соединяемая деталь № 2 толщиной 35 мм

Данные для болта, гайки и шайбы в таблицах ниже. Берем за основу болт с номинальным диаметром резьбы  24 мм.

Практическая работа

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ ГРАНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Цель: Познакомить обучающихся с аксонометрическими проекциями и выполнением геометрических тел в аксонометрических проекциях.

Материально-техническое оснащение: плакаты, раздаточный материал, формат А3; чертежные инструменты.

Порядок выполнения работы:

- Изучить теоретические сведения.

- Подготовить формат к работе.

- Начертить аксонометрические оси изометрии.

- На осях изометрии выполнить заданные геометрические фигуры.

- Сделать вывод по работе.

- По контрольным вопросам подготовиться к защите практической работы.

Методические указания: На осях изометрии выполняется плоская фигура пятиугольника и окружности, по вариантам.

- Строятся оси изометрии.

- Определяется центр фигуры, и от этого центра происходит построение.

- Построение овала начинается с выполнения горизонтальной проекции

- Определяется центр овала

- Выполняется окружность, диаметром, данным по варианту

- Определяются точки пересечения вертикальной оси и окружности (м¹, м²).

- Из этих точек проводятся дуги радиусом R

- Находятся центры малых дуг. Из центра осей замеряется расстояние до дуги, и отмечается на горизонтальной оси. Из этих центров соединяются большие дуги

- Находятся точки касаний 1,2,3,4.

- Выполняется овал.

Краткие теоретические сведения: Аксонометрические проекции используются для изображения на плоскости какого-либо предмета.

В зависимости от направления проецирующих прямых и искажения линейных размеров предмета аксонометрические проекции делятся на прямоугольные и косоугольные.

Если проецирующие прямые перпендикулярны аксонометрической плоскости проекции, то такая проекция называется прямоугольной аксонометрической проекцией. К прямоугольным аксонометрическим проекциям относятся изометрическая и диметрическая проекции.

Если проецирующие прямые направлены не под углом 90° к аксонометрической плоскости проекций, то получается косоугольная аксонометрическая проекция. К косоугольным аксонометрическим проекциям относятся фронтальная изометрическая, горизонтальная изометрическая и фронтальная диметрическая проекции.

Виды аксонометрических проекций, расположение аксонометрических осей и коэффициенты искажения линейных размеров показаны ниже (рис.6).

Рисунок 6. Аксонометрические проекции

Рисунок 6. Аксонометрические проекции

Рисунок 7. Образец выполнения окружности в изометрии

Рисунок 8. Изометрическая проекция куба с окружностями, вписанными в его грани

Задание 1  Построить в трех проекциях по данным указанным в варианте

| Обозначения | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| k | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 30 | 34 | 32 | 36 | 40 | 42 | 38 | 44 | 42 | 40 |
| m | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 30 | 34 | 32 | 36 | 40 | 42 | 38 | 44 | 42 | 40 |
| n | 20 | 22 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 |
| a | 20 | 22 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 |
| Обозначения | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| k | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 30 | 34 | 32 | 36 | 40 | 42 | 38 | 44 | 42 | 40 |
| m | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 30 | 34 | 32 | 36 | 40 | 42 | 38 | 44 | 42 | 40 |
| n | 20 | 22 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 |
| a | 20 | 22 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 |

Рисунок 9. Пятиугольник в трех проекциях Таблица вариантов

Рисунок 10. Изометрическая проекция окружности

| Обозначение | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| d | 50 | 48 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 |
| Обозначение | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| d | 50 | 48 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 |

Таблица вариантов

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите виды аксонометрических проекций?

- Как располагаются координатные оси в изометрии?

- В какой последовательности строят проекции прямого кругового цилиндра в изометрии?

Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ. ЧТЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ

Цель занятия: Изучить назначение, расположение на чертежах спецификации.

Основные теоретические положения:

Спецификация (позднелатинского specificatio, от лат. species — вид, разновидность и facio — делаю), 1) определение и перечень специфических особенностей, уточнённая классификация чего-либо, 2) Один из основных документов системы технической документации. В Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), принятой в СССР, С. определяет состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. В С. указываются составные части сложного изделия, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию в целом и его неспецифицируемым составным частям. Соответственно сложности изделия в разделах С. перечисляются: состав документации, входящие в изделие комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные и нестандартные изделия, материалы, комплекты. Иногда допускается совмещение С. со сборочным чертежом. В Единой системе технологической документации (ЕСТД) С. составляется на каждое изделие, подлежащее поставке как самостоятельная единица. В этом случае С. определяет состав технологических документов и предназначается для комплектования документация при изготовлении изделия и его составных частей, В такой С. указывают: изделие, его сборочные единицы, детали, материалы. В СССР правила выполнения С. устанавливает ГОСТ. В технической документации на продукцию, выпускаемую зарубежными фирмами, С. часто называют перечень технических и эксплуатационных характеристик изделий, устройств, систем. Состав С. устанавливается фирмами, ассоциациями производителей или пользователей либо национальными, военными и т. п. стандартами. В СССР перечень (совокупность) характеристик изделия именуется общими техническими требованиями и фиксируется в соответствующих документах, например в технических условиях(ТУ).

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА СБОРКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ФОРМАТОМ А4 ЗАПОЛНЯЮТ СПЕЦИФИКАЦИИ. ФОРМА И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ ГОСТ-ОМ 2.108–68.

1) заглавный лист спецификации имеет основную надпись по форме:

2) все последующие листы – по форме:

Спецификация сборочного чертежа состоит из разделов, которые располагают в следующей
последовательности:

- документация;

- комплексы;

- сборочные единицы;

- детали;

- стандартные изделия;

- прочие изделия;

- материалы;

- комплекты.

Наличие указанных разделов в спецификации определяют только по составу изделия.

Спецификация для учебных сборочных чертежей, имеет упрощенный вид и состоит из следующих разделов:

- документация (сборочный чертеж)

- сборочные единицы (если они есть);

- детали;

- стандартные изделия;

- материалы (если они есть).

Порядок заполнения спецификации следующий:

- наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают тонкой линией;

- ниже каждого заголовка оставляют одну свободную строку, выше – не менее одной свободной строки;

- в раздел "Документация” – вносят конструкторские документы на сборочную единицу;

- в разделы "Сборочные единицы" и "Детали" – вносят те составные части сборочной единицы, которые непосредственно входят в неё.

- В каждом из этих разделов составные части записывают по их наименованию;

- в раздел "Стандартные изделия" – записывают изделия, применяемые по государствен-
ным, отраслевым или республиканским стандартам;

- в раздел "Материалы" – вносят все материалы, непосредственно входящие в сборочную
единицу;

Оформление работы:

1.Оформить чертеж стандартной  спецификации  сборочного чертежа на формате А4.

2.В тетради оформить ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какова последовательность чтения сборочного чертежа?

2. Из какого документа можно получить сведения об основных размерах стандартных изделий, изображенных на сборочном чертеже?

3.Какие данные можно узнать из спецификации?

Задание:

Выполнить по чертежу общего вида изделия (рис.145) и таблице составных частей к ней (рис.146), спецификацию к сборочному чертежу.

Спецификация оформляется в установленной ГОСТ 2.108-68 табличной форме. Разделы спецификации располагаются в следующем порядке: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, материалы, комплекты.

Задание выполнить на листах чертежной бумаги формата А4